继电器的线圈回路均并联有续流二极管，接触器的线圈并联RC过电压吸收器。接触器的线圈回路还串联有断路器的合闸反馈信号，断路器跳闸或者没有合闸时，接触器不得电，电机不会运转。

PLC的I/O口用表框的形式表示，DI口接线端居上，I100.5是PLC程序中输入变量的地址，“6”是该DI口在一个DI模块上的编号；DO口接线端居下，Q100.1是PLC程序中输出变量的地址，“2”是该DO口在一个DO模块上的编号。

电机的降压起动、正反转控制电路在前面的章节中均有详细说明，此处不再论述。图4-100 PLC控制电机起动电路。

图4-100 PLC控制电机起动电路

5. 放大板控制电路

以拼装机的行走和旋转电路为例。

后退：CC_B1_11K5闭合，PQW534输出3V～4V中间的一个值，值越小，速度越快，3V时的后退速度最高，4V时速度为0；停止时，PQW534输出4V，CC_B1_11K5断开。

前进：CC_B1_11K5闭合，PQW534输出4V～5V中间的一个值，值越大，速度越快，5V时的前进速度最高，4V时速度为0；停止时，PQW534输出4V，CC_B1_11K5断开。

左旋：CC_B1_11K2闭合，PQW532输出3V～4V中间的一个值，值越小，速度越快，3V时的左旋速度最高，4V时速度为0；停止时，PQW532输出4V，CC_B1_11K2断开。

右旋：CC_B1_11K3闭合，PQW532输出4V～5V中间的一个值，值越大，速度越快，5V时的右旋速度最高，4V时速度为0；停止时，PQW532输出4V，CC_B1_11K3断开。

图4-101 放大板控制电路。

图4-101 放大板控制电路

液压基础及系统

液压系统在盾构机上应用非常广泛，为盾构机主要功能部件如刀盘、推进油缸、管片拼装机、螺旋输送机、同步注浆泵等提供动力，贯穿了盾构机从开挖掌子面、渣土运输、隧道衬砌到回填注浆的整个作业流程，是盾构机不可或缺的重要组成部分。

液压传动基础知识

液压传动是以液体为工作介质，将发动机、电动机等动力装置的机械能转换为工作液体的压力能，通过液压管路将其传送到液压马达、液压缸等执行机构，驱动执行机构动作，输出扭矩、力和速度，在压力能传送过程中，可用液压阀调节压力能的大小、方向和速度等工作参数。

液压传动系统组成

液压系统主要由以下几个部分组成：

动力装置：把电动机、发动机等输出的机械能转换成液体的压力能的装置。液压系统的动力装置主要是液压泵。

控制装置：对液压系统中液压油的压力、流量和流动方向进行控制和调节的装置。如溢流阀、节流阀、换向阀等。

辅助装置：用于存储、输送液压油，改善液压油工作性能，检测、指示液压油工作状态等保障液压系统可靠稳定工作的装置。如液压油箱、液压管路、过滤器、压力传感器等。

执行装置：把液体的压力能转换为机械能的装置。如液压马达、液压缸。

工作介质：传递能量的液体。液压系统工作介质为液压油。

液压工作介质

液压传动系统中的工作介质，主要承担传递能量和信号，润滑元件，减少摩擦和磨损，密封对偶摩擦副中的间隙，减少泄漏，散热，防止锈蚀，传输和沉淀系统中的非可溶性杂质，为系统故障诊断提供信息等一系列重要功能。因此，液压系统能否安全可靠、持续稳定地运行，与所选用的工作介质的性能密切相关。

不同的机械设备，不同的工作环境对液压传动工作介质的要求有很大的不同。为了很好地传递运动和动力，液压传动工作介质应具备以下性能：

合适的粘度，较好的粘温特性

粘度是选择工作介质的首要因素，在相同工作压力下，粘度过高，各部件运动阻力增加，温升快，泵的自吸能力下降，同时，管道压力降和功率损失增大。反之，粘度过低会增加泵的容积损失，并使油膜支承能力下降，而导致运动副间产生干摩擦。所以，在给定的运行条件下，工作介质要具有合适的粘度范围以适应不同的液压元件和装置对粘度的要求。同时在温度、压力变化和剪切力作用下，油的粘度变化范围要小。

润滑性能好

为了提高功率质量比和容积效率，液压系统和元件向高压、高转速发展。在这样的条件下，液压元件内部摩擦副在高负荷或其它工作状况，多数处于边界润滑状态。因此，为防止发生磨损，造成泵、马达和阀等元件性能降低，寿命缩短，系统产生故障，要求工作介质对元件的摩擦副有良好的润滑性和抗磨性。

氧化安定性

工作介质与空气接触，特别是在高温、高压下容易氧化变质。氧化后酸值增加会增强腐蚀性，氧化生成的粘稠状油泥会堵塞过滤器，妨碍部件的动作以及降低系统效率。因此，要求工作介质具有良好的氧化安定价和热安定性。

剪切安定性

工作介质通过液压元件的狭窄通道(节流间隙或阻尼孔)时，要经受剧烈的剪切作用，会使一些聚合型增粘剂高分子断裂，造成粘度永久性下降，在高压、高速时这种情况尤为严重。为延长使用寿命，要求工作介质剪切安定性好。

对密封件有良好的相容性

工作介质对密封材料的影响，主要表现在两个方面：一是使密封材料溶胀软化；二是使其硬化。其结果都会使密封材料的几何尺寸、机械性能和弹性适应能力受到影响，以致密封失效，引起泄漏，系统压力下降，不能正常工作。所以要求工作介质与系统内密封件的相容性好。

防锈和抗腐蚀性

液压元件的各种金属零件，在工作介质中混入的水分和空气的作用下，精加工表面会发生锈蚀。锈蚀颗粒在系统内循环，会产生磨损和引起故障，并因其催化作用促使油品进一步氧化，引起元件腐蚀。所以要求工作介质具有阻止与其接触的金属元件产生锈蚀的能力和防腐蚀性。

抗乳化性

工作介质在工作过程中可能混入水或出现凝结水。混有水分的工作介质在泵和其它元件的长期剧烈搅拌下，易形成乳化液，使工作介质水解变质或生成沉淀物，引起工作元件锈蚀和腐蚀，妨碍冷却器的导热，阻滞介质在阀门和管道内的流动，降低润滑性。所以，要求工作介质有良好的抗乳化性、水解安定性和分水性。

抗泡沫性

空气混入工作介质后会产生气泡，混有气泡的介质在液压系统内循环，不仅会使系统的压力和能量传递不稳定，产生滞后现象，失去可靠性和准确性，并使润滑条件恶化，产生异常的噪声、振动和工作不正常。此外，气泡还增加了工作介质与空气的接触面积，加速了工作介质氧化。所以要求工作介质具有良好的抗泡沫性和空气释放能力。

其它要求

对工作介质的其它要求还有在工作压力下具有充分的不可压缩性、比热容和热传导率要大、热膨胀系数要小、闪点和燃点高、倾点和凝固点低、足够的清洁度、无毒性、无臭味、贮存安定性、对人体无害，成本低、与产品和环境相容等。

盾构机液压系统的工作介质采用抗磨液压油，在普通液压油的基础上改善了抗磨性能，适用于高、中、低压液压系统，满足盾构机液压系统工作要求。

盾构机使用过程中往液压系统加注液压油必须选择与原装液压油相同品牌和型号的液压油，不同品牌和型号的液压油因添加的改良剂不同，若混合使用将对液压油的工作性能产生不良影响，可能对盾构机液压系统造成损害。

液压系统污染控制

液压油的污染是液压系统发生故障的主要原因。它严重影响液压系统的可靠性和液压元件的工作寿命，因此，必须正确使用、管理液压油，并严格控制污染。油液中的污染物质有固体、液体和气体三种形态。其中液体污染物主要是从外界侵入系统的水；气体污染物主要是空气；固体污染物通常以颗粒状态存在于工作介质中，是液压传动系统中最普遍、危害最大的污染物。

污染的来源

进入液压系统的污染物主要由四个来源：

污染的新油：虽然液压油是在比较清洁的条件下精炼和调和的，但是油液在运输和储存过程中受到管道、油桶和储油罐的污染。其污染物为灰尘、砂土、锈垢、水分等；

残留污染：液压系统和液压元件在加工、清洗和装配过程中的残留物。如毛刺、切屑、型砂、涂料、橡胶、焊渣和棉纱纤维等；

侵入污染：液压系统运行过程中，由于油箱密封不完善及元件密封装置损坏由外部侵入系统的污染物。如灰尘、砂土、切屑和水分等；

内部生成污染：液压系统运行过程中系统本身所产生的污染物。其中有元件磨损、剥离、被冲刷、腐蚀产生的金属和橡胶颗粒，还有油液老化变质产生的污染物。

污染的危害

液压系统的故障有绝大部分是由液压油污染所引起的。污染物颗粒具有各种形状和尺寸，由各种材料组成，大多数是磨粒性的。

容易引起磨损的颗粒是与运动副间隙尺寸相当的颗粒。它们进入间隙后与元件表面相互作用时，产生磨粒磨损和表面疲劳。从元件表面犁削和切削出的碎片，会加速元件磨损，使内泄漏增加，降低液压泵和液压阀等元件的效率和精度。元件磨损在初期轻微阶段不易察觉，等发现时一般已经到了后期比较严重的阶段，此时通常已经引起元件失效，系统无法正常工作。

当大颗粒进入液压泵或液压阀时，可能使液压泵或液压阀卡死，或者堵塞液压阀的控制节流孔，引起突发失效。有时颗粒或污染物妨碍液压阀的归位，使液压阀不能完全关闭，当液压阀再次开启时，该颗粒或污染物可能被液压油冲走，于是，系统出现间歇性失效。

颗粒、污染物和油液氧化变质生成的粘性胶质堵塞过滤器，使液压泵运转困难，产生噪声。水分和空气的混入使液压油的润滑性降低，并加速其氧化变质，产生气蚀，使液压元件加速腐蚀，液压系统出现振动和爬行等故障。

污染的控制

液压系统污染的原因很复杂，要彻底杜绝污染是很困难的。为了延长液压元件的工作寿命，保障液压系统可靠工作，将系统污染控制在一个允许的范围内是比较切实可行的办法。为了减少液压系统的污染，应采取如下一些措施：

对液压元件和系统进行清洗，清除在加工和组装过程中残留的污染物。液压元件在加工的每道工序后都应净化，装配后应严格清洗。

防止污染物从外界侵入。油箱呼吸孔上应安装高效的空气滤清器，液压油应通过过滤器注入系统。

在液压系统合适部位设置相应过滤器，并定期检查、清洗或更换。

控制液压油的温度。液压油温度过高会加速其氧化变质，液压系统应设置合适的冷却装置，将液压油温度控制在允许范围内。

定期检查和更换液压油。对液压系统中的油液定期进行抽样检查，如清洁度不符合系统要求，必须立即更换。

液压传动的优缺点

液压传动系统与电力拖动系统、机械系统相比有许多优异的特点

功率密度大：同等功率下，液压装置体积小、重量轻、结构紧凑；

工作快速平稳：由于液压装置重量轻、惯性小、响应速度快，传递运动均匀平稳、易于实现快速启停和频繁换向；

过载保护：通过安全阀极易实现液压系统的过载保护功能；

无级调速：通过流量调节可实现大范围无级调速；

布局灵活方便：通过液压管路的灵活布置，液压系统可实现不受空间限制的动力传递。

液压系统也存在一些缺点

传动效率低：液压传动在工作过程中存在压力损失和泄漏，使得传动效率较低；

无法保证严格的传动比：由于液压油的压缩性和泄漏等因素，液压系统不能严格保证定比传动；

温度敏感：由于液压油的性能容易受温度的影响，因此液压系统的工作稳定性在温度变化较大的环境下难以保证；

成本较高：液压元件对加工精度的较高要求使得液压系统的生产成本较高；

污染：液压油的泄漏会对环境造成污染。

典型液压元件

液压泵

液压泵是依靠密闭容腔的容积变化实现液压油吸入和压出的一种能量转换装置，它将电动机或发动机的机械能转化为液压油的压力能。

液压泵分类

按结构形式分为：齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。

按排量是否可调分为：定量泵、变量泵。

图5-1 液压泵图形符号。

图5-1 液压泵图形符号（统一修订图号，包括正文中）

液压泵的主要性能参数

额定压力：在正常工作条件下，按试验标准规定能连续运转的最高压力。

最高压力：在超过额定压力时，根据试验标准规定，允许液压泵短暂运行的最高压力，称为液压泵的最高允许压力，也叫峰值压力。

排量：液压泵每转一周排出的液体体积，其值由泵密封容积几何尺寸的变化计算而得，也叫几何排量。

理论流量：液压泵在单位时间内排出的液体体积。其值等于液压泵排量和转速的乘积。

额定转速：在额定工况下，液压泵能长时间持续正常运转的最高转速。

最大转速：在额定工况下，液压泵能超过额定转速允许短暂运转的最高转速。

容积效率：容积效率表示了液压泵在流量上的损失。液压泵的实际输出流量总是小于其理论流量，其主要原因是由于液压泵内部高低压腔之间的泄漏、油液的压缩以及在吸油过程中由于吸油阻力、油液粘度、及液压泵转速等原因导致油液不能全部充满密封工作腔。液压泵的容积效率等于其实际输出流量与理论流量之比。

机械效率：机械效率表示了液压泵在转矩上的损失。液压泵的实际输入转矩总是大于理论上所需要的转矩，主要是因为液压泵泵体内相对运动部件之间因机械摩擦而引起的摩擦转矩损失以及液体粘性引起的摩擦损失。液压泵的机械效率等于其理论转矩与实际转矩之比。

齿轮泵

齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵，它一般设计成定量泵，齿轮泵有外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵，以外啮合齿轮泵应用最广。

图5-2外啮合齿轮泵内部结构图                    图5-3 外啮合齿轮泵

1.驱动轴、2.法兰端盖、3.从动轴、4.泵体、5.后端盖、6.齿轮

外啮合齿轮泵泵体内有一对齿轮互相啮合，泵体两端由盖板封闭，泵体、盖板和齿轮的轮齿组成了许多个封闭油腔。当输入主动齿轮轴按图示方向沿顺时针转动时，右侧吸油腔由于相互啮合的轮齿逐渐脱开，封闭容腔体积变大，造成局部真空，油箱的油液在外界大气压力的作用进入吸油腔，将密封容器填满，并随着齿轮旋转，将油液带到另一侧。在另一侧压油区，由于轮齿逐渐进入啮合，封闭容腔体积逐渐变小，将油挤压出去，输送到压力管路中。这就是齿轮泵的吸油和压油过程。当齿轮泵连续转动，吸油腔和压油腔的空间容积连接不断的变化，齿轮泵就形成了连续不断的吸油和压油。

外啮合齿轮泵的优点是结构简单、尺寸小、重量轻、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强、对油液污染不敏感、维护简单。它的缺点是一些零件承受不平衡径向力容易磨损、泄漏大、工作压力受限，因其流量脉动较大导致压力脉动和噪声比较大。     图5-4 外啮合齿轮泵工作原理示意图

叶片泵

叶片泵按工作特性分为单作用叶片泵和双作用叶片泵。

单作用叶片泵的密封工作容腔在转子旋转一周时完成一次吸油、压油循环，而双作用叶片泵则完成两次吸油、压油循环。

单作用叶片泵排量可调，一般设计为变量泵。双作用叶片泵排量不可调，为定量泵。

叶片泵的叶片在转子转动时由于离心力的作用仅靠在定子内壁上，工作容腔是由定子、转子、两相邻叶片、两端配油盘围成的封闭容腔。

单作用叶片泵转子按图示方向转动时，左侧工作容腔体积逐渐增大，形成真空，通过泵吸油口将液压油吸入容腔。右侧工作容腔体积逐渐减小，挤压油液，通过配油盘和压油口输送到压力管路中去。                              图5-5 叶片泵

双作用叶片泵转子按图示方向转动时，左上部和右下部工作容腔体积逐渐增大，形成真空，通过泵吸油口将液压油吸入容腔。右上部和左下部工作容腔体积逐渐减小，挤压油液，通过配油盘和压油口输送到压力管路中去。

叶片泵结构比齿轮泵复杂，工作压力较高、流量脉动小、工作平稳、噪声较小、寿命较长。但吸油特性不太好，对油液的污染也比较敏感。

图5.2.1.6 单作用叶片泵工作原理示意图            图5.2.1.7 双作用叶片泵工作原理示意图

图5.2.1.8 双联叶片泵结构示意图

1.后端盖、2.配油盘、3.定子、4.转子、5. 配油盘、6.泵体、7.叶片、8.驱动轴、9.法兰端盖、10.轴承

柱塞泵

柱塞泵是依靠柱塞在缸体内的往复运动改变缸体内密封容腔的容积来实现吸油和压油的。柱塞泵与齿轮泵和叶片泵相比，具有结构紧凑、惯性小、容积效率高和易于实现变量等优点。柱塞泵分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵，其中轴向柱塞泵又分为斜盘式和斜轴式两种。

斜盘式轴向柱塞泵

图5.2.1.9 斜盘式轴向柱塞泵结构示意图

1.泵体、2.驱动轴、3.轴承、4.斜盘、5.滑靴、6.柱塞、7.变量机构、8.缸体、9.配流盘、10.端盖

斜盘式轴向柱塞泵主要由壳体、驱动轴、柱塞、缸体、斜盘、配油盘组成。柱塞沿圆周均匀分布在缸体上相应的孔内，柱塞球头端连接滑靴、滑靴依靠压盘作用紧贴在斜盘上，紧斜盘中心线与缸体中心线成一定夹角，缸体底部通油孔与配油盘上吸油、压油口对应。驱动轴通过花键带动缸体和柱塞旋转，斜盘倾斜角度可以改变，但是不转动，滑靴紧贴斜盘表面滑动，带动柱塞在缸体孔内轴向往复运动，配油盘固定不动，缸体孔内密封容腔的容积不断发生变化。配油盘固定不动，缸体转动，密封容腔容积变大时，底部通油孔与配油盘吸油口相通，将油液吸入缸体孔内。密封容腔容积变小时，底部通油孔与配油盘压油口相通，将缸体孔内的油液压入压力管路中。通过改变斜盘的倾斜角度可以改变柱塞的行程，既改变液压泵的排量。                                      图5.2.1.10 缸体柱塞结构示意图

斜轴式轴向柱塞泵

斜轴式轴向柱塞泵主要由壳体、驱动轴、柱塞、缸体、配油盘组成。相比斜盘式轴向柱塞泵，它没有斜盘，柱塞球头端通过压盘固定在驱动轴端部的圆盘上，缸体中心线与驱动轴成一定角度。驱动轴通过端部圆盘带动柱塞、缸体旋转，柱塞在缸体孔内做轴向往复运动，缸体孔内密封容腔的容积不断变化，通过缸体底部通油孔和配油盘实现吸油和压油。通过改变缸体的倾斜角度可以改变柱塞的行程，既改变液压泵的排量。

图5.2.1.11 斜轴式轴向柱塞泵结构示意图

1.驱动轴、2.轴承、3.泵体、4.驱动盘、5.柱塞、6.缸体、7.端盖、8.配流盘、9.变量机构

液压马达

液压马达是将液压泵提供的压力能转化为机械能的能力转换装置，它输出驱动扭矩。液压马达主要有齿轮马达、叶片马达和柱塞马达三大类。其中柱塞马达又可分为轴向柱塞马达和径向柱塞马达。

轴向柱塞马达

轴向柱塞马达结构上与轴向柱塞泵类似。系统压力油通过配油盘、缸体底部通油孔进入缸体孔内，施加在柱塞上的液压力传递到柱塞球头端后形成两个分力，一个沿输出轴方向，一个垂直输出轴方向。沿输出轴方向又轴承承受，沿输出轴垂直方向的力则驱动输出轴转动，从而输出驱动扭矩。柱塞到达行程最大位置时，对应的缸体底部通油孔与回油管路连通，柱塞跟随驱动轴转动时被压回缸体孔内，缸体孔内密封容腔的油液被压入回油管路。柱塞达到行程最小位置时，对应的缸体底部通油孔与压力油管路连通，压力油推动柱塞，驱动输出轴转动。           图5.2.2.1 轴向柱塞马达受力分析

径向柱塞马达

径向柱塞马达的柱塞均匀分布在缸体外圆柱面上的孔内，柱塞外端的槽内安装滚柱，滚柱可沿定子内曲面滚动。

系统压力油通过配油盘、缸体底部通油孔进入缸体孔内，施加在柱塞上的液压力将滚柱压紧在定子内曲面上，定子内曲面对滚柱的反作用力分成接触点法线和切线方向的两个分力，切线方向的力驱动滚柱滚动，带动柱塞和缸体及与缸体相连的输出轴转动，输出驱动扭矩。

图5.2.2.2 径向柱塞马达结构示意图

柱塞到达行程最大位置时，对应的缸体底部通油孔与回油管路连通，柱塞跟随缸体转动时被定子内曲面和滚柱压回缸体孔内，缸体孔内密封容腔的油液被压入回油管路。柱塞达到行程最小位置时，对应的缸体底部通油孔与压力油管路连通，压力油推动柱塞和滚柱，驱动输出轴转动。

图5.2.2.3 径向柱塞马达工作示意图

液压缸

液压缸按其结构形式，可以分为活塞缸、柱塞缸和摆动缸三类。其中活塞缸又分为单杆缸和双杆缸。

单杆活塞缸在液压系统中应用最为普遍，它主要由缸体、活塞、活塞杆、导向套等组成。活塞与活塞杆之间有O型圈密封，靠螺纹或螺栓连接固定，活塞外圆柱面有沟槽安装密封圈和导向带。导向套与缸体之间有O型圈密封，靠螺纹或螺栓连接固定，导向套内圆柱面有沟槽安装密封圈和导向带。

系统压力油路进入无杆腔时，推动活塞杆伸出，输出推力；系统压力油路进入有杆腔、无杆腔连接回油路时，推动活塞杆缩回，输出拉力。

有杆腔和无杆腔都连接油管可通压力油路，活塞缸可主动伸出、缩回的油缸为双作用缸。如果其中一个油口不能与压力油路连通，活塞杆只能实现主动伸出或缩回其中一个方向的动作，由负载推或拉动活塞杆完成反向的运动，则为单作用缸。

图5.2.3.1 液压缸结构示意图

1.耳环、2.缸体、3.活塞、4.活塞杆、5.导向套、6.关节轴承

方向阀

单向阀

管式单向阀

单向阀的主要作用是控制油液的单向流通。初始状态单向阀由弹簧将阀芯压紧在阀体上，当压力油从左侧P1口进入单向阀时，只要压力足够克服弹簧的阻力（一般在10bar以下）就会将阀芯推动，阀芯与阀体之间的阀口打开，油液经右侧P2口流出。当压力油从右侧P2口进入单向阀时，压力将阀芯推紧在阀体上，阀口无法打开，油液不能从左侧P1口流出。             图5.2.4.1 单向阀图形符号

图5.2.4.2 管式单向阀

1.阀体、2.阀芯、3.弹簧、4.阀口

管式单向阀两端的油口可以设计成内螺纹、外螺纹、公制螺纹、管螺纹等多种组合形式。

板式单向阀

板式单向阀一般设计为SAE法兰安装形式。内部结构及工作原理与管式单向阀类似。

图5.2.4.3 板式单向阀

1.阀体、2.导向套、3.阀芯、4.弹簧、5.密封圈、6.垫片

液控单向阀

液控单向阀在普通单向阀的基础上引入外部控制油路，控制油路中的压力油可以开启单向阀的阀口。当控制油路没有与压力油路连通时，液控单向阀与普通单向阀一样实现单向流通功能。当控制油路与压力油路连通时，压力油将单向阀开启，油液在单向阀两个方向均可自由流通。

图5.2.4.4 叠加式双液控单向阀

1.螺塞、2.弹簧、3. 阀芯、4.阀座、5.推杆、6.阀体、7.活塞

球阀

球阀用于控制油路的通断。球阀只能工作在完全开启或完全关闭状态，不能处于半开半闭的状态或用于节流调节作用，否则可能对球阀的密封件造成损坏。

图5.2.4.5 球阀

1.球形阀芯、2.密封圈、3.芯轴、4.手柄、5.止动销、6.止动垫片

球阀两端的油口可以设计成内螺纹、外螺纹、公制螺纹、管螺纹、SAE法兰等多种连接形式。

梭阀

梭阀属于逻辑控制元件，允许两路液压油中压力较高的一路从梭阀出口流出。梭阀内部有一个活动的球形阀芯，压力油从梭阀两端油口引入，压力较高的压力油将球形阀芯推向压力较低的一端并将其阀口关闭，压力较高的压力油从梭阀中间油口流出。梭阀输出压力油一般用于控制油路。

梭阀有管式连接和插装式连接两种安装方式。                图5.2.4.6 梭阀图形符号

图5.2.4.7 管式梭阀

图5.2.4.8 插装式梭阀

换向阀

换向阀是利用阀芯在阀体内运动，使油路接通、断开或改变油液的流向，从而实现液压执行元件的启动、停止或改变运动方向。

换向阀的种类很多，按照阀芯结构可以分为滑阀、座阀、转阀；按照操作方式可以分为电磁控制、手动控制、机械控制、液压控制、电液控制等；按阀芯的工作状态可以分为两位、三位；按阀的油口数量可以分为二通、三通、四通、五通等。

图5.2.4.9 三位四通电磁换向滑阀

1.阀体、2.电磁线圈、3.阀芯、4.弹簧、5.推杆、6.应急操作

压力阀

在液压系统中，用来控制液压油压力高低的液压阀成为压力控制阀。压力阀的共同原理是利用作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡。压力阀有溢流阀、减压阀、顺序阀等。

溢流阀

溢流阀用于限定系统的最高工作压力，起到安全保护作用。溢流阀按照结构形式可分为直动式溢流阀和先导式溢流阀。

图5.2.5.1 直动式溢流阀

1.阀套、2.弹簧、3.阀芯、5.调节螺钉、6.销轴

直动式溢流阀油口P进入的压力油直接作用在阀芯3上与弹簧2作用力平衡。

溢流阀的设定压力由螺钉5进行调节，拧紧螺钉，弹簧压缩量增大，设定压力增大。拧松螺钉，设定压力减小。

先导式溢流阀压力油口P进入的压力油作用在主阀芯1的右侧，同时经过节流孔2后作用在主阀芯1的左侧。并经节流孔3作用在先导阀芯6上，当液压油压力大于弹簧5设定值时，阀芯6向左移动、阀口开启，压力油经油道7流入回油口Y。油液流动在节流孔2处产生压降，主阀芯1左侧压力低于右侧压力，阀芯向左移动，主阀口开启，压力油从P口流向T口。

先导式溢流阀与直动式溢流阀的区别在于它多了一个先导控制阀，压力油需先开启先导阀后主阀才会打开。

图5.2.5.2 先导式溢流阀

1. 主阀芯、2.节流孔、3.节流孔、4.调节螺钉、5.弹簧、6.先导阀芯

比例溢流阀是用比例电磁铁代替弹簧来实现压力调节的压力控制阀，通过改变比例电磁铁的控制电流可以改变溢流阀的设定压力，可以实现远程实时调节。

图5.2.5.3 比例溢流阀

1/2.比例电磁线圈、3.阀体、4.阀芯、5/6.锥阀、7.节流孔、8/9.紧定螺钉

减压阀

减压阀是使阀的出口压力低于进口压力的一种压力控制阀。当几路工作油路使用同一个油源供油时，可以用减压阀降低其中工作压力较低的一路油路的压力。

减压阀分类

根据减压阀控制的出口压力不同，可以分为定值减压阀、定差减压阀、定比减压阀三种类型。

定值减压阀的输出压力在油源压力大于减压阀设定值的情况下保持恒定不变，油源压力变化时减压阀输出压力不变。定值减压阀在液压系统中应用最为广泛。

定差减压阀的输出压力保持与油源压力有一个恒定的差值，油源压力变化时减压阀输出压力跟随变化。

定比减压阀的输出压力保持与油源压力成一个恒定的比例，油源压力变化时减压阀输出压力跟随变化。

定值减压阀工作原理

减压阀在初始位置阀口是开启的，压力油可自由从油口P流向油口A，油口A的压力经油道6作用于阀芯2的右侧。当A口压力高于弹簧设定值时，阀芯向左移动，从P口流向A

图5.2.5.4 直动式三通减压阀

堵头、2.阀芯、3.弹簧、4.调节螺钉、5.单向阀

口的阀口关小，压力油流经阀口时的压降增大，A口压力下降，当A口压力再次与弹簧力平衡时，阀芯停止移动。

在有需要的使用场合可以选择安装单向阀5，当系统压力撤除时，减压阀出口的压力可以从单向阀自由返回，防止减压阀出口存留压力油。

图5.2.5.5 叠加式减压阀

1.阀体、2.阀芯、3.弹簧、4.调节螺钉、8.堵头

三通减压阀具有溢流功能，当A口因外力作用压力不断升高时，阀芯会不断向左移动，直到阀芯台阶8处A口与回油口T的通道打开，压力油经T口流回油箱，防止A口压力继续升高。

顺序阀

顺序阀用于控制液压系统中油路的开启条件。顺序阀初始状态时阀口关闭，当控制压力大于顺序阀的设定值时，顺序阀打开，油液可以从顺序阀自由流通。控制压力油可以是顺序阀压力油口的压力油，也可以外部引入的压力油。

从X口引入（或者经油道6从P口取得）的控制油作用在阀芯2的右侧，当控制油压力大于弹簧3的设定值时，阀芯向左移动，从P口去A口的通道打开，油液可自由流通。可选择安装的单向阀5用于将A口压力油返回P口。弹簧的设定值由调节元件4进行设定。

图5.2.5.6 顺序阀

1.测压口、2.阀芯、3.弹簧、4.调节螺钉、5.单向阀

流量阀

流量控制阀依靠改变阀口通流面积的大小来控制通过阀口的液压油流量，实现对执行元件运动速度的控制。流量控制阀主要有普通节流阀和调速阀两种。

节流阀

节流口4的通流面积由阀体2和调节套1的相对位置决定，当调节套向左旋动时，节流口面积减小，通流能力降低。调节套向右旋动时，节流口面积增大，通流能力增大。

图5.2.6.1节流阀

1.调节套、2.阀体、3.侧孔、4.节流口

在节流阀内增加单向阀则变成单向节流阀，可以实现一个方向节流控制，另一个方向自由流通。

当压力油从A1口流向A2口时，压力油将阀座2压紧在阀体上，阀座与阀体之间的通道关闭，压力油经阀芯3上的节流口1流到A2口，节流口1的通流面积通过调节螺钉4调节阀芯3的位置进行控制。当压力油从A2口流向A1口时，压力油将阀座2推向左侧，阀口打开，油液可自由流通。

图5.2.6.2 叠加式双单向节流阀

1.节流口、2.阀座、3.阀芯、4.调节螺钉、5.弹簧

节流阀的阀口开度调定不变后，由于阀口前后的压差受负载变化的影响发生改变，通过阀口的流量也会发生变化。因此节流阀不能保持执行元件运动速度的稳定，只适用于工作负载变化不大和速度稳定性要求不高的场合。

调速阀

由于工作负载的变化很难避免，为了改善调速系统的性能，通常对节流阀进行压力补偿，即采取措施使节流阀在负载变化时阀口前后的压差保持不变，这就是调速阀。

压力油从A口经节流口5和压力补偿器4流向B口，节流口5的开度由旋钮2控制，A口的压力通过节流口7作用在压力补偿器的下端，节流口5出口压力作用在压力补偿器的上端。

图5.2.6.3 调速阀

1.阀体、2.旋钮、3.节流阀、4.压力补偿器、5.节流口、6.弹簧、7.节流口

当油源（A口）压力或负载（B口）压力发生变化时，压力补偿器两端压力也发生变化，压力补偿器移动位置直到节流口两端压差恢复原值。保持通过节流口的流量不变。

二通插装阀

二通插装阀主要由锥阀芯、阀套和控制盖板组成，相比普通液压阀，它通流能力大、适用于高压大流量工况，阀芯动作灵敏、抗堵塞能力强，密封性好、泄漏小，结构简单、压损小。

图5.2.7.1 二通插装阀

1.控制盖板、2.阀芯、3.阀套、4.调整套、5.阀座、6.带阻尼锥颈、7.不带阻尼锥颈、8.弹簧

阀芯5在初始状态由弹簧8压紧在阀套3上，控制油口X的压力作用在阀芯上端受力面A3上。A口的压力作用在阀芯受力面A1上，B口的压力作用在阀芯受力面A2上。如果X口与压力油连通，阀芯上端的作用力大于下端的作用力，则阀口关闭，油液不能流通；如果X扣与回油路连通，阀芯上端只有弹簧力，则A口或B口作用力大于弹簧力时即可将阀芯推动，阀口打开，油液可自由流通。

控制盖板集成不同控制阀后二通插装阀可实现多种方向和压力控制功能。

液压辅件

过滤器

油液系统中绝大部分故障与液压油的污染有关。油液的污染会加速液压元件的磨损，卡滞阀芯、堵塞工作间隙和小孔，使元件失效，导致液压系统不能正常工作，因此必须对液压系统中的油液进行过滤。过滤器能够过滤混入液压油中的杂质，使进入系统的液压油污染度降低，保障系统能够正常工作。

过滤器安装其在液压系统中的位置可分为吸油过滤器、高压过滤器、回油过滤器三类。安装过滤器的安装方式可分为管路过滤器、油箱安装过滤器和阀块安装过滤器三类。

过滤器主要由过滤器头1、滤杯2和滤芯3组成。油液从过滤器右侧进口进入滤芯和滤杯之间的环形容腔，然后经滤芯过滤后从滤芯中间通道和过滤器出口流出。旁通通阀             5在滤芯堵塞严重时可作为应急通道让油液流通。目视污染 指示器4和电子污染指示器6在滤芯堵塞严重时会发出信号，提醒对滤芯进行更换。                                图5.2.8.1 管式过滤器

1.过滤器头、2.滤杯、3.滤芯  4.目视污染指示器

5.旁通阀  6. 电子污染指示器、7.放油塞

更换滤芯时应先过滤器泄压，并切断过滤器进出油口油路。旋开滤杯，将滤芯用力向下拔出，然后安装新的滤芯，旋紧滤杯。

管式过滤器                 板式过滤器               吸油过滤器

图5.2.8.2 过滤器

蓄能器

蓄能器是液压系统中的储能元件，它能储存多余的压力油液，并在需要时释放出来供给系统。

蓄能器分类

蓄能器有充气式、重力式和弹簧式三类。常用的是充气式，充气式蓄能器又可分为皮囊式、隔膜式和活塞式三种。

蓄能器的功能

蓄能器的主要功能有以下两种：

储存能量

在液压系统正常工作时，泵输出的多余油液存储在蓄能器内。                       活塞式          皮囊式         隔膜式

当系统需要的压力油流量超出泵的最大              图5.2.8.3 充气式蓄能器            输出流量时，蓄能器将释放储存的压力油供给系统补偿液压泵不足的流量。

当系统出现故障，例如断电时，液压泵不能继续提供压力油源，而关系设备和人身安全的机构需要运行到安全位置，这时蓄能器储存的压力油可以提供给执行机构动作。

当执行机构运行到特定位置，需要长时间保持一定的作用力时，可在系统中并联蓄能器补偿系统因泄漏或执行机构微动造成的油液不足，使系统压力保持变。

缓冲减震

液压系统在运行过程中在负载变化、控制元件动作、液压泵的启停等多种情况下，系统的压力和流量会产生波动和冲击，这会影响系统运行的稳定性，降低元件的工作寿命。在系统中介入蓄能器，依靠皮囊内预充气体的可压缩性，可以消减系统的压力冲击和流量波动。

在执行机构需要平稳启动和停止时，利用蓄能器充填压力油和释放压力油这一过程，可使执行元件的工作压力缓慢上升和下降，实现平稳启停。

皮囊式蓄能器

皮囊式蓄能器的皮囊2内充有一定压力的惰性气体（一般为氮气），压力                   油从进油口4进入蓄能器壳体1内，皮               图5.2.8.4 皮囊式蓄能器

囊内的气体受到压缩存储能量，当与蓄         1.壳体、2.皮囊、3.充气阀、4.进油阀

能器连通的系统压力低于蓄能器皮囊内气体压力时，皮囊膨胀将壳体内的油液从油口4排出供给系统。

隔膜式蓄能器

隔膜式蓄能器充气容腔由隔膜和壳体上部组成。油液进入隔膜和壳体下部组成的容器内，储能和释放能量的过程与皮囊式蓄能器类似。

推进系统

系统的原理及作用

图5.3.1.1推进系统

推进系统通过盾壳、主驱动将推进力作用于刀盘保证主机前进，完成每个掘进循环。掘进时通过调节推进油缸的压力控制行程差来实现调向。同时主推进系统油缸也用来在管片安装定位后保持管片衬砌环。推进油缸有足够的行程满足管片安装，以及更换三道盾尾密封刷的需要。推进系统由布置在后配套拖车上的液压泵站提供动力。由PLC控制系统根据不同的地质条件和驱动模式相应调整推力和刀盘转速。

推进系统工作有两种模式：

在管片拼装模式下，油缸“低压状态”工作，靴板压力降低，只需要提供足够的力保持管片和环与环之间密封压紧；在“低压状态”下掘进机不进行开挖作业。管片拼装模式原理见下图5.1.1.2。

图5.3.1.2管片拼装模式原理

推进模式下，在掘进机前进开挖过程中，油缸在“中高压状态”工作，在这种模式下推力的反力作用于管片，促使盾构机前进。推进模式原理见下图5.1.1.3。

图5.3.1.3推进模式原理

推进系统还包含铰接系统，铰接系统分为主动铰接和被动铰接，主动铰接可以单独控制伸缩每组铰接油缸，进行主动调向。被动铰接油缸仅起到拖拉盾尾，被动调向作用。

推进系统主泵选用力士乐大排量、高压力的恒压泵。推进油缸根据施工需要选择数量及排列方式，并被编为四个组， A组、B组、C组、D组，可分别独立控制。每组各有一只油缸安装行程传感器，实时检测油缸伸出长度。每组配有压力传感器，实时检测区域压力，并将压力值反馈，形成PID自动调节，适应各种不同地质。

系统关键元件

开式变量柱塞泵

远程压力控制。

输出流量与负载相关。

图5.3.2.1开式变量柱塞泵

主泵比例溢流阀

设定压力与控制电流相关。

图5.3.2.2主泵比例溢流阀

分区比例溢流阀

设定压力与控制电流相关。

图5.3.2.3分区比例溢流阀

分区比例调速阀

通流能力与控制电流相关。

图5.3.2.4分区比例调速阀

系统常见故障及排除方法

（一）推进缸伸缩延时较长、多根油缸一起回缩时有蹭蹭响声

排气不彻底。

推进缸无法伸缩

推进泵吸油蝶阀未开、出油球阀未开。

液控主换向阀内先导阀T口对应的主阀内堵头未拆除，导致控制油无法回油，控制油压力会被憋高。

推进分区阀组换向阀装反。

主换向阀组回油管路球阀被关上。

排气球阀未关。

控制油球阀未开。

辅助泵未加载。

回油单向阀装反。

推进时，某区压力不受控制

比例调速阀与比例溢流阀线路接反。

比例调速阀或比例溢流阀阀芯卡死。

比例调速阀或比例溢流阀控制程序与实物不对应。

油缸缩回时，主换向阀回油管有啪啪声音

主换向阀中位机能用错，应为O型。

推进泵频繁变量，响声大，泵出口压力变化与各分区油缸最大压力变化不相符

电气程序引用错误。

同时伸出几根油缸后，缩回其中一根，另一根油缸随之缩回

阀块油口加工有问题 ，卸荷阀P与T油路被打通。

油缸内泄漏（可能性较小）。

油缸伸缩 不同步

排气不彻底。

液压系统不可能实现完全同步。

系统注意事项

安全注意事项

确认推进油缸后端没有作业人员。

单缸应注意转动后的撑靴与拼装机是否干涉。

需要拆卸管路维修时，必须注意管路泄压，保证安全。

使用注意事项

确认控制阀组上的安全阀设定压力。

保压测试。

确认推进主换向阀阀组电液换向阀内的堵头已拆。

启动前须检查管路是否连接正确，各个球阀是否处于正确状态。

启动前，确定泵的转向是否正确。

推进油缸排气流程：

第一步：打开排气球阀；

第二步：全伸下半部推进油缸；

第三步：收4#推进油缸，持续5min后停止收4#推进油缸；

第四步：关闭排气球阀；

第五步：按照从水平位置到底部的顺序，依次回收下半部推进油缸；

第六步：打开排气球阀；

第七步：全伸上半部推进油缸；

第八步：收8#推进油缸，收8#推进油缸，持续5min后停止收8#推进油缸；

第九步：关闭排气球阀；

第十步：按照从顶部到水平位置的顺序依次回收上半部推进油缸；

重复以上步骤，直至油缸内空气完全排空。

注意每天检查管路、阀组是否有泄漏。

管片拼装系统

系统的原理及作用

5.4.1.1管片拼装系统

管片拼装系统控制管片拼装机完成预制管片的拼装。原理见下图5.2.1.2和5.2.1.3。

图5.4.1.2管片拼装系统旋转和平移

图5.4.1.3管片拼装系统红蓝缸和未调机构

管片拼装系统采用恒功率、高压切断控制，可以满足负载压力与速度的恒功率调节，在满足系统压力和流量的前提下，使系统更节能。拼装机旋转、平移和管片提升，采用比例多路阀控制，可以使旋转、平移、提升速度实现无级调节，同时在系统提供足够的流量前提下，旋转、平移、提升动作可以同时复合完成，大大提升了拼装系统对复杂动作的适应性。

拼装机旋转马达、平移油缸安装平衡阀、防爆阀，可以防止爆管后拼装机出现溜车现象。拼装机倾斜、回转、抓持小油缸采用液压锁定位，保证管片拼装时需要的角度。为保证管片抓牢，抓持控制阀处增加压力开关，未达到设定值，拼装机不得动作，达到设定压力后，拼装机才允许旋转、平移、提升。

系统关键元件

恒功率泵

液压泵输出压力与流量成反比（即输出功率恒定）。

带高压切断。

图5.4.2.1恒功率泵

比例多路阀

输出流量与控制电流相关。

控制信号一定时，输出流量恒定（与负载大小无关）。

图5.4.2.2红蓝缸比例多路阀

图5.4.2.3旋转比例多路阀

平衡阀

拼装机旋转马达、平移油缸安装平衡阀，可以防止爆管后拼装机出现溜车现象。

图5.4.2.4拼装机旋转马达平衡阀

防爆阀

拼装机旋转马达、平移油缸安装平衡阀、防爆阀，可以防止爆管后拼装机出现溜车现象。

系统常见故障及排除方法

拼装机平移抖动厉害

平移平衡阀未调。

遥控器不能一下子掰到最大。

管片拼装机平移平衡阀压力调节困难

平衡阀螺杆顺时针拧为压力调小，逆时针拧为调大。

压力调节需将拼装机走到头后憋压调节对应平衡阀。

如果压力调节仍不灵敏，多动几次拼装机再调。

拼装机回转或提升缸无动作

回转制动减压阀未调。

多路阀球阀未开。

回油单向阀装反。

平衡阀堵塞。

拼装机多路阀电磁铁被油液冲出

多路阀Y口堵头未拆。

回油单向阀装反。

系统注意事项

安全注意事项

确认拼装机区域没有作业人员。

抓持管片时，管片下方严禁站人。

需要拆卸管路维修时，必须注意管路泄压，保证安全。

使用注意事项

确认控制阀组上的各阀设定压力。

检查多路阀的Y 口内堵头是否已拆除。

确认连接拼装机鞍架和回转架之间的钢条已割断。

首次移动拼装机时应留意拼装机是否与从拼装机中间穿过的软管干涉。

在拼装机限位功能未调试好之前，不得将拼装机旋转超过180°，以防拉坏拖链和软管。

启动前须检查管路是否连接正确，各个球阀是否处于正确状态。

注意每天检查管路、阀组是否有泄漏。

螺旋输送系统

系统的原理及作用

图5.5.1.1螺旋输送系统

螺旋输送系统驱动螺旋机转动完成渣土的输送，为闭式系统，在满足螺旋机转矩和转速条件下，实现转速无级调节、恒功率控制，使得系统更加节能。螺旋输送机通过液压马达驱动减速机，后置驱动，其转速范围可以无级调速，可根据不同地质条件，通过调节螺旋机转速，从而控制出渣量。

螺旋输送机后料门能在突然断电情况下，具有自动紧急关闭功能，防止喷涌。在应急关闭功能下，如果后料门被石子卡住，可操作手动阀使后料门打开再关闭。螺旋机备有液动伸缩功能，当螺旋机被石子卡住时，通过伸缩可以实现轴的脱困，以保证出渣的顺利进行；同时，便于检修螺旋机。

图5.5.1.2螺旋输送系统原理1

图5.5.1.3螺旋输送系统原理2

系统关键元件

闭式变量柱塞泵

无吸油口。

需要补油。

排量与控制压力相关。

图5.5.2.1闭式变量柱塞泵

径向柱塞马达

低速大扭矩径向柱塞马达。

两档排量可调。

图5.5.2.2径向柱塞马达

比例溢流阀

电比例控制。

压力与控制电流相关。

图5.5.2.3比例溢流阀

恒功率阀组

限制泵最大输出功率。

泵输出流量与压力成反比。

图5.5.2.4恒功率阀组

系统常见故障及排除方法

拔下电磁球阀插头，后料门未自动关闭

蓄能器未充氮。

管路接错。

多次按压手动泵后，螺旋机检修门仍打不开

手动泵溢流阀设置压力太低。

螺旋机三个力士乐马达，高低速档无法调节

马达换挡控制油X口接错，接到G口。

螺旋机补油泵关球阀调试时无压力

螺旋补油压力表线装在过滤器后，无法在关闭球阀情况下调节压力，可将表线换到溢流阀组位置进行调试。

螺旋机控制口，比例阀电流给到最大，压力上不去

恒功率阀组梭阀或其他堵头未拧紧，或攻丝过深/浅。

存在阀块或管路油液泄漏。

螺旋机不给控制压力，螺旋机自动转，AB油口压力不同

泵斜盘初始位置不在零位。

系统安全注意事项

安全注意事项

旋转螺旋机前应确认刀盘内没有作业人员。

旋转螺旋机前确认刀盘前没有杂物。

需要拆卸管路维修时，必须注意管路泄压，保证安全。

使用注意事项

确认控制阀组上的各阀设定压力。

旋转和伸缩螺旋机时应确认前闸门（防涌门）处于开启到位状态。

开关螺旋机前闸门时应确认螺旋机处于回缩到位状态。

注意每周检查螺旋机后料门应急关闭功能是否正常。

注意每周检查螺旋机前料门关闭功能是否正常。

启动前须检查管路是否连接正确，各个球阀是否处于正确状态。

注意每天检查管路、阀组是否有泄漏。

刀盘驱动系统

系统的原理及作用

图5.6.1.1刀盘驱动系统

刀盘驱动系统驱动刀盘旋转，开挖掌子面。刀盘驱动系统为闭式系统，主要功能为驱动刀盘旋转，开挖掌子面，并设置两档速度，在满足刀盘转矩和转速条件下，实现转速无级调节，恒功率控制，使得系统更加节能。系统由主液压泵、先导泵、补油泵、恒功率控制阀组、液压马达、换挡控制阀组、刀盘正反转控制阀、蓄能器等组成。

主液压泵为闭式泵，将电能转化为液压能，为闭式系统提供压力、流量无级变化的液压油。

先导泵为控制系统提供油源。

补油泵补充闭式系统的泄漏，并将置换出热油，为闭式系统降温。

恒功率控制阀组可以调节系统的流量和压力，使得系统更加节能、安全。

液压马达将液压能转化为机械能，驱动刀盘旋转，并且有两档排量，配合调节刀盘转速。

换挡控制阀组，驱动液压马达换挡，进行高低速档切换。

刀盘正反转控制阀，控制刀盘正反转。

蓄能器：保证补油系统压力、流量稳定。

图5.6.1.2刀盘驱动系统原理

系统关键元件

闭式变量柱塞泵

无吸油口。

需要补油。

排量与控制压力相关。

图5.6.2.1闭式变量柱塞泵

变量柱塞马达

液压两点控制。

两点排量可调。

图5.6.2.2变量柱塞马达

比例溢流阀

电比例控制。

压力与控制电流相关。

恒功率阀组

限制泵最大输出功率。

泵输出流量与压力成反比。

图5.6.2.3恒功率阀组

系统常见故障及排除方法

先导泵变量声音频繁

稍微提高泵出口溢流阀压力。

刀盘无法旋转

刀盘分流集流块的反馈油球阀未开。

刀盘恒功率阀组调速阀百分比设定过低。

刀盘刹车未打开。

刀盘转速与设计不符

高速档比设计稍高，调节马达高速档排量。

调节刀盘马达高速档排量。

某一刀盘泵先导油口接反、出油口接反，正反转电磁铁插头插反，分流集流块油口接反。

恒功率阀组压力调节问题。

马达最小排量过大。

刀盘实测最大转速超过设计最大转速，约为设计值的1.3倍。

马达AB油口接反。

马达最小排量过小。

刀盘泵不给控制压力，AB油口压力不同

泵斜盘初始位置不在零位。

高低速档相反

换挡阀组管路接反。

系统安全注意事项

安全注意事项

转动刀盘前确认刀盘和开挖仓内没有作业人员。

需要拆卸管路维修时，必须注意管路泄压，保证安全。

转动刀盘前，确认刀盘刹车功能正常。

使用注意事项

启动前须检查管路是否连接正确，各个球阀是否处于正确状态。

注意每天检查管路、阀组是否有泄漏。

辅助系统

系统的原理及作用

辅助液压系统，为确保掘进机正常工作提供必不可少的功能，有管片小车控制阀组、后配套拖拉油缸控制阀组等。辅助系统为开式系统，采用恒功率、高压切断控制方式，可随隧道内地质变化调整系统工作压力，实现节能。

管片小车由输送油缸、前顶升油缸、后顶升油缸配合使用，将管片运输到拼装机管片抓取区域，进行管片正常拼装。同步马达精确控制液压油进入前顶升油缸，精确保证前顶升油缸同步伸缩。每个后顶升油缸均由节流调速阀控制油缸伸缩的速度。当管片挡住管片上注浆口时，可通过拖拉油缸带动管片小车移动，实现正常注浆。

图5.7.1.1管片小车

图5.7.1.2管片小车拖拉油缸

后配套台车通过液压控制油缸拉伸来控制台车前进，可提供所需最大拉力，同时油缸均由压力传感器监测压力。

图5.7.1.3后配套拖拉油缸

图5.7.1.4辅助系统控制原理

系统关键元件

恒功率泵

液压泵输出压力与流量成反比（即输出功率恒定）。

带高压切断。

与推进泵串联。

图5.7.2.1恒功率泵

系统常见故障及排除方法

管片小车进给油缸无动作

卸荷阀管路接错。

系统安全注意事项

安全注意事项

动作确认管片小车前后两端没有作业人员

后配套拖拉油缸厂内严禁调试，需将阀组进油球阀关闭，拆下手柄，用扎带绑在阀组上。

使用注意事项

启动前须检查管路是否连接正确，各个球阀是否处于正确状态。

注意每天检查管路、阀组是否有泄漏。

冷却过滤系统

系统的原理及作用

图5.8.1.1冷却过滤系统

冷却过滤系统由一个大排量叶片泵，两个高压过滤器，回油过滤器，泄漏油过滤器、吸油过滤器、温度传感器、液位开关、水冷换热器、压力开关等组成，主要功能为对液压油进行冷却过滤，并且设置有专门加油口。

大排量的叶片泵可提高液压油的冷却效率，快速降温。

液压系统所有高压过滤器、回油过滤器、泄漏油过滤器均安装有污染发讯器，当过滤器滤芯杂质过多时会报警，提示及时更换滤芯。

吸油过滤器主要对泵吸入的液压油进行提前过滤，精度较低。

温度传感器可实时反映油箱油液温度，超过设定值会报警，直至停机。

液位开关分为高液位、警戒液位、停机液位，确保油箱液位处于安全水平，防止油液过多溢出或者过少泵吸空。

水冷换热器主要通过外循环水对液压油进行冷却。

压力开关装在泄漏油回路上，泄漏油压力过高时会停泵，防止对泵产生损坏。

因新液压油清洁度低于液压元器件要求，所以加油时必须通过专门加油口加油，由冷却过滤系统先进行过滤在进入液压系统。

图5.8.1.2冷却过滤系统原理

系统关键元件

大排量叶片泵

定量泵开式泵。

图5.8.2.1大排量叶片泵

（重复，删除）

加注液压油

液压油较易被污染，为了保证加注到油箱的液压油的纯净，在灌注液压油箱时应遵循下列步骤：

停止液压站及过滤器和冷却管线的所有泵。

关闭冷却管线中的球阀。

清理油箱和其周围的杂物，清洁油箱顶部的污物。

打开液压油箱盖，连接灌注站。（灌注站由油箱、供给泵、液压管线、12μm过滤器组成）。

打开球阀，启动灌注站向油箱中注油，当油位达到要求时停止灌注。

清洁剩余油污后将油箱盖装好。

在灌注的整个过程中一定要注意不能让灰尘和污物掉入到液压油箱中，要注意油位的变化不能使油液溢出。

在加注过程中后配套上必须还有一名操作人员观察液压油箱油位，并在到达要求的油位后通知控制加油车的操作人员。

系统安全注意事项

安全注意事项

使用前确认电机旋向正确。

使用注意事项

启动前须检查管路是否连接正确，各个球阀是否处于正确状态。

注意每天检查管路、阀组是否有泄漏。

及时按照规定更换报警的过滤器滤芯。

在指定位置加油。

每天检查液压油是否有乳化现象。

每月打开油箱底部球阀，排水。

超挖刀系统

系统的原理及作用

图5.9.1.1超挖刀系统

超挖刀系统可以增大刀盘开挖直径，是的盾构机能够实现小半径曲线掘进。

仿形刀可以根据刀盘旋转角度，自动控制仿形刀油缸伸出行程，从而实现固定方向扩挖。

同步注浆系统

系统的原理及作用

图5.10.1.1同步注浆系统

注浆液压系统控制施维英注浆泵，在掘进的同时，通过在管片与隧道洞壁空隙内注入水泥浆或者砂浆，填充空气，起到加固和防止地面沉降的作用。注浆系统为开式系统，采用恒功率、高压切断控制方式，当系统压力增至切断压力时，泵排量减至最小，实现节能。

注浆系统通过比例调速阀，控制每台注浆泵的注浆方量。压力传感器实时监测砂浆压力，提示管路是否堵塞。接近开关监测沙浆泵动作次数，记录砂浆注入量。

系统关键元件

恒功率泵

液压泵输出压力与流量成反比（即输出功率恒定）。

带高压切断。

串联在管片拼装恒功率泵后。

图5.10.2.1恒功率泵

分区比例调速阀

通流能力与控制电流相关。

系统常见故障及排除方法

砂浆泵无法动作

检修球阀未打开。

拧松节流阀60。

出现返浆

检查吸浆口控制油缸堵塞40有无损坏。

检查吸浆口控制油缸与主油缸同步性。若控制油缸未关严，主油缸即动作，则拧紧节流阀60。

图5.10.3.1施维英注浆泵结构图

系统安全注意事项

安全注意事项

注意施维英注浆泵反泵时，将杂物或者人吸入。

使用注意事项

启动前须检查管路是否连接正确，各个球阀是否处于正确状态。

注意每天检查管路、阀组是否有泄漏。

盾构机流体基础及系统介绍

主驱动润滑系统

主驱动润滑系统的原理图及作用

主驱动润滑系统是指对盾构机主驱动内大齿圈、主轴承、小齿轮等传动部位用齿轮油强制润滑的系统。其原理是用一台螺杆泵从主变速箱底部将齿轮油抽出来，经过过滤、冷却后，从变速箱高处的油口注入到主轴承和变速箱大齿圈等润滑部位，达到对主轴承和传动齿轮的润滑冷却作用。

图6.1.1.1　盾构机主驱动截面图

主驱动润滑系统原理图如图6.1.1.2所示，齿轮油在变速箱内对主轴承和传动齿轮进行润滑，油液温度会上升，主驱动运转时，产生的金属磨粒会夹杂在油液中。系统中，用螺杆泵将齿轮油油液从变速箱底部抽出来，经过过滤器、冷却器，对油液进行过滤和冷却，经过过滤和冷却的油液由同步马达均匀分配到变速箱上部的注入口，对润滑部位循环润滑。

图6.1.1.2　主驱动润滑系统原理示意图

320#齿轮油性能指标介绍

主驱动润滑系统的润滑介质是320#可耐压齿轮油，其典型参数如表6.1.2.1（统一表格编号格式）：

表6.1.2.1：齿轮油典型参数表

注：本表来自壳牌润滑油产品样本

粘度：通常指油液的运动粘度，是指油品在重力作用下流动时内摩擦力的量度，单位：cst。油液的牌号通常依据40℃温度下的运动粘度值来划分。

由表中参数可以看出，320#齿轮油运动粘度在40℃时为320cSt，100℃时为25cst，油液的粘度随温度上升而下降，因此润滑油不能再高温下工作，否则，粘度值下降过大，失去原有的润滑效果。

粘度指数： 反映油品的粘度随温度变化而变化的情况，粘度指数越高越好。

闪点：闪点是表示油品蒸发性的一项指标，油品的馏分越轻，蒸发性越大，其闪点也越低。反之闪点越高。换而言之，闪点越低，越容易蒸发，油液表面附近的空气中油蒸汽浓度越高，也越容易发生火灾。因此，闪点越高，安全性越高。一般认为，使用温度至少低于闪点30℃才安全。

倾点：在规定条件下，被冷却的油液试样开始流动的最低温度，是油品低温流动性指标。倾点越低，低温流动性越好。

三螺杆泵

主驱动润滑系统中用一台三螺杆泵将齿轮油抽出来进行冷却循环，三螺杆泵适用于高粘度的介质。三螺杆泵是一种容积式泵，通过三根螺杆(一根主动螺杆、两根从动螺杆)组成的转子和定子的配合形成密封容积腔，转子旋转，使密封腔发生容积变化，实现液体的压力建立和输送。其基本结构如图6.1.3.1所示：

图6.1.3.1 三螺杆泵结构图

图6.1.3.2 三螺杆泵定子与转子

主驱动润滑系统常见故障及排除方法

主驱动润滑系统常见的故障及排出方法如表6.1.4.1所示：

表6.1.4.1：主驱动润滑系统常见的故障及排出方法

主驱动润滑系统安全注意事项

主驱动润滑系统是对主驱动维护保养得重要系统，在盾构机运行过程中要注意以下注意事项：

1、启动前须检查管路是否连接正确，各个阀门是否处于正确状态；

2、启动前，确定泵的转向是否正确；

3、需要拆卸管路维修时，必须注意管路泄压，保证安全；

4、首次累计运行500h要更换齿轮油，之后累计工作2000h更换一次；

5、定时检测油液成分，以分析主驱动内部磨损状态。

盾尾油脂密封系统

盾尾油脂密封系统的原理图及作用

盾尾密封系统是利用多道盾尾钢丝刷与盾尾外壳、管片形成的密封腔，往密封腔中注入具有阻水能力的盾尾密封油脂，起到盾尾管片处与外界浆液层隔绝及润滑的作用。如图6.2.1.1所示：

图6.2.1.1 盾尾密封示意图

盾尾油脂是采用气动油脂泵从拖车上将密封油脂泵送至盾尾密封腔内，中间管路上设置了气动球阀、手动球阀和压力传感器。原理图如图6.2.1.2所示：

图6.2.1.2 盾尾油脂系统原理图

盾尾油脂油脂介绍

盾尾密封油脂的主要作用是填充盾尾密封腔和钢丝刷内部的间隙，抵抗外部泥水和砂浆进入隧道，因此，盾尾密封油脂必须有良好的抗水冲刷性、出色的水密封性、好的抗磨性、好的良好承载机械压力及机械稳定性以及良好的泵送性。

盾尾密封油脂一般有两种，一种是手涂型盾尾油脂，用于盾构机始发前，手动涂抹盾尾钢丝刷；另一种为泵送型，用于盾构机正常施工时，气动油脂泵输送。两种油脂性能并无太大差别，泵送型盾尾油脂针入度稍大，即稠度略小，便于泵送。表6.2.2.1和表6.2.2.2是道达尔和康达特生产的两种油脂的典型参数。

表6.2.2.1：手涂型盾尾油脂典型参数

表6.2.2.2：泵送型盾尾油脂典型参数：

盾尾油脂密封系统的主要元件介绍

盾尾油脂密封系统的主要元件有气动油脂泵泵组、气动球阀。

气动油脂泵泵组：

气动油脂泵组成如图6.2.3.1所示：

图6.2.3.1 气动油脂泵

气动油脂泵操作方法：

进桶操作

电控盒上按下本地控制，手动擦做进气阀组，将压盘抬起，压盘上升过程中注意立柱上方是否有干涉问题；

将油桶放到压盘下方，注意压盘要与油桶对正；

手动操作进气阀组，让压盘下压（此动作前，油桶盖需拿掉）；

当压盘进入油桶前，拧下排气杆排气，让桶内的空气排出；

压盘接触到油面后，开启气马达，此时，进气压力不要调太高，一般在2-3bar即可，刚开始马达动作可能较快，动作几次后，速度会明显下降，排气声音也会听起来有吃力的感觉，此时表示油脂泵已经进入正常泵送状态；

此时根据需要可以加大进气压力，调节泵送速度，但压力不要超过6bar；

气马达动作正常后，压盘排气口有油冒出时，表示桶内空气已排净，将排气杆拧紧；

将电控盒上的开关打到远程（或自动）档。

2、出桶操作

当气动泵发生空桶报警后，就需要更换新油桶，此时，先将控制盒的开关打到本地（或手动）控制档；

将压盘控制气阀打到上升位置，此时，还必须打开压盘进气阀，往油桶内充气，否则压盘会带着油桶一起上升；

压盘上升过程中，要注意上方是否有干涉问题；

压盘脱出油桶后，关闭压盘充气阀，移开空油桶；

按照进桶操作，更换新油桶。

气动球阀

气动球阀是用气动执行器来控制开关的球阀，阀体结构与手动球阀没有区别。一般气动阀的结构组成如图6.2.3.2所示：

图6.2.3.2气动阀结构组成

气动执行器是气动阀的关键部分，一般分为双作用执行器和单作用执行器，工作压力一般在3-6bar；其原理如下：

图6.2.3.3

盾尾油脂密封系统常见故障及排除方法

盾尾油脂系统常见的故障及排除方法如表6.2.4.1所示：

表6.2.4.1：

盾尾油脂密封系统安全注意事项

盾尾油脂密封系统操作时，必须注意以下问题：

抬升油脂泵压盘时，要缓慢抬升，注意上方是否会发生干涉；

更换油桶时，注意防止杂物落入油桶内；

需要拆卸管路或拆泵维修时，必须先切断气源，防止误动作；

拆卸油管时，必须先打开泵出口的泄压球阀进行泄压；

进气管路的三联件内需要加油，油雾器滴油速度不能过快也不能过慢，6-7滴每分钟即可满足使用；

油脂集中润滑系统

油脂集中润滑系统的原理图及作用

油脂集中润滑系统的作用主要是给主驱动内外密封、螺旋机密封、中心回转接头等部位进行润滑和密封。图6.3.1.1显示了主驱动密封需要油脂润滑的部位，图6.3.1.2显示了螺旋机润滑部位。

图6.3.1.1主驱动润滑部位

图6.3.1.2 螺旋机润滑部位

集中润滑系统的原理图如图6.3.1.3所示：

图6.3.1.3 油脂集中润滑系统原理图

润滑脂介绍

润滑脂的组成

润滑脂是主驱动润滑系统的润滑介质，润滑脂是由稠化剂分散于液体润滑剂中所形成的一种稳定的固体或半流体胶体分散体系。一般情况下，润滑脂由稠化剂、基础油、添加剂构成。

一般润滑脂用的稠化剂都是皂基稠化剂，即脂肪酸金属皂，如钙基, 钠基，锂基，铝基等，例如通常所说的锂基脂就是用理皂基稠化剂制作的润滑脂。

基础油通常有矿物油、植物油、合成油等，在润滑脂中起润滑作用的物质。

添加剂主要用于提高润滑脂的抗氧化、抗磨、防水、极压、防锈等性能；

润滑脂的主要技术指标

盾构机用的润滑脂为极压型润滑脂，有较强的承载能力，其典型参数如表6.3.2.1：

表6.3.2.1：

锥入度：是在规定重量、时间和温度的条件下，标准椎体利用其自重刺入润滑脂样品的深度，单位为0.1mm；锥入度反应润滑油脂的软硬程度，即稠度大小，稠度越小，越容易泵送。目前国际上通用的稠度等级是按照美国润滑脂协会( NLGI )的稠度等级划分的。将润滑脂的稠度分为九个等级000、00、0、1、2、3、 4、5、6。

表6.3.2.2：

滴点：润滑脂在规定的试验条件下加热，从仪器的脂杯中滴下第滴液体时的温度就是它的滴点.通过滴点可以粗略地估计润滑脂的最高使用温度。一般对于皂基脂，真使用温度应低于滴点20-30℃ ，滴点越高，其耐热性越好。图6.3.2.1为润滑脂滴点的试验工具：

图6.3.2.1 润滑脂滴点试验工具

润滑脂的承载能力：润滑脂的承载能力一般通过四球试验来测试，将试验头下方的三个标准钢球固定作为约束部件，并将润滑脂填充在承重球固定杯内，上方的标准钢球通过传动装置施加负荷，在设定的温度、转速和负荷下运转，通过钢球的运转状态确定润滑脂的润滑极压性能。图6.3.2.2显示了润滑脂的四球试验。

图6.3.2.2四球试验

四球试验可以得出三个数据：

最大无卡咬负荷PB：在一定温度、转速下，钢球在润滑状态下不发生卡咬的最大负荷，此指标测量值越高，说明润滑脂的润滑性能越好;

烧结负荷PD：在一定温度、转速下，逐级增加负荷，当上方钢球和下方钢球因负荷过重而发生高温烧结，设备不得不停止运转的负荷即烧结负荷，烧结负荷越高，说明润滑脂的极压润滑性能越高;

磨迹d：在一定温度、转速、负荷和运转时间下，承重钢球表面因摩擦导致磨损斑痕直径的大小，磨迹越小，说明润滑脂的抗磨损能力、润滑性越好。

油脂集中润滑系统的主要元件介绍

油脂集中润滑系统的主要元件包括气动油脂泵、电动油脂泵及递进式分配器。其中气动油脂泵的原理及操作方法与盾尾油脂系统的气动油脂泵相同。本节重点介绍电动油脂泵和递进式分配器。

电动油脂泵

电动油脂泵，又称多头泵，其原理是电机（或手轮）经过涡轮蜗杆带动凸轮，再由凸轮带动泵柱塞单元来回运动，完成吸油压油的动作。柱塞单元可以是多个，以凸轮为中心，圆周分布。其结构如图6.3.3.1所示：

图6.3.3.1电动油脂泵结构

柱塞单元是电动油脂泵的执行单元，其结构如图6.3.3.2：

1 - 调节杆 2 - 锁紧螺母3 - 泵体4 - 密封垫5 - 控制柱塞6 - 传动柱塞7 - 带单向阀的出口单元  R - 调节行程（18-22.5mm）

图6.3.3.2柱塞单元结构图

电动泵之所以能泵送出油脂，柱塞单元必须正确的安装，柱塞的安装如图6.3.3.3所示，传动柱塞的凸沿必须卡进凸轮边缘的凹槽内，否则无法带动柱塞运动：

图6.3.3.3 柱塞单元的安装示意图

图6.3.3.4泵单元的安装效果图

递进式分配器

递进式分配器是用于多点润滑时，按要求分配油脂的分配阀。压力油进入分配器后，分配器内部的柱塞在压力有的推动下依次动作，直到最后一个柱塞动作完成后，再循环动作。因此，一个循环内，每个出口只出一次油。如果每个柱塞的横截面积都是一样大，那么，一个循环内，每个出口的出油量都是相同的。递进式分配器中只要有一个柱塞停止运动，将导致整个分配器停止工作，递进式工作原理如图6.3.3.5所示：

图6.3.3.5 递进式分配器动作原理

递进式分配器有一体式和分体式之分，其工作原理相同，但结构不同。

图6.3.3.6一体式分配器和分体式分配器

由于结构上的差异，在使用时，需要注意以下区别：

需要封堵一体式分配器一部分出口时，不能堵塞离进口最远的两个口。一体式分配器的出口（原理进口的最末端两个口除外）都设有一个旁通通道与下一出口连通，在出口被封堵时，本应从改口流出的油脂会从旁通通道跑到下一出口。如图6.3.3.7所示;

一体式分配器封堵出口时，必须用生产厂家提供的专用堵头。

图6.3.3.7 一体式分配器出口封堵示意图

分体式递进式分配器不能将同一块的两个出口封堵，否则会整体停止工作。如图6.3.3.8所示，在封堵一个出口时，还必须将内部的堵头拆卸。

图6.3.3.8 分体式分配器出口封堵示意图

油脂集中润滑系统常见故障及排除方法

油脂集中润滑系统常见故障及排除方法如表6.3.4.1所示：

表6.3.4.1：

油脂集中润滑系统安全注意事项

油脂集中润滑系统操作时，必须注意以下问题：

抬升油脂泵压盘时，要缓慢抬升，注意上方是否会发生干涉；

更换油桶时，注意防止杂物落入油桶内；

需要拆卸管路或拆泵维修时，必须先切断气源，防止误动作；

拆卸油管时，必须先打开泵出口的泄压球阀进行泄压；

进气管路的三联件内需要加油，油雾器滴油速度不能过快也不能过慢，6-7滴每分钟即可满足使用；

电动油脂泵的储油桶桶盖要关闭，否则会影响液位报警；

当电动泵出口的溢流阀发生溢流时，必须停机检查。

严禁踩踏电动油脂泵储油桶的桶盖；

管路泄漏、溢流阀溢流出来的油脂不得加入电动泵储油桶继续使用，防止污染；

HBW油脂密封系统

HBW油脂密封系统的原理图及作用

HBW油脂密封系统是用于主驱动密封封最前一道密封腔，因此，有的单位也称其为盾头密封。由于HBW油脂阻水性较强，不容易被泥水冲走，所以将HBW油脂打入主驱动第一道密封腔，作为第一道密封，阻止泥水进入主驱动内部。HBW密封部位如图6.4.1.1所示：

图6.4.1.1  HBW油脂密封部位

HBW系统是采用气动油脂泵将HBW油脂从拖车上泵送至盾体内，在经过1个或多个同步马达均匀分配至每个注入孔。主驱动为中间支撑结构的，内、外密封都需要HBW油脂密封。中心支撑结构的，内密封需要HBW油脂，只外密封需要HBW油脂密封。中间支撑结构的HBW油脂密封原理如图6.4.1.2所示：

图6.4.1.2 HBW油脂密封原理图

HBW油脂密封系统的主要介质介绍

HBW油脂是一种阻水性较强的油脂，有的称其为黑油脂，因其颜色为黑色。HBW实际是法国康达特（CONDAT）公司生产的一种油脂的型号，因其在国内盾构机施工行业使用广泛，HBW成了盾构机施工行业中，对主驱动前腔密封油脂的代称。其他生产商的生产的同类型产品名称和型号各有不同。表6.4.2.1是HBW油脂的典型参数表，其中PX3340为法国道达尔（TOTAL）石油公司的型号。

表6.4.2.1：

HBW油脂密封系统的主要元件介绍

HBW油脂密封系统主要由气动油脂泵、同步马达、气动球阀来组成。气动油脂泵和气动球阀与盾尾油脂系统使用的一致，此节不再重复介绍。本节只介绍同步马达。

同步马达

本系统使用的同步马达是齿轮式同步马达。齿轮式同步马达的原理是，将多个相同排量的齿轮马达串连在一起，所有主动齿轮串联在同一根传动轴上，因此，所有马达的转速都能保持一致。所以，每个马达的进出油量都是相同的，能达到均匀分配的目的。

图6.4.3.1同步马达职能符号

图6.4.3.2 同步马达结构图

由于同步马达都串联在同一根轴上，如果有一个马达卡死，则会使整个同步马达停止工作，因此，同步马达的任何一个出口都不能堵死。

HBW油脂密封系统常见故障及排除方法

HBW油脂密封系统常见的故障及排除方法如表6.4.4.1所示：

表6.4.4.1：

HBW油脂密封系统安全注意事项

油脂集中润滑系统操作时，必须注意以下问题：

抬升油脂泵压盘时，要缓慢抬升，注意上方是否会发生干涉；

更换油桶时，注意防止杂物落入油桶内；

需要拆卸管路或拆泵维修时，必须先切断气源，防止误动作；

拆卸油管时，必须先打开泵出口的泄压球阀进行泄压；

进气管路的三联件内需要加油，油雾器滴油速度不能过快也不能过慢，6-7滴每分钟即可满足使用；

同步马达发生故障后，需要拆卸管路时，注意管路泄压；

拆卸同步马达后，同步马达出口的管路必须用堵头封堵，防止泥浆从土仓反流进管道内。

水循环冷却系统

水循环冷却系统的原理图及作用

水循环系统主要用于带走盾构机各个系统正常工作时产生的热量，保证各系统在正常的温度范围内工作；并给盾构机工作时土仓加水和泡沫、冲洗盾构机机身、隧道内消防、打扫隧道内卫生等提供水源。

水循环系统的原理简图如图6.5.1.1所示：

图6.5.1.1水循环系统原理图简图

水循环冷却系统的主要介质介绍

水循环冷却系统分为外循环和内循环两个部分，外循环水一般要求软化、过滤处理，温度不超过25℃。内循环一般要求用蒸馏水或能防锈的其他液体，到寒冷地区工作的，必须根据当地最低气温加注相应的防冻液。

为确保各部件的稳定功能、避免冷却系统受损，水的质量必须有所保证。外循环水对水质的要求如表6.5.2.1：

表6.5.2.1： 外循环水水质量要求

水循环冷却系统的主要元件介绍

水循环冷却系统的主要元件有离心泵、隔膜泵、冷却器等。

离心泵

单级卧式离心泵：

离心泵是利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作的。水泵在启动前，必须使泵壳和吸水管内充满水，然后启动电机，使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动，水在离心力的作用下，被甩向叶轮外缘，经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。水泵叶轮中心处，由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空，吸水池中的水便在大气压力的作用下被压进泵壳内，叶轮通过不停地转动，使得水在叶轮的作用下不断流入与流出，达到了输送水的目的。

图6.5.3.1 离心泵工作原理图示意图

图6.5.3.2 单级卧式离心泵

图6.5.3.3 单级卧式离心泵结构

盾构机上使用的单级卧式离心泵有两种，一种是内循环水泵，这种泵适用于清水；另一种是拖车上的污水泵，这种泵也叫渣浆泵，渣浆泵与清水泵的主要区别在于叶轮不同，渣浆泵叶轮的间隙较大，导致渣浆泵可以泵送带有固体颗粒的浆液，而清水泵不行，但是由于叶轮间隙变大，工作效率将会下降。

在使用离心泵时，必须注意一下几点：

安装时，泵的进出口要连接软管或避震喉，以减轻震动带来的影响；

启动之前必须将泵壳内灌满水，或者浆泵安装在低于液面的位置，启泵前打开进出口的阀门，在重力作用下，自行将泵壳内灌满水；

安装时，泵的传动轴与电机的输出轴中心要调正，保持两轴线重合，否则会发生震动，损坏轴承。

使用填料密封的泵，调料压盖不能压太紧，要保持有水从密封处滴出来，一分钟保证20-30滴，用于对调料密封的润滑和散热。

使用填料密封的渣浆泵，还需要外接水碓密封进行冲洗。

立式多级离心泵

多级离心泵的原理：当多级离心泵电机带动轴上的叶轮高速旋转时，充满在叶轮内的液体在离心力的作用下，从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周，由于液体受到叶片的作用，使压力和速度同时增加，经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮，这样，逐次地流过所有的叶轮和导壳，进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后，就获得一定扬程，从而把液体输送出去。

图6.5.3.4 多级离心泵的工作原理

图6.5.3.5 立式多级离心泵

图6.5.3.6 立式多级离心泵结构图

立式多级离心泵体积小，扬程可以做到比较大，可以做到200-300m的扬程。在使用立式多级离心泵时，要注意一下几点：

安装时，不要倾斜安装，这样会导致连接轴以及泵体承受侧向力，容易损坏轴承；

安装时，泵的进出口要连接软管或避震喉，以减轻震动带来的影响；

启动前也必须先将泵壳内灌满水；

注意泵的旋转方向，由于各厂家生产的产品结构不同，旋转方向也有不同，因此，启泵前，必须先确定泵的正确旋转方向。

气动隔膜泵

气动隔膜泵原理：气动隔膜泵是利用压缩气体驱动隔膜来回运动，使泵腔变大变小，完成吸料的过程。这种泵能输送含颗粒较大、粘度大，盾构机上用于输送隧道内的污水。

图6.5.3.7 气动隔膜泵结构示意图

a                                 b

图6.5.3.8 气动隔膜泵工作过程示意图

气动隔膜泵的工作过程如图6.5.3.8 所示，图a显示了左边气腔进气膨胀，压缩左边泵腔，此时，泵左边进料阀关闭，出料阀打开，左泵腔内的浆料被挤压排出出料口。右边气腔的气体排出，右泵腔容积变大，出料阀关闭，进料阀打开，完成稀料过程；图b显示，在气阀换向后，右边气腔进气膨胀，压缩右边泵腔的容积，是浆料被挤压出出料口，同时，左边泵腔完成吸料过程。

板式换热器

盾构机上用板式换热器来完成内循环和外循环水、液压油和内循环水的热量传递，达到冷却液压油和内循环水的目的。

图6.5.3.9 板式换热器及板片结构

板式换热器是由许多冲压有波纹的薄板按一定间隔，四周通过垫片密封，并用框架和压紧螺栓重叠压紧而成，板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管，同时又合理的将冷热流体分开，使其分别在每块板片两侧的流道中流动，通过板片进行热交换。如图6.36所示：

图6.5.3.10 板式换热器工作原理示意图

使用换热器时，要注意一下几点：

冷水和热水要形成对流，如图6.37所示，冷水流向为下进上出，热水则为上进下出，以提高换热效率；

连接管路时，一定要弄清同侧介质的进出口，不得混淆冷、热水的进出口;

这种板式换热器耐压级别较低，一般为10bar或16bar，使用时要注意控制系统高压力；

换热器内部流道比较小，冷却介质中不能含有固体颗粒或纤维，否则容易堵塞流道;

在寒冷地区，长时间停止工作时，换热器内部的残留水必须排除干净，防止结冰损坏换热器。

水循环冷却系统常见故障及排除方法

水循环冷却系统常见的故障及排除方法如表6.5.4.1所示；

表6.5.4.1：

水循环冷却系统安全注意事项

外循环水池必须保持干净，以保证外循环水的清洁；

外循环水过滤器进口前压力达到10bar时，应停机更换更换滤网，清洗金属滤芯；

内循环用水应严格控制清洁度，用量1m3左右；

在寒冷地区施工，应根据当地最低气温，往内循环按配比加注一定量的防冻液，以免冻坏相关元器件；

掘进一段时间后，由于外循环水泵扬程有限，需在掘进途中增设水泵，以保证盾构机进水压力达至3-5bar；排污泵亦需增设中继泵，保证污水顺利排出洞外；