管路延长时，应保证外循环进水管、回水管对接的正确性；

停机检修时，应拍下急停按钮，待修复正常后，将急停复位;

必须拆卸管路维修时，必须先确保管路压力已经释放。

同步注浆系统

同步注浆系统原理

盾构机同步注浆是指在盾构机推进过程中，管片拼装后，盾尾脱出的同时，在一定注浆压力下，将适量的有一定的早期强度及最终强度的注浆材料填入盾尾后空隙内，待其固结硬化后起到充填壁后建筑空隙，提供一定承载能力，稳定管片衬砌等作用的方法。

注浆系统主要包括两台液压驱动的注浆泵、砂浆罐、压力传感器、相关的管路控制阀和连接管路。当注入砂浆时，操作人员在控制面板上，通过控制注浆泵和阀的开关，将砂浆注入盾尾后空隙内。

注浆系统中的注浆压力可以调节，注浆泵泵送频率在可调范围内实现连续调整，并通过注浆压力传感器监测其压力变化。控制室可以看到单个注浆点的注入量和注浆压力信息。随时可以储存和检索砂浆注入的操作数据。

同步注浆系统有手动控制和自动控制两种模式：

手动控制：可对四个注浆点中的任意一个进行控制，调节注浆速度等。

自动控制：设置好起始和停止压力，此时PLC会根据盾尾注浆管路的压力传感器反馈的压力进行工作。当反馈的压力低于起始压力时，注浆泵开始工作；达到或高于停止压力时，注浆泵停止动作。

图6.6.1.1注浆系统示意图

注浆浆液介绍

同步注浆目的是控制地层变形、确保管片的稳定和均匀受力、提高隧道的抗渗性、防止隧道上浮。要达到这些目的,浆液的配比尤为关键,要求配制的浆液具有优越的充填性、良好的和易性、凝结的可调控性、收缩率、渗透系数较小、良好的动力力学性能、抗腐蚀等特点。由于地层和施工条件的不同,对注浆材料的要求也有很大差别,目前应用较为广泛的浆液有:双液砂浆注浆、单液惰性浆液、单液硬 (活 )性浆液等。其中惰性浆液注浆材料为膨润土、粉煤灰、砂和水。其配合比要通过试验确定，达到拌和静置72h后不离析，并在掘进过程中进行监测地表沉降及管片变形，来适当调整配合比。

注浆泵介绍

注浆泵工作原理由液压系统控制主油缸带动砼缸内的活塞缩回时，出料口小油缸将出口关闭，进料口小油缸将进口打开，完成吸料过程；主油缸伸出时，进料口关闭，出料口打开，主油缸带动砼缸活塞将砼缸内的砂浆推出，完成出料过程。结构如下图：

图6.6.3.1

泡沫系统

泡沫系统原理

泡沫系统用于对碴土进行改良。系统主要由泡沫泵、高压水泵、电磁流量阀、泡沫发生器、压力传感器、流量计和管路等组成。泡沫系统示意如图：

图6.7.1.1泡沫系统示意图

泡沫系统在控制室内控制，分为手动、半自动、自动三种模式：

手动模式：完全由盾构机司机手动调节水、气、泡沫的流量等。

半自动模式：可预先设置好每个泵及气体调节器的参数，由系统自动配比，司机只需根据现场情况控制每路泡沫的开关。

自动模式：根据土仓压力、掘进速度等，由系统自动控制，无需人为干涉。

泡沫剂介绍

泡沫剂又称发泡剂，是指能够降低液体表面张力，产生大量均匀稳定的泡沫，泡沫剂能使其水溶液在机械作用力引入空气的情况下，产生大量泡沫，就是表面活性剂或者表面活性物质，实质就是它的表面活性作用。没有表面活性作用，就不能发泡，也就不能成为泡沫剂，表面活性是发泡的核心。

泡沫剂具有较高的表面活性，能有效降低液体的表面张力，并在液膜表面双电子层排列而包围空气，形成气泡，再由单个气泡组成泡沫。

泡沫剂与膨润土相比较，使用泡沫剂的优势是体积小，能分离粘结在一起的黏土矿物颗粒。泡沫剂产生的泡沫中90%是空气，另外10%中的90%-99%是水分，剩下的才是泡沫剂。在数小时内，渣土中泡沫里的大部分空气就会逃逸而恢复原来的粘结状态，更便于运输。

泡沫适合用于细颗粒土层中。一般来说，在渗透系数超过10-5m/s的较粗颗粒土层中不适用。

盾构机掘进过程中使用泡沫剂的目的是改善土体的和易性，保持密封土仓内土压的稳定和出土的顺畅，当发泡剂与渣土混合时可产生如下作用：

减少刀头相对土体的摩擦，可以降低刀盘扭矩，提高进给量，减少刀具的磨损和堵塞，并使盾构机掘进驱动功率减少。

减少水的渗漏。加到工作面上去的泡沫，会形成一个不透水层，降低土体的渗漏，增强工作面的密封性。使工作面压力波动小。有利于稳定土仓压力。

降低土体间的黏着力，减少密封土仓中土体压实形成泥饼。

改善土体的流动性，保持开挖面稳定，使开挖出的土体均匀，从而使其容易充满土仓和螺旋输送机的全部空间，便于螺旋输送机出土。

可以增加土体的可压缩性，更易于土压平衡的控制。

图6.7.2.1

主要元件介绍

软管泵

泡沫泵的作用是使泡沫原液与水按照一定配比进行混合，调整发泡效果。泡沫泵采用软管泵，变频电机控制。实物如下图：

图6.7.3.1

软管泵工作原理是当转子D转动时，闸瓦E通过转子的旋转运动压缩软管A，闸瓦前腔形成真空吸入液体，后腔压缩迫使液体通过软管排出。当第一个闸瓦松开软管时，第二个闸瓦已经将泵的软管关闭，防止液体回流。结构如下图：

图6.7.3.2

高压水泵

泡沫系统采用的高压柱塞水泵是三缸柱塞泵，作用是使泡沫混合液与压缩空气按照一定的比例产生泡沫。实物如下图：

图6.7.3.3

三缸柱塞泵的工作原理是三缸柱塞泵的偏心轴与动力直接相联，动力通过偏心轴驱使柱塞往复运动。柱塞后退时，出水阀关闭，进水阀打开，形成真空，水被吸入缸内；柱塞前时，出水阀打开，进水阀关闭，水经泵加压后流出。结构如下图：

图6.7.3.4

A)泵头、B)泵体、C）曲轴、D）连杆、E）出水单向阀、F）进水单向阀、G）柱塞连杆、H）柱塞环和柱塞密封、I）柱塞

膨润土系统

膨润土系统原理

膨润土注入系统用于对碴土进行改良。膨润土系统主要包括膨润土罐、膨润土泵、相关的管路控制阀及连接管路。当需要注入膨润土时，操作人员根据需要在控制室的操作台上，通过开启膨润土泵和相关的控制阀，将膨润土注入刀盘、土仓和螺旋输送机内。根据实际需要，可以往膨润土箱装入泥浆或水，然后注入土仓内。

膨润土介绍

膨润土是一种层状含水硅酸盐，膨润土的矿物学名称为蒙脱石，民间俗称观音土、胶泥。由于其钾、钙、钠元素含量的不同，其性质也略有不同。天然膨润土主要以钙基为主，可经人工改性为钠基膨润土、有机膨润土和活性白土。膨润土具有遇水膨胀的特性，钙基膨润土膨胀时，为自身体积的3倍左右，钠基膨润土膨胀时约为自身体积的15倍左右。蒙脱石为层状结构，易吸水膨胀，并具有润滑性。利用膨润土遇水膨胀的性能，人们常用它做成防水材料。

膨润土具有层状结构，易吸水膨胀，并具有润滑性。它可以在工作面上形成低渗透性的泥膜，这样有利于给土仓传递工作面的压力，以便其达到平衡压力，也可以改变土仓里渣土的流塑性，以便于出土，减少喷涌。盾壳周边充满膨润土，可以减少盾构机推进力，提高有效推力；降低刀盘扭矩，节约能耗。

成本低是膨润土添加剂的最大特点，目前是我国盾构机添加剂使用最广泛的材料。黏土、膨润土注入需要大型设备生产相当数量的膨润土泥浆，来保证盾构机施工的生产能力，另外高含水率的膨润土泥浆和开挖土体的混合物在对环境保护措施严格的国家被认定为污染物，我国尚未作出明确规定。

泥浆泵介绍

膨润土泵采用的往复式泥浆泵是一种卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵由泵头、泵体、离合器、机架及动力、空气室和安全阀等组成。泵头是泵液力端的主要部件，由三个单作用液缸并联而成，泵头通过吸入阀和排出阀间隔开启和关闭实现吸入和排出膨润土。

图6.8.3.1

压缩空气系统

压缩空气系统原理

压缩空气系统主要由空压机、过滤器、储气罐、三联件、控制阀门及管路等组成。空压机吸入外界空气并将其压缩成高压气体，进入储气罐，一部分流经管路分配到各个拖车处供工业用气和给气动球阀提供动力；一部分再次经过高效过滤器给自动保压系统提供气源。

图6.9.1.1示意图

第一部分是空压机，现最常用的有活塞式空压机和螺杆式空压机两种，它是压缩空气系统最主要的设备，是生产压缩空气的机器。

第二部分是压缩空气储气罐，也叫气包，它有两个作用，一个作用是储存压缩空气，另一个作用是分离压缩空气当中液态的水分和油分。

第三部分是干燥机，包括冷冻式干燥机和吸附式干燥机两种，它的作用是分离压缩空气当中气态的水分，作用原理相当于空调，将高热的压缩空气通过冷媒压缩机降到露点温度，释放出压缩空气当中99%的水分。

第四部分是除尘，除油过滤器，作用是将压缩空气当中粉尘和油污最大程度的过滤掉。

这样的一个压缩空气系统，最终得到的压缩空气是非常洁净，非常干燥的，满足90%以上用气需求，如果特殊需求，加装除菌，除臭等多道过滤装置。

压缩空气介绍

空气具有可压缩性，经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空气。压缩空气是一种的动力源。与其它能源比，它具有下列明显的特点：清晰透明，输送，没有特殊的有害性能，没有起火危险，不怕超负荷，能在许多不利下工作，空气在地面上到处都有，取之不尽。

由于海拔高度升高，空气会变得稀薄，这会影响空压机的排量。

空压机介绍

盾构机配置空压机一般都为螺杆式空气压缩机，其主要由进气系统，传动系统，冷却润滑系统、油分系统、排气系统，电力控制系统等组成，系统如下图：

图6.9.3.1

空压机主机由机体、阴阳转子、轴承和进排气口组成，结构如下图：

图6.9.3.2

主机工作原理是转子在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽间的气体不断的产生周期性的容积变化而沿着转子轴线由吸入侧推向排出侧。这种周而复始的容积变化，实现压缩机压缩气体的工作过程。过程如下图：

图6.9.3.3

自动保压系统

自动保压系统原理

自动保压系统的气源来自空压机，主要由自力式减压阀、气体处理单元、减压阀、控制器、气动调节阀、压力变送器及管路组成。盾构机配置的自动保压系统有两种形式，一种是单程控制，用于土压平衡盾构机；一种是分程控制，用于泥水平衡盾构机。土压平衡盾构机自动保压系统的压缩空气来自空压机经过活性炭过滤器精密过滤后，再经自力式减压阀由8bar降至6bar，进入气体处理单元，由6bar降至4bar，再经减压阀后变成1.4bar，1.4bar给气动控制阀、控制器及压力变送器提供动力，压力变送器将土仓的压力变送至0.2bar反馈给控制器，控制器输出0.2bar给气动调节阀作为信息输入，来调节气动控制阀的开度，保证土仓维持在设定的压力值。

泥水平衡盾构机的保压系统安装在盾体中，通过气垫仓里的气垫调节支撑压力。为安全起见，保压系统设计为双系统，这样当一个或者多个元件出现问题时，后备系统可立即启动。基本的系统组件有：压力变送器；控制器；进、排气调节阀。

图6.10.1.1控制器实物图

保压系统的原理图如下图，压力变送器[2]测量气垫的压力，转化后的测量信号传送给控制器[3]，在那里对设定值和实际值进行比较。输出信号( 0.2-1bar)传送到气动调节阀[4，5]。 控制气动调节阀的输出信号分为：进气调节阀控制: 0.6-1 bar；排气调节阀控制: 0.2-0.6 bar。

图6.10.1.2保压系统的原理图

主要元件介绍

控制器

控制器是自动保压系统核心部件，其作用是进行PID控制运算，保证实际压力与设定压力一致。

控制器的操作界面的功能如下：

图6.10.2.1

气动调节阀

气动调节阀主要由执行机构和阀两大部分以及相关附件组成。执行机构用于力或力矩转换和位移转换；阀用于将位移转换为阀芯与阀座间的流通截面积变化。

图6.10.2.2

气动调节阀的控制曲线如下图：

图6.10.2.3

气动调节阀的控制曲线图

在0.6bar压力下的所有阀门都关闭。

在0.6bar以上持续打开进口阀直到控制压力达到1bar。

在0.6bar以下持续打开出口阀直到控制压力降至0.2bar。

二次通风系统

二次通风系统主要由风机和风管组成，隧道外一次风机送入的新鲜空气进入尾部拖车的通风筒内，通过通风管送至桥架前端，给作业区域提供新鲜的空气。风管储存装置可储存一定量的软风筒，进行风管延伸。

通风系统的作用：

向隧道内供给新鲜空气；

排除有害气体、蒸汽、粉尘和烟雾等有害物质；

使隧道内部空气的温度、相对湿度和流速达到规定标准；

泥浆环流系统

泥浆环流系统原理

根据泥水平衡盾构机中对泥浆环流系统的压力控制的的方式的不同，泥水平衡盾构机可以划分为两种基本类型，即直接控制型和间接控制型。直接控制型的开挖仓的泥水压力，采用进浆泵通过变频器控制泵的转速来实现压力控制。间接控制型的泥水系统是由空气和泥水双系统组成，开挖仓和气垫仓由一道半隔板分开，开挖仓充满泥浆，气垫仓的盾构机轴线以上部分为压缩空气，形成气垫缓冲层，气压作用在隔板后面的泥浆接触表面上。通过调节气垫仓空气压力，就可以确定开挖面上的支护压力。

泥浆环流系统是将新浆和调整浆通过泵与管道输送至盾构机开挖面，刀盘切削下来的干土和水合成的泥浆，通过泵与管道将泥水输送到地面的处理系统进行调整。泥浆环流系统主要由进、排浆泵、进、排浆管路、控制阀门、采石箱、管路延伸机构等组成。泥浆环流系统的主要作用是稳定开挖面，防止地面坍塌，以及盾构机出碴。

泥浆环流系统的工作模式主要以下模式

开挖模式：开挖时使用，通过调整P1.1泵的转速校正气垫仓液面的高度，调整P2.1泵的转速校正排碴流量，确保沿程的下一个泵的进口压力大于所要求的净吸压头。

图6.12.1.1

旁通模式：又称待机模式，用于盾构机功能的转换，各泥浆泵都保持运转，特别是，用于安装管片的情况。

图6.12.1.2

反冲洗模式：反冲洗模式主要用于出浆管口有大量渣土堆积，堵塞出浆管口的情况。

图6.12.1.3

周末模式：所有泵和阀门处于关闭状态。长时间停机时，就处于关闭状态，当值班人员发现气垫仓液位低时，开启进浆泵和进浆阀门补浆，排浆泵和排浆管路阀门不开启。液位合格后，恢复周末模式。

泥浆介绍

进浆泥水指标

泥浆能否在渗入土壤时形成优质泥膜，能否稳定切口前方土体，除了采取其它施工技术措施外，对进浆泥水的质量管理也是十分关键的。在施工中，要加强对进浆泥水的以下主要指标进行控制。

比重：1.05～1.20

粘度：25～40；含砂量：15～25；析水量：5％；PH值：8。

排浆泥水指标控制

比重

泥水的比重是一个主要控制指标。掘进中进泥比重不易过高或过低，前者将影响泥水的输送能力，后者将破坏开挖面的稳定。

排浆泥水比重的范围应在1.15～1.30g/cm3，下限为1.15g/cm3，上限根据施工的特殊要求而定，在砂性土中施工、保护地面建筑物、盾构机穿越浅覆层等，可达1.30g/cm3。甚至可达1.35g/cm3。

黏度

泥水的粘度是另一个主要控制指标。从土颗粒的悬浮要求来讲，要求泥水的粘度越高越好，考虑到泥水处理系统的自造浆能力，随着推进环数增加，泥浆越来越浓，比重会呈直线上升，但比重的增加并非说明泥浆的质量越来越高，若在砂性土中施工，粘度甚至会下降，因此，进浆泥水粘度的范围应保持在25~40秒/500cc左右值。

考虑到粘度的调整有一个过程，故在泥浆粘度为30s时（调整槽粘度），即可逐渐增加CMC，添加量的多少视粘度下降的趋势而定。

过分强调提高粘度而无限制地添加CMC，将提高工程费用，造成不必要的浪费。当然，在特种场合，为了开挖面的更加稳定，有可能将粘度指标提高到35s。

析水度和PH值

析水度是泥水管理中的一项综合指标，它在更大程度上与泥水的粘度有关，悬浮性好的泥浆就意味着析水量小，反之就大。泥水的析水量须小于5%，PH值须呈碱性，降低含砂量、提高泥浆的粘度、在调整槽中添加石碱，是保证析水量合格的主要手段。

在砂性、粉砂性土中掘进时，由于工作泥浆不断地被劣化，就需要不断地调整泥水的各项参数，添加粘土、膨润土、CMC；在粘土、淤泥质粘土中掘进时，由于粘性颗粒不断增加，使排放的泥浆浓度越来越高，添加清水进行稀释则成为主要手段。

主要元件介绍

渣浆泵

进浆泵：从泥水处理设备的调整槽向盾构机开挖面输送泥水，采用变频电机控制，安装在地面，一般采用小通道渣浆泵，泵的效率高。

排浆泵：把携带掘削土砂的泥水排向地表的泥水处理设备。采用变频电机控制，安装在盾构机台车上。一般采用大通道渣浆泵，该泵可以处理卵石、砾石、砂、粘土和其他磨损性物料。泵头的实物如下：

图6.12.3.1

中继泵：弥补掘进距离增加造成进排泥浆压力损失，采用变频电机控制，安装在隧道内。

泥浆球阀

泥浆球阀主要用于环流系统各种工作模式的切换，防止水土压力泄漏。泥浆球阀一般采用固定球，单向密封。其特点是：驱动扭矩小，阀腔内泥浆不会凝固，防止泥浆凝固将阀门抱死，阀腔内沉积物容易冲洗干净。驱动方式有液动、气动、电动和手动，实物如图：

图6.12.3.2

盾构机使用与操作

操作手基本要求

职业素养

职业能力

盾构机操作手应身体健康，动作协调，能够适应较长时间的洞内工作，视觉、听觉正常，同时具有较强的责任心，并具有初中以上学历。

职业守则

盾构机操作手应具备以下职业素质：

（1）遵守法律、法规和职业操守；

（2）爱岗敬业，忠于职守，自觉履行岗位职责；

（3）刻苦学习，钻研业务，努力提高职业能力；

（4）精准高效，团队协作，服从指挥；

（5）严格执行工艺规程，保证工作质量

（6）保证安全，保护环境，文明施工。

基础知识

技能知识

盾构机操作手应具备以下技能知识：

（1）盾构机操作手应经过专门的专业培训，具有一定的机械、电气及土木工程知识，对盾构机机械结构、电气配置及盾构机施工过程有一定的了解；

（2）盾构机操作手应经过专门的安全知识培训，并且熟悉盾构机及地下工程施工的相关安全知识；

（3）对于在盾构机内工作的不同专业工种人员如电气、液压、机械等工作人员，需遵守其专业内的专门安全规定，并取得了合格的工作资质。

（4）盾构机操作手应具备一般性的地质知识，了解盾构机施工的有关规定、标准及法律法规，如国标GB50446《盾构法隧道施工与验收规范》、DJ/TJO8-2041，《地铁隧道工程盾构施工技术规范》等。

专业知识

盾构机操作手应具下列专业知识：

（1）能识别操作台各种仪表、指示灯、开关及报警装置的结构和用途。

（2）能说明盾构机施工中常用的各类机具、设备的作用、工作原理及安全操作规程。

（3）能识别各类常用泵、阀，了解其作。

（4）能检查渣土运输机、输送带是否正常，能检查出渣系统是否就绪。

（5）能掌握日常消耗品型号、品牌相关知识。

（6）能定期检查管片吊装系统行走轨道，进行必要的清洁与润滑。

（7）熟悉管片拼装机的操作，掌握管片通缝拼装、错缝拼装的正确顺序。

（8）能检查密封、润滑油脂、盾尾油脂、泡沫系统是否正常。

（9）能按要求准备注浆材料、熟悉渣土改良材料性能。

注意事项

盾构机操作必须一切从保证工程质量的要求为出发点，充分保证隧道的衬砌质量，保证线路方向的正确性，并且尽量减小因盾构机施工而引起的地面下沉。所以在作业时必须做到以下点：

没有注浆或注浆量不能保证时不能掘进。

没有方向量测时不能掘进。

严格执行工程师提出的土压指令，发现问题及时提出。当盾构机处于土压平衡或半敞开式掘进时要严格控制盾构机的出土量。

盾构机操作要充分合理地应用盾构机的各种功能，要严格执行盾构机说明书上的各种安全操作要求。

操作人员操作期间必须集中精力，不得与他人嬉戏、聊天。

在盾构机的掘进过程中，应有一名操作人员随时注意巡检盾构机的各种设备状态，如泵站噪声情况、液压系统管路连接有否松动及是否有渗漏油、油脂及泡沫系统原料是否充足、轨道是否畅通、注浆是否正常等。操作室内主操作人员应时刻监视螺旋输送机出口的出渣情况，调整盾构机的姿态，发现问题立即采取相应的措施。

掘进过程中主操作人员必须严格按照要求记录相关部门规定的各种数据表格，以及详细的故障及故障处理办法。

导向系统

简介

随着我国基础建设工程大规模的展开以及城市化进程的快速发展，隧道掘进机[1-2]施工已在铁路、公路、城市地铁、水利等隧道领域得到普及，已成为隧道施工的主要方法。近些年掘进机导向系统已实现自动化导向，取代了传统人工测量，满足了盾构机施工导向精度高、速度快、性能稳定、实时自动导向的需求，同时也避免盾构机掘进严重偏离的重大工程事故，满足工程建设快速发展的要求。

DDJ导向系统[3]（简称DDJ），是中国铁建重工集团有限公司在深入了解盾构机施工现场环境，研究国外先进导向系统[4-5]及对盾构机施工的测量需求充分理解和分析的基础上开发出来的导向系统。实现盾构机施工测量的自动化，大幅度减轻现场测量人员的劳动强度和工作压力，系统各部件规格及测量精度充分满足施工测量要求。系统构成简单，全站仪与工业计算机之间数据采用无线通讯。系统整体稳定可靠，更加容易掌握和操作使用。盾构机位置姿态以图形和文字显示，为盾构机的准确快速掘进提供准确信息。

本文主要从DDJ基本原理及操作、零位测量方法、技术服务流程、故障排查及解决方法、维护保养等方面进行阐述。

由于作者水平有限、时间仓促，文中难免会出现疏漏和错误之处，望广大读者批评指正。

导向系统原理及操作

系统概述

1.系统概述

系统功能完善，操作简单、方便、易于维护。现场值班人员经过专业培训后可轻松掌握系统的操作设置，因此在系统安装过程中对操作人员进行培训，能快速熟悉和掌握系统应用的操作技巧。友好的Windows操作界面，系统软件操作和使用办公软件一样简单。软件本土开发，操作习惯和专业术语本土化，使系统更容易理解和使用。全站仪和工业计算机之间无需电缆连接，真正的无线操作模式，系统安装及换站测量工作简单快捷。系统自动进行测量数据备份，数据安全得到保证，同时可进行历史数据查询、分析及成果报表的打印输出。

2.系统特点

（1）测量和计算盾构机的位置,图形和数字的方式直观显示；

（2）计算、显示盾构机的掘进趋势；

（3）通过PC对所有的组件进行控制，系统运行完全自动化，也可人工干预；

（4）自动检查全站仪定向偏差，激光靶偏差，确保测量值的准确性；

（5）换站时通过程序的引导实现换站工作，经过培训后只需一人即可完成换站工作；

（6）实现远程监控，地面办公室实时监控掘进机姿态；

（7）通过标准的线形设计要素计算隧道设计轴线，隧道中线主桩坐标计算更简单易行：

（8）界面友好，操作方便(采用Windows 操作系统)。

基本工作原理

1.基本原理[6]

在掘进过程中，首先在已知坐标的吊篮上安装全站仪和后视棱镜；通过定向测量激光靶，这时可以测得激光靶的三维坐标，并利用全站仪入射到激光靶的激光和激光靶内倾角传感器获得方位角、俯仰角和滚动角三个旋转角；然后以这实测的旋转参数和平移参数与在厂内所测定的原始位置关系进行计算，可计算出隧道掘进机中心在城市坐标系下的坐标；然后将切口和盾尾的绝对坐标与设计轴线[7]相比较得出盾构机的偏离情况，即平面偏差和高程偏差。根据系统显示的轴线偏差和偏差趋势，以隧道设计轴线为目标，盾构机主司机通过合理调整各分区推进油缸的推力及刀盘转向等来调整盾构机的姿态，把偏差控制在设计要求范围内，从而达到通过控制盾构机姿态来控制隧道掘进方向的目的。

2. 导向系统工作流程

图10.1工作流程

3.盾构机位置姿态

盾构机位置：盾构机位置通过盾首、盾尾三维坐标来确定。测定盾构机的盾首、盾尾的三维坐标，盾构机的唯一位置即确定。

盾构机姿态：盾构机的姿态通过其侧转角、俯仰角和方位角等三个参数确定。测定盾首、盾尾的三维坐标，通过传感器获得数据经过计算处理可获得确定姿态的三个参数的准确数值。

4.坐标系

测量工作都必须有一个基准——坐标系，该导向系统涉及三种坐标系。

（1）大地坐标系

大地坐标系是隧道施工测量的基础，地面导线测量、地下导线测量、吊篮坐标测量、现场放样、计算隧道中线的主桩坐标及测定盾构机位置等都使用大地坐标系。盾构机的位置通过该软件最终转换为位置偏差、方位偏差、坡度偏差和侧转等位置姿态信息。

大地坐标系以东方向为Y轴，北方向为X轴，其XOY面平行于水平面的平面

图10.2大地坐标系

（2）零位坐标系

本系统与盾构机的轴线有关, 这些数据由我们公司在工厂里面进行测定。在盾构机上的激光靶的位置，控制点及参考点都在本系统中计算。本系统包括并备档了所有跟测量有关的点的数据。在主控测量中，用控制点来确定盾构机的位置。盾构机的零位坐标可通过独立于导向程序以外的其它的转化程序来确定。

图10.3零位坐标系

（3）偏差坐标系

这个系统用于确定盾构机的位置，也就是盾构机的盾首及盾尾（前后参考点）坐标。坐标是以水平、垂直偏差和盾构机的里程来体现的。

盾首和盾尾的偏差是相对于DTA（设计线路）或者纠偏曲线的。水平方向为正表示在轴线的右方，为负在轴线的左方。在垂直方向上，正表示在轴线的上方，负表示在轴线的下方。

图10.4偏差坐标系

5.姿态角

（1）滚动角

当前盾构机的滚动角显示在导向系统的主界面上，正表示向右滚动，负表示向左滚动(面向掘进方向)。

图10.5滚动角示意图

（2）水平及垂直趋向

趋向是盾构机和刀头位置的另外一个重要信息，在水平方向上，趋向为正表示盾构机相对于DTA向右转，负表示向左转。垂直趋向为正表示盾构机前面向上，为负表示向下。

图10.6平面视图（水平趋向）

图10.7侧视图（垂直趋向）

6.零位测量

在盾构机始发前，必须测定激光靶与盾构机盾首、盾尾的空间位置关系，为推进时测量和计算盾构机的盾首、盾尾的三维坐标（Ｘ、Ｙ、Ｚ）提供坐标转换参数。

零位测量的目的是获取激光靶和倾斜仪与盾构机盾首、盾尾的空间位置关系，为计算盾首、盾尾三维坐标（Ｘ、Ｙ、Ｚ）的坐标转换模型提供参数。因此零位测量只要在同一坐标系下测定目标激光靶和盾首、盾尾的三维坐标的初始值即可，其测量方式灵活选择。

7.盾构机掘进实时姿态测量

自动导向软件控制全站仪测量盾构机上的可编程的激光靶，测量数据通过无线电台传输到工业计算机，并实时获取倾斜仪的数据，软件对这些测量数据进行分析计算，实时显示盾构机的位置姿态，完成盾构机掘进实时姿态测量。

8.远程监控

通过相关的软硬件连接，在地面办公室便可监控盾构机的位置姿态信息。

系统构成

1.硬件组成

导向系统主要由全站仪、激光靶、工业电脑、控制盒、电台、隧道掘进软件、其他组成。

图10.8硬件组成示意图

2.软件

系统软件由专业人员使用VB.NET语言开发，界面操作及系统流程人性化，符合国人的使用习惯。软件功能齐全，测量主界面以图形和数字结合的方式显示盾构机的姿态信息，系统各硬件的状态信息也可以在主界面上查看；换站测量工作经过培训后在软件的引导下只需一个人即可完成；盾构机的详细姿态参数、后视测量的信息和后视检核信息在测量信息一栏可以查询，每一次测量成功以后这些信息都将被软件保存到数据库；基础数据一般在掘进开始之前就已经设置好了，基础数据的输入应由经过培训的专业测量人员进行，数据设置好以后需跟人工计算的数据进行比对，必要时可以将人工计算的数据导入系统中作为导向数据使用；历史查询一栏包括历史图表查询、历史数据查询、历史信息查询、报表打印等功能。

导向系统软件操作

软件操作使用习惯同一般桌面软件，软件界面简单明了，引导式的操作模式，方便使用者的操作和掌握。

1.测量主界面

测量主界面包含大量的盾构机姿态信息和系统硬件状态信息，这些信息每测量一次都会被更新一次。重要的测量数据都会以图形和数值结合的方式在界面上显示。

图10.9 DDJ导向系统主界面

主界面介绍顺序为，从上至下，从左至右介绍

（1）当前计算机的系统时间、盾构机铰接形式。

（2）公司LOGO、客户项目信息、盾构机编号。

（3）“全站仪、服务器、激光靶、PLC”通讯状态显示。绿色表示正常工作，红色则表示通讯异常。当出现通讯故障使图标变红时，可手动点击图标，重新连接设备。

（4）提示距离下次自动测量所需要的时间，以及盾构机的当前推进环号。

（5）盾首，盾尾的水平和垂直偏差[mm]。

（6）滚动[mm/m]，沿掘进方向,正值表示盾构机向右滚动，负值表示盾构机向左滚动。

（7）俯仰[mm/m]，沿掘进方向,正值表示盾构机向上前进，负值表示盾构机向下前进。

（8）方位[mm/m]，沿掘进方向,正值表示盾构机向右前进，负值表示盾构机向左前进。

（9）图示盾构机姿态。中央图标代表盾构机。默认偏差是：水平方向和垂直方向都为±50mm，如果偏差值超出这个范围则代表偏差大小的外圆会变红报警。

（10）盾首中心的详细坐标数据。

（11）盾构机的掘进里程。

（12）当前全站仪的精密水平气泡状态。

（13）全站仪的供电信息。

（14）测量动画示意图。

（15）测量信息窗口，正常信息均以黑色字体显示，而错误信息则以红色字体显示。这些系统日志都被保存在系统数据库中。点击左侧的“放大镜”，可翻看详细的测量信息。

（16）系统菜单切换功能键，点击按钮可切换到相应菜单界面。

2.信息检核界面

点击系统主界面的信息检核按钮，当参数设置界面中的测量模式选为激光靶模式时，系统将默认进入激光靶检核界面。激光靶检核里面记录了上一次测量成功后的后视信息、后视检核信息、激光靶信息、盾构机详细姿态信息等，方便用户检核。

图10.10 DDJ导向系统信息检核

（1）坐标信息：包括当前测量姿态计算时的测站和后视信息；显示上一次测量成功后盾首、盾尾的三维坐标；以及上一次测量成功后激光靶的详细坐标数据。

（2）激光靶检核：显示上一次测量成功后激光靶的详细信息，包括斑点坐标，激光靶时间，返回值以及激光靶温度等参数。

（3）后视检核：上一次后视检核的详细数据显示。包括站点到后视棱镜的理论距离，实际距离，以及距离差和方位角差等。点击后视检核按钮可以控制全站仪重新进行后视检核，检核结果将存入数据库，并在界面上显示，在进行姿态测量时重新检核为灰色状态，只有在系统空闲时才能点击此按钮。

3.测站设置界面

点击系统主界面的测站设置按钮，系统将默认进入测站坐标界面，而点击界面上方的其它三个按钮则能切换到后视定向、激光靶定向和棱镜定向等界面。每一次换站测量时都必须在此界面进行测站设置，包括后视定向和棱镜定向等。

（1）测站坐标

图10.11 DDJ导向系统测站坐标

1）添加：点击该按钮，系统将弹出一个站点设置对话框，在其中输入测站点名和坐标，然后点击确定按钮，即将新站点的信息输入软件中，并实时显示在下侧的站点列表中。

2）删除：在站点列表中单击需要删除的点，点击 删除 按钮即可删除该点。

3）测站：在站点列表中选择需要设置成测站的点，点击测站按钮即可将该点设置为当前的测站站点。仪器高，全站仪在调平状态下的仪器高，设站时需测量人员事先测量好然后输入界面，默认单位[m]。

4）后视：在站点列表中选择需要设置成后视站点的点，点击后视按钮即可将该点设置为当前的后视站点。棱镜高，后视棱镜在调平状态下的高度，设站时需测量人员事先测量好然后输入界面，默认单位[m]。

5）保存：该按钮的功能是将之前的添加、删除、测站、后视等按钮的操作结果存入数据库中。

（2）后视定向

图10.12 DDJ导向系统后视定向

1）测量：点击该按钮后，系统将测出全站仪和后视棱镜之间的实际距离，并根据测站坐标和后视坐标计算出全站仪与后视棱镜之间的理论距离，然后计算出理论距离与实际距离的差值并显示在相应位置；同时还测量出后视棱镜相对于全站仪的水平角和垂直角并在界面中显示。

2）保存：点击该按钮，将之前执行的测量操作结果保存进数据库中。

（3）激光靶定向

激光靶定向的目的是在系统初始运行时告知软件激光靶与全站仪的位置关系，此后软件就可以控制全站仪自动测量激光靶，并将每次测量的结果存入数据库中，在以后的换站工作中只需要进行设站定向工作，软件会根据最后一次测量成功时激光靶的坐标来自动搜索激光靶，若系统长时间没有运行，盾构机已前进较长距离，那么我们需要重新进行激光靶定向来告诉软件全站仪和激光靶的位置关系。

图10.13 DDJ导向系统激光靶定向

1）自动照准：全站仪旋转180度，若激光靶或后视棱镜在全站仪扫描范围内即可完成定向。

2）测量：点击该按钮后，系统将测出激光靶的详细坐标值，并测出激光靶在坐标系中相对于全站仪的水平夹角和垂直夹角，同时还计算出其到全站仪之间的斜距。

3）保存：点击该按钮后，将之前进行的激光靶定向的操作结果记录于数据库中。

4．线路数据界面

在系统主界面点击线路数据按钮，系统将默认跳转到线路数据（DTA）界面，在此界面可以进行DTA数据导入及查询等操作。

1）查询：在界面上侧的查询选择单选框中提供了按里程查询和按环号查询两种方式供用户选择。当选择按里程查询时，界面下侧的选择里程区域则被激活，而选择环号区域则不可用。输入需查询的起始里程和终止里程，然后点击查询按钮，界面中央的数据列表则会显示出查询的数据。按环号查询的操作过程与此一致。

2）导入：点击该按钮，用户可将设计好的DTA数据导入界面中央的数据列表中并显示，同时存入数据库中。

图10.14 DDJ导向系统线路数据

3）报表：针对数据列表的报表功能。

5参数设置界面

单击主界面下侧的参数设置按钮，系统将默认进入项目信息子界面，再通过该界面上方的几个功能键可以在多个子界面中进行切换。参数设置主要用来进行建立项目、设置测量参数及录入系统零位数据等操作。

（1）项目信息

1）创建项目：用来实现创建新项目，创建成功后，项目名称栏里便会显示当前创建的新项目，并且该项目下产生的所有数据内容将会保存到该项目中。

2）选择项目：用来选择需要运行的项目名称，选择后，项目名称栏里便会显示当前选择的项目名。

图10.15 DDJ导向系统项目信息

（2）通讯参数

1）服务器IP：服务器IP包括盾构机IP和导向IP两个部分，需要根据施工现场的实际IP地址进行人工设定。

2）保存：将之前设置的服务器IP地址保存入数据库中。

（3）测量参数

1）测量参数：用来设置系统测量时的一些基本参数。如测量周期(s)表示的是测量系统每执行一次周期测量时的时间间隔；后视检核周期(次)表示的是系统每执行多少次周期测量后进行一次后视检核；偏差超限警告(mm)则是用来设定主界面盾构机姿态区域的外圆报警界限，系统默认的是50mm。然后里程顺序则分“由大到小”和“由小到大”两种模式，这由工程的掘进方向决定。

2）保存：当进行完上面的两项操作后，只有点击保存键才能将以上参数设置结果保存在数据库中。

图10.16 DDJ导向系统线通讯参数

图10.17 DDJ导向系统测量参数

（4）激光靶零位数据

1）输入盾构机零位数据：输入在零位坐标系下通过零位测量得到的盾首与盾尾的坐标。

2）测量激光靶坐标和角度：单击测量按钮，测量在零位坐标系下激光靶的坐标以及其内置倾斜仪所得的角度参数

3）保存：进行完上面的操作后，点击保存键才能将以上参数设置结果保存在数据库中。

图10.18 DDJ导向系统激光靶数据

（5）两棱镜零位数据

目前普通盾构机上考虑通视条件及适用性，一般很少布设两棱镜模式，两棱镜可作为备用方案在山岭隧道掘进机上，作为双模式导向系统，即激光靶模式和棱镜模式。

1）棱镜坐标：输入在零位坐标系下通过零位测量得到的棱镜1、2的坐标。

2）输入待求点坐标：输入在零位坐标系下通过零位测量得到的前端和后端的坐标

3）倾斜仪：单击读取倾斜仪，测量在零位坐标系下倾斜仪所得的角度参数

4）保存：进行完上面的操作后，点击保存键才能将以上参数设置结果保存在数据库中。

（6）铰接

1）主动：根据盾构机确定输入，铰接油缸根据相关设计值输入即可。

2）被动：根据盾构机确定输入。

3）进行完上面的操作后，点击保存键才能将以上参数设置结果保存在数据库中。

图10.19 DDJ导向系统两棱镜零位数据

图10.20 DDJ导向系统铰接

6.历史查询

1）按时间查询：按照需要查询时间段，输入起始和结束时间。

2）按环号查询：按照需要查询环号段，输入起始和结束环号。

3）按里程查询：按照需要查询里程段，输入起始和结束里程。

4）报表：按照查询结果进行输出。

图10.21 DDJ导向系统历史查询

7退出

退出导向系统软件。

盾构机/TBM零位测量

零位测量的目的是获取激光靶和倾斜仪与盾构机盾首、盾尾的空间位置关系，为计算盾首、盾尾三维坐标（Ｘ、Ｙ、Ｚ）的坐标转换模型提供参数。因此零位测量只要在同一坐标系下测定目标激光靶和盾首、盾尾的三维坐标的初始值即可.

对于盾体较长的土压平衡盾构机及双护盾TBM零位测量的方法有拟合圆法、分中法、侧边法、油缸法、特征点反算法、而对于盾体较短的敞开式TBM可采用主梁分中法施测，总之零位测量根据不同施测条件和设备灵活选择。

1.拟合圆法：其优点设站自由、施测较容易、速度较快、精度高、此法主要用于盾构机出厂零位测量，缺点是通视条件要求高、需多次设站。

2.分中法：其优点施测容易、速度快、精度较高，此法主要适用于盾构机在施工现场始发井内施测，其缺点施测精度受盾体变形制约，需分层分中多余观测或结合拟合圆复核、安全性差需做好安全措施。

3.侧边法：类似于分中法，安全性相对分中法高。

4.油缸推算法：相对以上几种方法，其适用范围广、操作简单、精度较高，其缺点受油缸变形、加工位置精度等影响。

5.特征点反算法：主要适用于盾构机施工过程中，零位姿态恢复，其为间接计算，依托CAD相关软件，反算精度高、速度快，其缺点精度高低取决于首次零位测量精度、二次测量精度影响。

6.主梁分中法:主要适用于敞开式TBM零位测量法，操作简单、精度较高。

1.拟合圆法：

（1）特征点的布设

特征点布设在中盾尾部切口上半部和下半部适当位置,充分考虑施工现场施测方便为原则，保证在行走桥和底部架设全站仪后，可以观测到的地方进行特征点的布设。要求分布尽量均匀，布设10~20个。

（2）测量准备

1）测量工具：三角架4个，全站仪1台，圆棱镜3个，记录本和笔等。

2）设站位置：站点可布置3处，桥架上，刀盘左，刀盘右，保证与棱镜位置通视。

3）棱镜位置：棱镜一般布置3个，图形结构越强越好，无特定位置。

（3）姿态角测量

把全站仪架在桥架位置的站点上，把已算出的盾首盾尾坐标输入导向系统软件，使用导向系统软件可测得方位角、俯仰角、侧滚角。

（4）特征点测量

在行走桥架或地面架设全站仪后，对预设特征点进行测量，测量时注意棱镜插拔到位。

（5）盾首、盾尾拟合测量

在盾构机护盾左侧和右侧适当位置设站，保证既能与盾首、盾尾一侧尽可能多测到盾体轮廓点位，又可以与三个后视棱镜位置通视，测量时尽可能多、布点均匀测量，一般盾首、盾尾总点数不低于20点。

（6）盾首、盾尾拟合计算

拟合计算方法有多种，CAD软件、EXCEL公式计算、网络软件等，利用已测得的盾首圆周实测点，通过拟合圆可算出盾首中心坐标，同理可算出盾尾中心坐标

（7）第二坐标系复测

以此时全站仪坐标为坐标系原点，3个棱镜中任意一个为零角度方向做已知方位角的设站，建立坐标系。重复上面的测量过程。测得在此坐标系下的盾首盾尾中心、特征点杆、激光靶坐标。记录表格。

（8）测量数据的检核

两次测量结果通过坐标转换软件进行转换能够吻合的可以作为零位数据使用。其中圆心差值不应大于1cm，特征点差值不应大于1mm。

图10.22  零位测量设站示意图

连接桥站点位置如下图：

刀盘右站点位置如下

图10.23  连接桥处设站

1

图10.24 盾构机右侧设站                                                                                 图10.25 盾构机左侧设站

图10.26 盾尾切口特征点测量                                      图10.27 盾首拟合圆测量

图10.28拟合圆点位示意图                                                                            图10.29拟合圆棱镜点位

2.分中法/侧边法

分中法和侧边法原理相似，都是通过实际现场测盾体的中心坐标，作为多种测量方法中的一种，有着测量方便，操作简单等优点，因此在众多工地始发测量被采用，其具体的测量步骤和方法如下：

（1）如图10.29为一台盾构机主视图，其中1、2、3点位测量点，4为盾体的中心坐标；根据工地始发条件的不同，有些工地的吊篮可能无法测到盾体上部的测量点，这就需要将站点移至中板进行测量。

（2）将装有棱镜杆的微型棱镜放置于1号点处，测出1号点的坐标记录并在盾体上做好标记；

（3）然后将棱镜移至右侧2号点（目测跟1号点对称位置）附近，通过测量观察测量的高程跟1号点的高程作比较后，向右或左进行移动至高程跟1号点高程完全一样时记录坐标并在盾体上做好标记；

（4）用皮尺或者软尺沿着盾体从1号点拉至2号点，找出中点后在盾体上做好标记，将棱镜放置于此并测量此处的坐标，此点就是3号点坐标，然后将此坐标减去盾体半径（注意前盾、中盾、尾盾直径不一样）即得到4号点坐标也就是盾体中心点坐标。备注：土压平衡盾构机和泥水盾构机的前盾前端和中盾后端测量方法一致，双护盾的前盾前后端测量方法亦是如此。所有工地分中法测量时都是在盾体上部完成的，尤其要注意安全。

图10.30分中法点位主视图                           图10.31分中法点位侧视图

图10.32侧边法示意图

图10.33 全站仪常规校核                                           图10.34 现场特征点复核测量

图10.35分中法设站测量                                         图10.36分中法测量

3.油缸推算法：

油缸推算法一般在隧道施工过程中,无法使用分中法等测量方法时可以用来推算盾构机坐标，具体的测量步骤和方法如下：

（1）上图大方框相当于一个盾体，小方框为推进油缸，其A、B点位测量点，A’、B’为投影在中心轴线上的点，H、T为盾体的中心坐标。

（2）将水平尺配合反射片或者棱镜放置于A号点处，测出A号点的坐标；

（3）然后将水平尺配合反射片或者棱镜移至B号点，测出B号点的坐标；

（4）将A、B点的坐标减去到中心的高程，得到A’和B’的坐标。根据B’到H和T的距离，推算出H和T的坐标。同理，如盾构机上部实测困难，可从底部推进油缸进行测量。

图10.37油缸法推算法示意图

图10.38管片安装机位置设站                               图10.39油缸法锤球布设

图10.40油缸法施测反射片                                    图10.41精确丈量锤球位置

4.TBM主梁推算法：

（1）测量方案

以DZ200为例，人工测量TBM的前提是认为刀盘、护盾、主梁等结构件为刚性连接，并且变形引起的误差可以忽略，首先通过在TBM主梁2段的前后选择位于TBM轴线上的两点（主梁2前段和后段法兰面切口），测量其坐标，然后根据这两点与TBM刀盘的距离推算出前段和后段的坐标。

（2）计算依据

如图10.40 DZ200敞开式TBM主梁尺寸图纸所示：

1）主梁2段前段法兰面切口到刀盘中心水平长度为：L1=9.345m，到TBM设备中心高度：H1=1.250m。

2）主梁2段后段法兰面切口到后段中心水平长度为：L2=18.835-L1=9.49m，到TBM设备中心高度：H2=1.532m。

（3）测量及计算过程：

1）实测主梁2前段法兰面中心，如图10.41主梁后端中心点（x1，y1，h1），后段法兰面中心，如图10.42 主梁前端中心点（x2，y2，h2）。

2）主梁2段实测的前段和后段法兰面中心高程分别减去设备中心高度，即可得出主梁前后段中心高程H1和H2。

H1-H2=h（前后高差），i（坡比）=h/L2

H(刀盘中心高程)=H1+i*L1

3）将主梁2实测平面坐标分别展在CAD中，以主梁2前段坐标为基准点，通过延伸命令延伸L1，最后通过查询命令查询对应坐标(X，Y)，即为刀盘中心平面坐标。刀盘坐标为(X,Y,H)即为TBM前端坐标，后端坐标为（x2，y2，H2）,计算成果输入至DDJ导向系统参数设置内零位数据。

图10.42 DZ200敞开式TBM主梁尺寸图纸

图10.43全站仪常规校核                               图10.44 主梁后端分中法测量

图10.45主梁后端中心点                                           图10.46 主梁前端中心点

导向系统技术服务流程

导向系统技术服务，是为保证客户熟练操作DDJ导向系统，有效快速的解决导向系统使用过程中，出现的常规性故障，提高施工生产效率，提升客户满意度，对有需求的客户进行有针对性的现场及售后技术服务。

服务前期准备

1．现场服务条件

根据施工现场进度，及时与驻场服务经理/负责人沟通，确认如下工作：

（1）导向系统硬件设备对照清单，已全部到货且完好。

（2）盾构机已经通电且满足调试需求。

（3）客户测量人员已到位。

图10.47客户对照清单验收导向系统硬件

2．时间安排

一般在盾构机/TBM始发前8～15天，赶赴工地现场，在工地服务时间为5～10天，具体根据现场进度而定。

（二）培训内容

1．理论培训

（1）导向系统基本原理

（2）导向系统的硬件

1）对照清单验收

2）硬件设备技术指标

3）连接方式介绍

图10.48 工地DDJ导向系统理论培训

2．导向系统的操作和软件操作

（2）初始位置关系

（3）线路数据

（4）设站测量

（5）整体调试

3．故障排查及维保

（1）常见问题分析和排查

（2）导向系统维护及保养

4．盾构机导向系统硬件安装位置

图10.49 导向系统显示器安装位置（控制室）

图10.50 导向系统工控机安装位置（操作室配电间）

图10.51 激光靶安装位置（人仓右侧）

图10.52主接线盒安装位置

图10.53全站仪安装位置                                        图10.54后视棱镜位置

图10.55激光靶串口接线盒（H架）                            图10.56电台串口接线盒

5．掘进机导向系统硬件安装位置

图10.57激光靶安装位置（鞍架右侧）                      图10.58倾斜仪安装位置（主梁）

图10.59串口接线盒（鞍架右侧）                       图10.60电台串口接线盒（操作室）

图10.61主接线盒位置（2#连接桥喷砼区左侧）

图10.62全站仪位置                                             图10.63后视棱镜位置

售后技术服务

1.全天候售后服务

针对客户导向系统出现的软硬件故障，服务小组实行24小时电话咨询及指导服务，对于远程无法解决的故障，48小时内安排工程师到达现场处理。

2.定期回访，提升服务品质。

在施工过程中，通过新老客户的使用反馈，不断改进、优化及提升DDJ导向系统的应用性能。

常见故障及维护

DDJ软件常见故障

1.全站仪标识变为红色

（1）出现错误提示

1）全站仪连接失败。

2）全站仪通讯错误。

（2）解决方法

建议做如下排查及设置：

1）手动点击连接。

2）全站仪电池电量不足（如外接锂电池供电）。

3）打开导向系统软件时，右键单击，以管理员身份运行。

4）在 GeoCom 模式下检查标准设置，将波特率设为 9600 波特。

5）检查全站仪连接电缆、接头是否连接正确且接触良好，如必要，需进行修复。

6）检查电台是否正常工作。

2.激光靶标识变为红色

（1）出现错误提示

激光靶标识变红，连接失败。

（2）解决方法

建议做如下排查及设置：

1）手动点击连接。

2）打开导向系统软件时，右键单击，以管理员身份运行。

3）检查电缆是否损坏、松动、断开、未连接、连接接触良好。

3.服务器变红

（1）出现错误提示

服务器标识变红，连接失败。

（2）解决方法

1）尝试手动点击连接。

2）打开导向系统软件时，右键单击，以管理员身份运行。

3）在浏览器内输入WEB发布时的设置本地IP地址，搜索是否能成功访问，否则重新发布。

4.PLC变红

（1）出现错误提示

PLC标识变红，连接失败。

（2）解决方法

1）尝试手动点击连接。

2）打开导向系统软件时，右键单击，以管理员身份运行。

3）检查tunnelsetting软件中，IP地址是否和盾构机推进系统电脑连接发布服务器地址一致。

3）检查电缆是否损坏、松动、断开、未连接、连接接触良好。

5.DTA无法导入

（1）出现错误提示：从类型DBNull到类型Double的转换无效。

（2）解决方法

导入DTA数据标准格式为纯数值，查看DTA数据（在Excel中检查），存在空数据或者数据类型不正确（可能含公式），将表格单元格格式设置为数值格式。

6.二次始发初始零位数据丢失

（1）解决方法

1）首先找到项目文件（项目文件为一个命名为XXX的文件夹和一个XXX.crcc的文件），找到里面的TunnelBoringData.cdb文件。

2）将此文件拷贝出来后重命名为TunnelBoringData.mdb打开，密码为CRCC，在LaserTargetInt和LaserTargetMeasReturn中找回前后端的坐标和激光靶的坐标和角度。

7. 厂内零位测量特征点与工地零位测量特征点有偏差

（1）错误提示

顺序对应不上，计算出的残差比较大。

（2）解决方法

利用CAD软件及特征点恢复：

1）获取特征点测量坐标并按照CAD输入点的要求进行编辑。

2）新建CAD文件，打开视图菜单→动态观察→受约束的动态观察。

3）打开绘图菜单→三维多段线→绘图→输入始发时零位的坐标、特征点（坐标系1）和当前测量的对应坐标（坐标系2）。

4）打开修改菜单→三维操作→三维对齐，把坐标系1和坐标系2对应的坐标重合。

5）查询命令→查询未测到的坐标。

掘进过程中常见故障

1．指向、照准激光靶错误及测量过程中偶尔出现的盾构机姿态偏差超限。

（1）可能原因

1）激光束未射到激光靶的前面板上。

2）激光靶和全站仪之间的光线受遮挡。

3）全站仪与激光靶之间的距离太远。

（2）解决方法

建议做如下排查及设置。

1）按照要求需手动调整全站仪。

2）清除通视范围内障碍物。警告:当激光处于打开状态时，不要通过目镜向里望！

3）当全站仪和激光靶之间距离太大时，需向前移动测站。

2.盾构机姿态不正确。

（1）检查可能原因

1）激光器未被正确调整。

2）未整平全站仪。

3）不正确的水平参照方向（方位）。

4）全站仪和/或后视参照点的坐标不正确。

5）里程不正确。

6）在隧道内部,由于反光作用,导致距离测量结果不对。

7）系统参数错误。

8）数据库中输入了不正确的 DTA（设计隧道轴线）。

（2）解决方法

建议做如下排查及设置

1）激光器需进行重新调整。请按照大纲中调整激光器操作步骤或Leica操作手册进行。

2）全站仪需重新整平。

3）应当检查测量固定点的点坐标，如需要，则进行修正。

4）检查激光靶和全站仪之间的距离，如需要重新定位。

5）把所有反光面遮挡起来或涂成不反光的颜色

6）检查相关的参数、安装位置、偏移、激光偏移、视准轴到激光发射轴距离。

7）输入正确的设计隧道轴线。

3、换站前后姿态不正确。

（1）出现原因：

1）换站前全站仪及后视点已经超限。

2）换站过程盾构机一直推进。

3）激光靶上有水汽、灰尘、污物。

（2）避免方法：

1）换站前重新整平仪器及后视棱镜，重新定向，测量盾构机姿态并记录。

2）新全站仪位置选择时需充分考虑地质条件及现场注浆情况，保证所在位置管片稳定。

3）换站时选择盾构机停机时进行。

4、导向系统姿态与管片复测不一致

（1）产生原因：

1）针对不同的地质情况、同步注浆、二次注浆等管片浮动会有所不同。

2）盾尾间隙不一致造成。