3）铰接油缸伸长量不一致造成。

（2）检查方法

1）根据现场通视条件，可采用拟合圆复测中盾尾部内侧切口，拟合计算中盾切口圆心与导向系统对比分析。

2）也可采用油缸法复测，反算盾构机中盾切口圆心坐标。

3）由于掘进过程中存在转点设站误差、人为观测误差、丈量误差、系统误差等影响，复测时需综合考虑，尽量减少以提高精度。建议在未始发前进行复测确认。

5.激光靶姿态角异常

（1）产生原因：

1）全站仪视线与激光靶水平面水平和垂直夹角，超出激光靶接收最大角度±5°。

2）隧道设计线路（DTA）数据有误。

（2）检查方法

1）通过对比，计算全站仪和激光靶实际的水平夹角和垂直夹角，是否超过±5°，如超过即调整全站仪位置。

2）检查隧道设计线路（DTA）数据。

6. 推进过程中通讯正常，但姿态不断变化，且变化无规律

（1）产生原因：

1）由于施工过程中，地下水、地质条件差、同步注浆等原因。

2）激光靶表面有泥水、水汽等。

3）激光靶内置倾斜仪损坏。

（2）解决方法

1）推进平稳，采取其他施工措施减少影响。

2）擦拭激光靶镜面，保持干爽。

3）分析记录数据，检查激光靶反馈回来的俯仰、侧滚和方位角三个角度，若这三个角度出现无规律的变化和突变，且变化较大，可能是激光靶内置倾斜仪存在问题。

7.未接收到正确的激光靶返回值。

（1）故障描述

这种故障出现在激光靶和工业电脑之间的通讯不正常时，该提示显示在测量信息窗口中的实时状态信息。

（2）解决方法

1）电缆连接有故障。

2）激光靶的光学检测单元出现故障。

3）盾构机的滚动角不能测定。

4）盾构机的俯仰角不能测定。

8.数据传输中止,不能再进行数据传输。

（1）检查可能原因

1）电缆中断，受到挤压或损坏。

2）插头/插座等连接处落入水中，油或泥中，以致发生短路。

3）工业电脑的插头处松动。

4）插头连接装置松动。

5）数据线非法连接（插头/插座混淆）。

6）电子噪音或有故障的接口。

7）必须的装置未接入或未打开。

8）由于不小心将“传送”和“接收”线接通。

（2）解决方法

建议做如下排查及设置

1）检查电缆包皮是否有明显的受损（如被撞击或挤压）。如果有任何的损坏，应切断电源，通过焊接 1：1 的导线并经过小心的隔离进行修复。这种修改需要有经验的电工或电脑技术人员来完成。如果有足够备用导线，最好全部更换。更换下来的导线作为备用线。如果电缆表皮部分软化，应当视为被撞或挤压，如果内部软化，则应当视作短路，应该及时修复此部分电缆。

2）首先检查插头及插座与仪器的连接是否得当，插头与插座中是否有水浸入。当发现插头松动时，把插头正确地插入相应的插座中。如果有水进入插座或插头中，需打开插头或插座，晾干，或进行全面修理。

3）检查串行通讯口 COM1 到COM“N” 是否潜在的错误连接。

4）关闭所有的应用程序，关闭电脑，等待 20 秒后，重新启动电脑，重新打开需要的应用程序。通过一个短插头对接口进行最终检查。如果至少有一个工作不正常，需用相同的类型多接口板代替原来的多接口板。

5）连接或打开设备

6）通过一个适当的检测接头和一个正常的终端程序对接口进行检测，如果确认基本功能但数据仍不能传输，那么“发送”和“接收”线路无意中接通，要处理这个问题，可以联系客服或咨询经验丰富的电脑技师。

9.全站仪常见错误代码及解决方法

表10.1 全站仪常见错误代码及解决方法

系统维护

为了保证系统的良好工作环境，维护和保养是必须的。特别是在恶劣环境的隧道当中时。建议明确专人负责。

1. 断开控制盒、激光靶和全站仪的电源。

2. 确保灰尘和水不能进入所有的接头和插座。

3. 取下控制盒和全站仪存放到箱子中，并放置在安全的地方。

4. 卸下除尘器并清洗，关闭电脑和监视器的电源，防止水、灰尘和泥土进入电脑。

如果长时间不使用系统，我们强烈要求用户按照如下步骤进行系统维护和保养：

表10.2 导向系统维护保养

盾构机安全常识

基本要求

操作人员

操作人员技能要求

盾构机管理、操作和维修人员必须受过专业训练，必须具备相应的管理、操作和维修资格。

盾构机操作人员须经过专业的安全知识培训，熟悉盾构机及地下工程施工的相关安全知识，掌握必备的防护技能。

盾构机管理、操作和维修人员必须按业主相关盾构机施工/设备维护/设备管理的安全技术要求执行。

进行机械设备操作或维修时，须遵守相关技术资料文件中所有安全规则、注意事项及操作顺序。

为避免发生危险，身体不适、服用药物（催眠药）及酒后禁止操作。

共同作业时，必须设指挥员，按照制定的方案操作。

进入压力仓内工作的人员必须通过医学适应性检测。

着装和保护用品要求

禁止穿着过肥的服装、佩戴饰品等，防止被设备上的零部件钩住而发生意外伤害。

禁止穿戴附着有易燃品的劳保用品，防止发生着火烧伤。

请根据工作情况穿戴保护目镜、安全帽、口罩、手套、工作鞋等合适防护设备。特别是用锤子打击销子等金属片时有可能造成异物飞散，必须使用保护眼镜、安全帽、手套等防护用具。

盾构机作业基本要求

安全联锁装置

请确认所有的防护装置、防护罩是否装在正常位置。如果破损，请马上修理。

请认真了解盾构机的联锁、溢流阀等安全装置。请勿随便调节盾构机联锁装置、溢流阀。解除盾构机联锁装置请参照盾构机联锁装置的使用说明，一旦误用安全装置，将会造成重大人身事故或设备损坏。

电气、液压、水气的设定参数

禁止对程控系统的程序进行更改。

为防止电气火灾，请勿变更热继电器/变频器/断路器/软起动器/漏电保护等设定值。

为防止盾构机损伤，请勿变更安全阀/溢流阀压力等液压设定值。

通道、高空作业注意事项

为保证盾构机安全施工，请确保走道畅通，禁止放置不必要的物品。从作业台向外探出作业时，有坠落的危险，必须系好安全带。作业台锈蚀劣化时，有坠落的危险，请进行日常检查，有劣化的部分要更换、修补。作业台上用螺栓固定的地方，有因螺栓松动而发生联接部分脱落、坠落的危险，请经常检查螺栓是否有松动并及时紧固。在作业台的扶手上方上下时有坠落的危险，请勿攀登。上下作业时请使用扶手，用扶手、台阶时，请用三点支撑身体。

高压用电注意事项

盾构机使用高压电，应定期检查电气线路是否损伤和漏电保护器是否正常工作，否则会发生重大事故。禁止超容量设备使用，若在插座上插入超过许用载荷的设备时，有发生火灾的危险，请勿使用规定载荷以上的设备。

高温时使用注意事项

盾构机运行过程中，齿轮油、作业油温度高，并储蓄着压力。在这种状态下，开盖或加油、换过滤网时可能会发生高温油喷出灼伤事故。为防止事故发生，请按以下顺序操作：

停泵；

降温；

缓慢松开盖子泄压，并在压力消失后再打开。

旋转物注意事项

检测旋转齿轮、泵装置的联轴部分等旋转物，有夹手的危险，运转中，请勿将手靠近。另外，在卸下保护罩等时请勿开机。

泄漏及脱落注意事项

螺栓、球阀的手柄等因振动等引起松动时，有因泄漏造成二次伤害的危险，请对螺栓、手柄等紧固的情况进行日常检查。推进油缸撑靴连接件若有损坏，落下时会对下方正在工作的人员造成伤害，请定期检查防止落下装置是否正常。密封装置在设备运转过程中存在密封失效造成泄漏的风险，请按照相关技术文件要求及时维护保养。

设备安全设置

盾构机设备常用安全装置

盾构机设备常用安全设备介绍：

紧急状态停止钮

紧急状态关闭键（可关闭所有部件）位于控制板上，另外，部分主要锁定键和维修保养键也在机器的控制板上。

警示装置

警示灯 ,警报器 ，传送带安装警报器，启动发出警报。拼装机安装有一声音信号，信号是自动发出的。当拼装机旋转时，红色警示灯将显示；如果抓持机构没有关紧，警报器将发出警报。

灭火器

根据实际情况正确选择灭火器，在标记  处安装有灭火器，操作员应经过培训，了解灭火常识，失火时能进行灭火。

危险区域标示

盾构机设备运行过程中，通过危险区域或需在危险区域作业时，应提高警惕，注意作业安全。在进行维修和保养时，应悬挂危险标示，以警示其他人员。

其他安全设施

联络系统

盾构机设备在下部件中装有通话装置，便于操作人之间联系：

主控室

人舱

拖车/管片装载站

气体监测装置

盾构机上安装有一恒定气体测量装置以测定以下气体浓度：CH4, CO, H2S和O2。主控室内安装有一中心测定单元，当所测气体超过规定时，将会出现信号。务必立即改善。

其它设施

液压系统安有限压阀，不能改变预设压力。所有电机不能超载，不能改变预设参数。盾构机使用者应负责备有安全、急救等装备，如安全帽、担架（最长1.8米）等。

说明

所有关于安全急救方面的建议设备必须每周检查一次，以确保其完备、良好的性能。

警示信息

盾构机设备通用安全和警示标志

表3.1 通用安全和警示标志

盾构机设备警示标语

表3.2 警示标语

紧急时注意事项

设备运转时注意事项

进出洞时必须特别注意的事项

进出洞时，机械有发生倾覆、侧滚的危险，请勿进入机内及设备周围的区域或立于设备顶端。另外，请在设备及发射架间设置挡块，以防止设备侧滚。进出洞时，如果电缆、软管断裂，有发生触电、漏电、漏油等二次灾害的危险。请确定临时电缆、软管的敷设路线，以避免与周边设施发生干涉。

机械通过帘布板时，有可能从主机盾壳的凸出部位（盾尾油脂注入管、注浆管、铰接处等）喷出土沙、水，造成二次灾害。请勿接近帘布板。

吊运管片时的注意事项

管片车进入盾构机拖车下部时，有撞伤人员的危险，请彻底确认联络信号，电瓶车司机应确认前方没有人。在搬运、拼装管片时，有碰撞作业人员的危险，故请搬运者确认前方无人（要相互联络并彻底确认）。为防止意外，操作人员请勿进入喂片机的作业范围内。

如果起吊或前后搬运的操作过于激烈，有起吊物脱落而造成伤害的危险，请将起吊冲击控制在最小程度，保持平稳操作。管片吊钩如未完全销好，有管片掉落伤及作业者的危险，请确认吊钩销好后再起吊。管片起吊、放下时，有因管片晃动，夹住手脚的危险。

吊机应在额定起重量范围内使用。否则易造成人身伤害事故。为防止吊机事故，必须按照相关技术文件进行检查。

管片安装过程中的注意事项

如果扣头螺栓未拧紧时，有螺栓脱落、管片掉下，夹住身体造成重大事故的危险，故请插好扣头螺栓并锁紧。并请监视回转过程中扣头螺栓是否脱出。扣头螺栓插入扣头或平衡梁抓取头等吊具时，有手被夹在扣头螺栓或吊具之间的危险，所以操作者请明确指令，确认人员安全后再操作。

拼装机回转时，有被回转架、举重钳等回转物夹住刮碰的危险，所以回转过程中，请勿靠近。拼装机操作中，如软管等被周边设备挂上，则有举重钳和管片落下伤人的危险，故请注意保护软管。拼装机超出旋转角度限度使用时，软管很有可能被拉断，请务必避免。拼装机停止时，拼装机头要停在正上或正下方的位置。

在管片吊起状态和举重钳转到上方的状态时，请勿长时间放置（3分钟以上）。因有液压马达漏油而坠落的危险。组装管片上部时，为防物件掉落伤及下面的作业者，作业时请勿在下边行走。管片定位时，有将手脚夹在管片间的危险，请确认作业者的安全后操作拼装机。组装管片时，推进油缸会进行伸缩，作业者的手脚有被夹在突然动作的推进油缸和管片之间的危险。

后配套拖车注意事项

随着机器的掘进，后续拖车也前进，手指和身体有被车轮、车体夹住的危险，所以，掘进中，请勿接近车轮及靠在机架等。后续拖车会因隧道的坡度而自行前进、后退，从而夹住身体，需注意。

掘进中，有因后续拖车脱轨、倾覆而造成人员伤害的危险。请检查后续拖车与管片是否干涉。其必须无干涉、无异常地行进。特别在弯道施工中，注意检查后续拖车和管片是否干涉。曲线部分的轨道请使用与曲线的曲率半径相吻合的导轨，以免脱轨、倾覆。

如果后续拖车运行轨道及隧道上有障碍物时，会造成后续拖车脱轨、倾覆，可能造成人身事故，请确认无障碍物。有障碍物时，请立即排除。

异常声音

设备发生异音、异常时，请立即中止掘进，进行检查、维修。如果对器具的异音、异常不加以注意，零部件将可能破损而飞散，并有因部件飞散而造成人员伤害的危险。

紧急时注意事项

备齐灭火器和急救箱

盾构机设备应配齐齐灭火器和急救箱，并定期检查其完好性和有有效期，并了解设备的使用，操作人员要了解装备的使用，并熟悉急救医生、救护车、消防部门的电话号码。

确保紧急通道的畅通无阻

盾构机运行过程中，应保持紧急通道的畅通，操作人员，应定期进行应急演练，设想发生火灾、发重大事故时，紧急疏散撤离，掌握撤离要领，熟悉撤离路线。

紧急闸门关闭

操作人员，应熟知紧急时关闭闸门的操作流程。闸门开口部有时会因土层及掘削的状况而发生喷发，具有危险性，请勿对着闸门口看或接近开口部。闸门关闭时有夹手脚的危险，请勿将手脚伸到闸门内。

紧急停止开关

操作人员，请应熟悉紧急停止开关的位置，并熟知操作流程。

应急灯

操作人员应定期检查应急灯工作状态（停电时亮灯），并进行必要检测。

盾构机主要机构操作

盾构机主机的操作在控制室，但刀盘、螺旋机、皮带机都设有现地操作站。注浆、污水、水管卷筒只有现地操作站，而管片拼装和管片吊机采用遥控器操作。控制室内的操作分为两部分，一是操作台，二是触摸屏，有些机构的动作需要操作台和触摸屏配合完成。

操作台

操作台面

操作台面板按功能分区，最左面的是泵的起停控制区，包括所有液压泵、水泵和空压机的起停。右面的区域为各机构控制，包括刀盘、螺旋机、皮带机、推进、泡沫和盾尾密封、铰接等系统。

图9-1 操作台面板

除空压机外，按下绿色按钮，电机起动；按下红色按钮，电机停止。

绿灯慢闪：程序检查起动条件或起动条件不满足；

绿灯快闪：电机起动过程中；

绿灯常亮；电机运行；

红灯常亮：电机回路故障。

刀盘为电机驱动的盾构机，没有刀盘泵的起停功能。

图9-2 泵操作

刀盘

绿灯闪烁：刀盘刹车未打开；

绿灯常亮：刀盘刹车打开，运转；

红灯常亮：刀盘转动条件不满足；

图9-3 刀盘操作

推进/管片拼装

图9-4 推进/管片拼装操作

盾尾密封

绿灯闪烁：手动模式下未选择通道按下起动按钮或自动模式下处于等待过程中

绿灯常亮：至少有一路通道处于工作状态

红灯常亮：盾尾油脂罐低限

图9-5 盾尾密封操作

螺旋输送机

图9-6 螺旋输送机操作

泡沫系统

图9-7 泡沫系统操作

说明：任何一种模式，均需在触摸屏上选择泡沫回路、设置原液与水的比例。

主动铰接

图9-8 主动铰接操作

皮带机

图9-9 皮带机操作界面

上位机界面

上位机根据机构分为不同的界面，有些机构的操作需要结合操作台的按钮进行。

刀盘&推进&螺旋机

液压驱动的刀盘与电机驱动的刀盘界面略有差异，以电机驱动的刀盘为例。

主动铰接

土壤改良与泡沫

图9-12 土壤改良与泡沫

注浆

图9-13 注浆

盾尾油脂

图9-14 盾尾油脂

趋势图

以图形的方式显示变量的变化，变量可以选择。趋势图既可以显示历史数据，也可以显示当前数据。

图9-15 趋势图

辅助系统

图9-16 辅助系统

数据查询

数据查询可以查询历史数据。

图9-17 数据查询

参数设置

图9-19 参数设置

仿形刀

报警信息

图9-21 报警信息

标红栏为故障信息，标黄栏为警告信息，如果故障和警告被排除，则进行复位操作后，正常信息会标白，并可点击确认按钮将该信息消除，点击一键确认按钮后所有已消除的故障可以一起确认清除报警。

启动条件

图9-22 启动条件

启动条件，显示刀盘、推进和螺旋机启动的前提条件，红色代表该条件不满足，绿色代表该条件满足。

电表&软启

图9-23 电表电量和软起动器数据

电表&软启，显示变压器多功能表的电能信息以及软启动器的信息。

现地操作箱

皮带输送机

图9-24 皮带输送机现地操作箱

喂片机

图9-25 喂片机现地操作箱

螺旋输送机

图9-26 螺旋输送机现地操作箱

刀盘现场操作台

图9-27 刀盘现地操作箱

水管卷筒

图9-28 水管卷筒现地操作箱

污水泵

图9-29 污水泵现地操作箱

注浆

图9-30 注浆现地操作箱

注：在注浆模式下，某一通道（比如1号泵）或者几通道因为堵管或者其他原因停止工作，但其他通道在注浆，同时按下“反泵按钮”和“清洗选择1号泵”，则1号泵执行反泵工作。

管片拼装机

图9-31 管片拼装机遥控器

管片吊机

图9-32 管片吊机遥控器

盾构机操作

对操作人员的要求

盾构机操作人员必须身体健康，能够适应较长时间的洞内工作，无色盲，具有较强的责任心和反应能力。

盾构机操作人员必须经过专门的专业培训，具有一定的机械、液压、流体、电气及土木工程知识，对盾构机机械结构、液压流体配置、电气配置以及盾构机施工流程有一定的了解。

盾构机操作人员必须经过专门的安全知识培训，并且熟悉盾构机及地下工程施工的相关安全知识。

对于在盾构机内的作业人员，需遵守地下施工相关安全规定，并取得相关资质。

盾构机操作要求

1. 盾构机操作必须一切从保证工程质量的要求为出发点，充分保证隧道的衬砌质量，保证线路方向的正确性，并且尽量减小因盾构机施工而引起的地面下沉。所以必须做到：注浆不能保证时不能掘进；没有方向量测时不能掘进；严格执行土木工程师提出的土压指令，对掘进中的出土量突现异常时要马上报告。有问题及时提出。特别当盾构机处于土压平衡或半敞开式掘进时要严格控制盾构机的出土量。

2. 盾构机操作要充分合理地应用盾构机的各种功能，严禁为了赶进度而拼设备；要严格执行盾构机维保手册的各种安全操作要求，严格遵守机械工程师提出的参数指令。

3. 操作人员操作期间必须集中精力，不得与他人嬉戏、聊天。

4. 非操作人员严禁操作盾构机。

盾构机操作

1. 上位机参数设定

司机应根据上级部门制定的盾构机参数来设定上位机。未经有关上级部门指定技术人员的同意，严禁任何人根据个人的理解修改盾构机的任何参数，否则有可能造成盾构机或辅助设备的损坏。

（1）泡沫系统参数设定

泡沫系统参数的设定必须在土木工程师的要求下，根据工程地质的具体情况设定泡沫的压力及流量；泡沫剂的发生率等参数应根据泡沫剂供货商的要求设定，泡沫参数在初始设定完成后未经同意不能更改。

（2）盾尾密封参数设定

根据机电工程师指令输入相应的盾尾油脂密封参数。

（3）同步注浆参数设定

在土木工程师的要求下设定注浆系统的低限警告压力、启动压力和停止压力。

（4）其他参数设定

在盾构机出厂时已经设定了初始参数，只有有权限的人员才可以更改这些参数；在上位机上有“恢复出厂设置”功能，能将系统恢复到出厂初始参数。

2. 掘进前准备 检查延伸水管、电缆、风管等连接正常；

（1）检查供电是否正常；

（2）检查循环水压力是否正常；

（3）检查皮带机、皮带是否正常；

（4）检查空压机运行是否正常；

（5）检查油箱油位是否正常；

（6）检查油脂系统油位是否正常；

（7）检查泡沫系统是否正常；

（8）检查注浆系统是否正常；

（9）检查拖车轨道是否正常；

（10）检查出碴系统是否已准备就绪；

3. 土仓压力调整

如果开挖地层自稳定性较好采用敞开式掘进，则不用调正压力，以较大开挖速度为原则；

如果开挖地层有一定的自稳性而采用半敞开式掘进，则注意调节螺旋输送机的转速，使土仓内保持一定的碴土量，一般约保持2/3左右的碴土。可以通过观察面版上土压传感器值，1号压力可以为0，2、3号压力值稍大于0，4、5号压力值为1bar左右即可。

如果开挖地层稳定性不好或有较大的地下水时，需采用土压平衡模式。此时需根据前面地层的不同来保持不同的土仓压力，具体压力值应由土木工程师决定。但最大土仓压力值一定不能大于3bar，否则有可能损坏主轴承密封。

若压力大时可以采取以下几个措施来降低压力：

a.加快螺旋输送机的转速，增加出渣速度，降低渣仓内碴土的高度；

b.适当降低推进油缸的推力；

c.降低泡沫和空气的注入量；

d.适当的排出一定量的空气或水。

若压力小时可以采取以下几个措施来增大压力：

a.降低螺旋输送机的转速，降低出渣速度，增加渣仓内碴土的高度；

b.适当增大推进油缸的推力；

c.增大泡沫和空气的注入量。

增大或降低土仓内的压力是通过几种办法的综合运用来调整的，调节时要综合考虑几种方法对盾构机施工的影响，如考虑到堀进的速度、对管片的保护以及是否能发生喷涌等因素是必须考虑的。一般情况下有以下几种影响：

a.长时间降低螺旋输送机的转速可能会使开挖速度下降；

b.过量注入泡沫来保压不但不够经济，而且有可能发生喷涌；过少则可能造成刀盘扭矩增加；

c.推进系统推力过大有可能破坏管片，造成裂纹或变形；推进系统推力太小则无法掘进。

4. 推进方向的调整

盾构机方向的调节是通过推进系统几组油缸的不同压力来调节的。一般的调节的原则是：使盾构机的掘进方向趋向隧道的理论中心线方向。

调节盾构机推进油缸每组压力对盾构机掘进方向的影响一般是：当盾构机油缸左侧压力大于右侧时，盾构机姿态自左向右摆；当上侧压力大于下侧压力时，盾构机姿态自上向下摆；依次类推即可调整盾构机的姿态。

为了保证盾构机的铰接密封、盾尾密封工作良好，同时也为了保证隧道管片不受破坏，盾构机在调向的过程中不能有太大的趋势。

当盾构机处于水平线路掘进时，应使盾构机保持稍向上的掘进姿态，以纠正盾构机因自重而产生的低头现象。

5. 盾构机自转的调整

为了保证盾构机在推进过程中正确的受力状态，盾构机不能有太大的自转；通过调整盾构机刀盘的转向可以调整盾构机的自转。

6. 刀盘扭矩过大的调整

可以采取以下措施：适当加大泡沫注入量，适当降低推进油缸推力，适当降低刀盘的转速等。

7. 铰接缸操作

铰接缸的作用是为了盾构机能够很好的适应盾构机的蛇行前进，特别是为了盾构机更好的适应曲线掘进。

8. 其它辅助措施的操作

（1）泡沫系统的操作

泡沫系统一般有三种操作模式，即自动、半自动、手动，当各种条件都比较理想时可以采用自动模式，否则就要采用半自动或手动模式。根据实际情况，一般采用半自动或手动模式。此时盾构机司机根据盾构机综合参数如刀盘扭矩、土仓压力及出渣情况等，依据个人的经验对混合液或空气的流量进行手动调节，按“+”钮增大流量，按“-” 钮减小流量。当掘进结束时按停止钮停止泡沫系统。

（2）膨润土系统的操作

膨润土的作用也是为了改善碴土的特性，使其更利于掘进和出渣。当需要使用膨润土时，首先要在洞外将膨润土搅拌好并输送至洞内的膨润土罐内，然后启动搅拌泵和输送泵，并调整膨润土的泵送流量即可。停止输送时直接停止输送泵，但当罐内还有膨润土时一般不要停止搅拌泵。

（3）盾尾油脂密封阀的手动操作

当盾尾油脂密封在手动位时，可以按下每个位置的注脂按钮来进行手动注脂，这个功能主要用于盾构机始发时或对盾尾油脂密封阀检修或自动功能暂时出现故障时应用。

9. 掘进结束

当掘进结束时，按以下顺序停止掘进：

a.逐步降低螺旋输送机的转速至零，停止螺旋输送机；

b.关闭螺旋输送机后闸门；

c.停止推进系统；

d.停止皮带机；

e.若刀盘驱动压力较大，则可持续转动刀盘适当的搅拌土仓内的碴土，当驱动压力降低至一定程度时减小刀盘转速至零，并停止刀盘转动。这样有利于下次刀盘启动时扭矩不至于太大；

f.若马上准备安装管片，则按下管片安装按钮；

g.依次停止主驱动泵、补油泵、螺旋输送机泵、先导控制泵、油脂密封系统、齿轮油泵、泡沫系统；

h.若马上安装管片，可以暂不关闭推进系统油泵和辅助油泵，否则关闭之；通知有关人员进行下一工序的工作。

有害气体检测

盾构机上有一套固定式气体检测装置安装于连接桥处，分别用于检测O2含量，CH4含量，CO含量,CO2含量和H2S含量等，其含量能够在触摸屏和工控机上显示，设置有一级报警点和二级报警点，并且配有报警灯和报警喇叭,能够实现自动检测报警的功能。同时配有一套便携式气体探测装置，人员进仓时使用。

人舱

人员带压进仓作业须请有资质的专业人员，严格按照正确操作规程作业。人员带压进仓前需要对人舱进行保压试验：

准备工作

人舱保压试验前应进行仔细的检查，流体管路、气体管路和电气线路等全部正确安装完毕，且自动保压系统正常工作。仪表和安全阀须按维保手册中的要求进行检验。关闭人舱内部和外部管路上的所有手动阀门（加压阀、减压阀、排污阀等）；

加压操作

2.1 主舱和前盾人舱保压试验

关闭主舱前面进口的舱门和连通主副舱之间的舱门并通过门上的锁紧机构使舱门贴紧舱壁；

打开主舱加压阀开始往舱内加  压，此时注意主舱流量计的流量示数，禁止以超过流量计量程的流量加压，否则可能损坏流量计，舱内压力接近测试压力时进气流量宜控制在1/3量程左右；

人舱外侧面板仪表

舱内压力达到测试压力后停止加压，静置15min，然后重新加压至测试压力（此时加压微调即可），关闭加压阀，开始保压计时；

20min后观察舱内压力，压力下降≦0.2 bar即为合格。

2.2人舱整体和前盾保压试验

（1）打开连通主副舱之间的舱门使主副舱舱内空间连通，打开主副舱之间的舱壁上的连通球阀，分别关闭主舱和副舱前面进口处的舱门，并通过门上的锁紧机构将舱门锁紧；

（2）分别打开主、副舱加压阀开始往舱内加压，此时注意主、副舱流量计的流量示数，舱内压力接近测试压力时可只采用一个加压阀往舱内加压，进气流量宜控制在1/3量程左右；

（3）舱内压力达到测试压力后停止加压，静置15min，然后重新加压至测试压力（此时加压微调即可），关闭加压阀，开始保压计时；

（4）20min后观察舱内压力，压力下降≦0.2 bar即为合格。

人舱保压试验操作注意事项

（1）加压前需检查是否有人在舱内；

（2）不允许在舱内吸烟；

（3）给人舱加压人员在加压过程中需时刻注意压力表示数，加压不允许超过人舱最大工作压力；

（4）给人舱加压过程中人舱附近不允许其他人员接近；

（5）人舱保压试验期间给人舱加压人员不得离开，须等到人舱保压试验完成后舱内压力降为零时加压人员方可离开。

（6）人舱保压试验时须时刻注意土舱内压力情况，若土舱内压力有异动，须立即停止人舱加压，并给人舱减压，减压后仔细检查前舱门的密封性和前隔板上的球是否已关闭。

故障分析与处理

机械常见故障分析与处理

盾构机机械常见故障及处理措施见表表1-1。

表1-1机械常见故障分析与处理

液压、流体常见故障诊断与处理

主驱动润滑系统常见故障及故障处理方法

故障现象：工控机屏上显示主驱动润滑系统流量低，主驱动润滑系统报警。

故障原因分析：造成主驱动润滑系统流量过低，发生报警的因素比较多，下面对这些因素进行详细分析，并提出故障处理方法。

同步马达的脉冲计数传感器是否断电、损坏等，脉冲信号无法传输到PLC中，会造成主驱动润滑系统流量过低，发生报警；

故障处理方法：如果发生同步马达的脉冲计数器是否断电、损坏等；恢复脉冲计数器的接线，保证电路系统没有问题，或者更换损坏的脉冲计数器。

图12.2.1.1

齿轮油液中的杂质将出油过滤器堵塞，会造成主驱动润滑系统流量过低，发生报警；通过查看过滤器前后两处的压力表及工控机的压差发讯器报警信号判断是否是过滤器堵塞。

故障处理方法：如果发生齿轮油出油过滤器堵塞，将堵塞的过滤器滤芯更换掉，并对齿轮油进行检查。

齿轮油系统压力过低，齿轮油通过溢流阀返回变速箱，造成主驱动润滑系统流量过低，发生报警；

故障处理方法：按照齿轮油系统要求的压力值重新调节，达到系统运行的压力要求。

图12.2.1.2

齿轮油液中的杂质将进油处磁性过滤器堵塞，造成齿轮油泵吸油不畅，造成主驱动润滑系统流量过低，发生报警；

故障处理方法：如果发生齿轮油进油的磁性过滤器堵塞，将磁性过滤器的滤芯拆下来清洗干净后重新安装上，并对齿轮油进行检查。

同步马达内部的齿轮磨损，有一部分齿轮油从间隙流出，脉冲计数器没有计数，会造成主驱动润滑系统流量过低，发生报警；

故障处理方法：将同步马达内部磨损的齿轮更换掉。

图12.2.1.3

盾尾油脂密封系统常见故障及故障处理方法

故障现象：气动油脂泵的泵送频率很高，泵杆发热严重。

故障原因分析：气动油脂泵的泵送频率很高，一般都是因为气动油脂泵在空运转时，或者气动油脂泵的进气压力过高和进气量过大；下面对气动油脂泵的泵送频率过高问题进行详细分析，并提出故障处理方法。

油脂桶内的空气没有排干净，导致气动油脂泵的拉杆没有与油脂桶内的油脂接触，导致气动油脂泵的拉杆处于悬空状态，这个时候启动气动油脂泵，就会造成气动油脂泵空运转；

故障处理方法：将气动油脂泵的排气孔旋开，保证油脂桶内密闭空腔与大气连通，靠气动油脂泵的自重将密闭空腔内的空气排出。

气动油脂泵在运行过程中，气动油脂泵的气缸提升阀处于中位，容易造成气动油脂泵的拉杆与油脂桶内的油脂分离，导致气动油脂泵的拉杆处于悬空状态；

故障处理方法：将气动油脂泵的气缸提升阀处于下降的阀芯位置，随时对气动油脂泵的压盘保持下压的力。防止气动油脂泵的拉杆与油脂桶内的油脂分离。

气动油脂泵的进气压力和进气量过高时，也会出现气动油脂泵的泵送频率很高；故障处理方法：将进气路的三联件的压力降低并将进气阀的开口减小。

图12.2.2.1

HBW油脂密封系统常见故障及故障处理方法

故障现象：系统流量偏低，气动油脂泵一直在工作，HBW油脂消耗量偏大。

故障原因分析：HBW油脂系统备有带脉冲传感器计数的同步马达，用来监测系统的油脂消耗量，现系统流量偏低，气动油脂泵一直在工作，HBW油脂消耗量偏大，很可能是同步马达磨损严重，马达几乎不转动或者转速很低，油脂直接从缝隙进入管路。马达监测流量比实际流量偏小，造成HBW油脂消耗量偏大。

故障处理方法：拆解同步马达，齿轮磨损严重则更换齿轮，壳体磨损严重则更换同步马达。

故障现象：气动油脂泵出口压力很高，HBW流量偏低。

故障原因分析：根据现象可以知道系统憋压，由于HBW油脂比较粘稠且带纤维结构，油脂很容易缠绕在齿轮轴端上，将齿轮卡死或使齿轮转速变低，此时系统压力很高，而流量则偏低甚至监测不到流量。

故障处理方法：拆解同步马达，清洗同步马达轴端，用手拨动齿轮，转动顺畅无卡滞，表明同步马达就能正常工作。

故障现象：掘进过程中，HBW系统气动油脂泵启动后很快就停止工作，设备能够正常掘进。

故障原因分析：HBW系统是按1min为一个计数周期来统计HBW油脂消耗量，根据现象可以判断，在一个计数周期内，因速度太快，HBW油脂流量很快达到系统所要求的流量值，此时泵就会停止工作。虽然设备能正常掘进，但是在一个计数周期内，HBW停止注入时间过长，主驱动密封存在安全隐患。

故障处理方法：如图12.2.3.1所示，调节阀控制气流速度，使得在一个计数周期内前2/3的时间气动油脂泵一直在工作，后1/3的时间内气动油脂泵停止工作。

图12.2.3.1

油脂集中润滑系统常见故障及故障处理方法

故障现象：某一润滑部件（如主驱动外密封）流量为零。

故障原因分析：流量为零有两种可能，一是分配器卡死，此时电动油脂泵外密封对应的安全阀（如图2所示）出会有油脂溢出；二是分配器计数传感器故障，监测不到流量。

故障处理方法：分配卡死则拆洗分配器或者更换新的分配器；若是计数传感器故障，则更换计数传感器。

图12.2.4.1

故障现象：某一润滑部件（如主驱动外密封）流量偏小或者偏大。

故障原因分析及处理方法：流量偏小或者偏大，可以通过在多头泵上，调节相对应的柱塞，使得流量达到系统要求。如图3所示，松开锁紧螺母，拧紧调节螺钉，流量减小；反之，流量增大。

水循环系统常见故障及故障处理方法

故障现象：主驱动、空压机等冷却系统或部件温度升高报警；

故障原因分析：内循环冷却水流量不足；

故障处理方法：

检查冷却部件或系统的冷却进水、回水的球阀、截止阀等阀门是否打开，确保冷却水循环流通；

图12.2.5.1

检查水泵进出阀门是否完全打开，检查水泵吸水口是否有被杂物堵住，检查水泵出口压力是否正常，并根据以上检查结果逐一排查；

图12.2.5.2

故障现象：有些部件或系统冷却水流量多，有些流量少，流量少导致温度偏高；

故障原因分析：各部件或系统冷却水流量分配不均

故障处理方法：通过调节各部件或系统的冷却水流量控制阀门（截止阀）的开度，到达调节冷却水流量的目的。

图12.2.5.3

故障现象：冷却器冷却效果差，内循环水温高，热量散发不好，隧道内温度高。

故障原因分析：外循环水流量不够，内循环水温偏高，其原因是冷却器结水垢堵塞，导致冷却器冷却效率降低，内外循环水换热不充分；

故障处理方法：

对外循环水进行软化处理，降低水的硬度；

清洗冷却器的水垢，提高冷却效果。

图12.2.5.4

故障现象：过滤器进出水口压差大；

故障原因分析：袋式过滤器滤网被堵；

故障处理方法：

定期清洗过滤器滤网；

对外循环水进行初过滤，提高水质。

图12.2.5.5

泡沫系统常见故障及故障处理方法

故障现象:混合液配比不正常：

故障原因分析及处理：

比例控制器给电后不动作或反应迟钝，检测控制器控制电流是否满足；

泡沫发生器是否堵塞影响通流能力；

程序界面膨胀率是否设置妥当，每路流量总和设置是否合理；

气体质量流量单位参数设置错误；

上位机界面显示土仓压力是否偏高；

混合液泵电流参数设置是否合理，吸口阀门是否处于打开状态；

压缩空气控制气动球阀是否打开到位；

气路减压过滤阀堵塞，供气量不足。

图12.2.6.1

故障现象：气体流量计流量显示不对。

故障原因分析及处理：

气体质量流量计测量管含水量偏高，测量不准，需给系统排水；

质量流量计单位参数设置错误；

比例控制阀开启响应缓慢。

故障现象：外循环水出现泡沫。

故障原因分析及处理：

外循环回水补水压力偏低，补给过程中泡沫原液返窜至外循环水中；

补水管路单向阀封闭不严，泄漏；

补水气动球阀关闭不严、泄漏。

图12.2.6.2

膨润土系统常见故障及故障处理方法

故障现象：膨润土泵无法启动运行或无流量输出：

故障原因分析及处理：

泵启动时，气动卸荷阀无法正常工作；

泵吸口闸阀未打开或吸口堵塞；

泵制动器未松开或空档运行（档位组合A1B1、A1B2、A2B1、A2B2）；

管路堵塞或末端阀门未打开；

线路接触不良，线路松动。

图12.2.7.1

二次通风系统常见故障及故障处理方法

故障现象：风量不够，隧道内体感差：

故障原因分析及处理：

检查设备连接处软管是否过长，褶皱严重，影响通风能力；

管路连接不结实，破损，漏风量严重；

一次通风量不足，二次风机吸口管路变形严重。

同步注浆系统常见故障及故障处理方法

故障现象：按下注浆控制面板上绿色的“启动”按钮，与注浆系统液压泵相连的异步电机完全没有动作。

故障原因分析及处理：查看注浆控制面板触摸屏的“警告信息”（见图12.2.9.1）并由电气人员检查线路。（电气院编写电机无法启动故障排除）

故障现象：按下注浆控制面板上绿色的“启动”按钮，与注浆系统液压泵相连的异步电机旋转若干圈后立马跳停。

故障原因分析及处理：按下“启动”按钮前手捅加载电磁换向阀阀芯（见图12.2.9.2），确认阀芯在电磁线圈不得电的情况下是处于初始位置的。若阀芯不处于初始位置，则拆出阀芯并用液压油清洗阀芯及阀座内部，清洗完成后复原再按下“启动”按钮试一下。若异步电机还是出现跳停现象则由电气人员检查线路。（电气院编写电机跳停故障排除）排除电气原因后还是出现跳停现象则更换加载电磁换向阀。

故障现象：注浆系统液压泵无法加载。

故障原因分析及处理：查看注浆控制面板触摸屏的“警告信息”，若有警告信息，由电气人员检查并排除。在没有警告信息的情况下，启动注浆系统液压泵，手捅加载电磁换向阀阀芯能加载但按控制面板的按钮无法加载，则由电气人员检查线路；若手捅加载电磁换向阀阀芯不能加载，则拆出阀芯并用液压油清洗阀芯及阀座内部后再尝试；若还是不能加载则更换加载电磁换向阀。

故障现象：某一路或者几路砂浆泵无法动作。

故障原因分析及处理：查看注浆控制面板触摸屏的“警告信息”，若有警告信息，由电气人员检查并排除。在没有警告信息的情况下，首先确认注浆系统液压泵出口球阀处于完全打开状态；确认无法动作的那一路砂浆泵的注浆速度设置不为零（排除故障时建议将注浆速度设置为100%）；确认无法动作的那一路的砂浆泵的“检修手柄”处于“非检修”状态（见图12.2.9.3）。最后查看注浆控制面板的“手动/自动”模式旋钮。若处于“自动”模式，则确认注浆压力高限、低限设置是合适的（见图12.2.9.4），若不合适则修改设置值。若修改设置值后还是不能动作，手捅砂浆泵正、反泵电磁换向阀阀芯或者扳动电磁换向阀的“手柄”（12.2.9.5），看有故障的那一路砂浆泵是否动作，如果有动作，则由电气人员检查线路。若处于“手动”模式，排除过程同上，只是不需要查看注浆高限、低限设置值。

故障现象：某一路或者几路砂浆泵注浆流量不够。

故障原因分析及处理：首先确认注浆系统液压泵出口球阀处于完全打开状态；确认注浆流量不够的那一路砂浆泵的注浆速度设置是100%；确认砂浆泵吸口刀闸阀是完全打开的；确认砂浆泵控制阀组上面的节流阀（见图12.2.9.3）开度是否正确，通常“节流阀”调节螺钉出厂设置为拧紧后松一圈；确认砂浆泵“砼缸活塞”（见图12.2.9.6）、“出口阀芯”（见图12.2.9.7）、“吸口阀芯”（见图12.2.9.7）磨损程度不大，若磨损过大，则更换相关零部件；确认注浆管路没有堵塞，若堵塞则马上清理。

故障现象：某一路或者几路砂浆泵注浆压力不够

故障原因分析及处理：首先按照第5点的故障原因分析与处理步骤，确认注浆压力不够的那一路的注浆流量是足够的。如果处于“自动”模式，确认注浆压力高限、低限设置是合适的，若不合适马上修改。如果注浆压力还是不够，现场调换注浆压力传感器。若调换注浆压力传感器后注浆压力正常，则更换调换前的注浆压力传感器。

压缩空气系统常见故障及故障处理方法

故障现象：气动球阀不能正常开启或者关闭，拆开气动球阀发现内部有大量的水；气动油脂泵不能正常工作，拆开气缸发现内部有大量的水等。

故障原因分析：上述现象均与工业用气中含水量过高有关。当工业用气含水量较高时，工业用气内部的气态水会在一定的条件下液化成液态水，贮存在气动球阀或者气动油脂泵等气动元件中，一方面使气动元件中的金属部分锈蚀，另一方面，由于液态水的可压缩量远远小于气体的可压缩量，这一部分液态水的存在使得气缸的行程小于设计值，因此气动元件无法正常工作。

故障处理方法：压缩空气系统有两套排水装置，一套为手动排水装置，另一套为自动排水装置。解决压缩空气含水量过高的问题，需从这两套装置下手。

如12.2.10.1图所示，在压缩空气罐下方有一个一寸的手动球阀，每隔一段时间需打开该球阀将气罐内析出的水排净，是避免压缩空气含水量过高的非常重要的一个方面。

图12.2.10.1 压缩空气罐下方的排水球阀

在手动排净压缩空气罐内析出的水后，还应检查各个过滤器下方的自动排水阀工作是否正常。首先观察自动排水阀上的手动蝶型球阀是否处于打开状态（图中所示状态为打开状态），若手动蝶型球阀处于关闭状态，则需将其打开；其次，观察自动排水阀上的指示灯是否正常，若指示灯处于熄灭状态，则需检查电气接线或者更换自动排水阀；轻按自动排水阀上的Test按钮，若自动排水阀打开，则说明自动排水阀能正常工作，否则需更换自动排水阀。

图12.2.10.2自动排水阀

故障现象：气动油脂泵泵头有大量油雾喷出，同时三联件中的油消耗过快。

故障原因分析：由于三联件中的油雾器油量设置较大，使得压缩空气在通过油雾器时带走了大量的润滑油，形成一定的浪费。

故障处理方法：如图12.2.10.3所示，将三联件的油雾器油量调节旋钮向“-”方向调节。

图12.2.10.3三联件调节油雾器

故障现象：压缩空气压力达不到额定值。

故障原因分析：压力达不到额定值原因可能有以下两种，一是管路球阀开关不到位或者管路泄漏，二是空压机故障。

故障处理方法：首先检查压缩空气管路是否有连接错误或者较大的泄漏点，并检查各个球阀是否按照要求开关到位。若均没有问题，请联系空压机厂家对空压机进行处理。

自动保压系统常见故障及故障处理

故障现象：自动保压系统调节阀逻辑混乱，开挖仓压力不能稳定在设定值附近。

故障原因分析：管路连接错误、使用不规范或者元件问题。

故障处理方法：检查气源处理单元3999滤芯，若第一套白色滤芯变色，需要更换3999整套滤芯；若滤芯严重变色，则需对整套保压系统进行清洁度检查。

图12.2.11.1检查3999滤芯

对照原理图，核对保压系统管路连接。若管路没有问题，而问题未得到解决，请联系厂家处理。

图12.2.11.2 核对自动保压系统管路连接情况

元件常见故障及故障处理

空压机常见故障以及解决方法

故障现象：机头排气温度高

故障原因分析和处理方法：

数据收集：用红外线测温仪测量机头排气口、冷却器进出油管、油气筒表面、机头进油管、冷却器进出水管（水冷型）、环境温度。

数据分析：

正常机头进油管温度与机头排气口温度之差在30℃以内，如果超过该温度，说明机头温升过高。可能原因：机头进油量不够。可检查油路系统是否堵塞。或系统润滑油不足。

正常冷却器进油管与冷却器出油管温差在25 ℃左右，温差过大可能原因：经过冷却器的油量不足，温控阀没有全开，可检查温控阀；

温差过小可能原因：冷却器换热量不足，可检查冷却器是否堵塞，冷却水量不足，冷却水温过高，或风机故障。

机头进油管温度如果大于冷却器回油管温度，可能原因：温控阀没有完全打开，需检查温控阀。

机头进油管温度如果与冷却回油管温度相同，可能原因：机头进油量不足，系统缺油。或机头本身问题。

冷却器进出水温差一般在8 ℃，温差过大，说明冷却水流量不够，温差过小，说明油量不足。

环境温度过高也是排气温度高的重要因素，加强通风，改善导风罩。

图12.2.12.1

图12.2.12.2

故障现象：机组跑油严重。

故障原因分析和处理方法：

检查与处理：

储气罐排污放水，查看含油量。确认油是否真正随气跑出。

检查客户现场循环冷却水，查看是否有油花。确认水冷却器油路与水路是否相窜。

检查回油单向阀，看回油口是否堵塞，拆开油气筒盖，看油分芯内是否残油。确认油分芯与回油单向阀是否正常。

机组卸载运行，看系统内压是否持续上升，确认卸载状态泄放气量与进气补给量要平衡。 如果卸载内压持续上升，易导致跑油严重。

调整最小压力阀，卸载泄放量、补气量，确保卸载运行时，系统压力稳定，且不排气。

机头排气温度过高，也会导致跑油严重。

故障现象：气量不足，压力打不上来。

故障原因分析和处理方法：

检查与分析

工况环境：四周保持通风顺畅。

查看空压机门板进风口是否严重堵塞，打开门板，确认是否有负压过重，负压过重，则是门板堵塞。

查看空滤芯是否堵塞。

查看进气阀是否全开。

海拔高度也会对气量影响很大，高海拔地区会大大缩减排气量。

机组长时间运行（1万小时以上）也会减少气量。

维修后的机头同样会减少气量。

图12.2.12.3

故障现象：冷却油乳化

故障原因分析和处理方法：

检查与分析

工况环境：湿热地区易发生油品乳化现象。湿度很大的季节也易出现。

机组长期处于卸载状态，机组排气温度长期低于70℃，易出现乳化。

正常0.8MPa运行机组，排气温度不能低于70 ℃， 1.0MPa压力状态，排气温度不能低于78 ℃， 1.3MPa运行，排气温度不能低于83 ℃。

湿热地区机组不能长期卸载。

水冷却器油水相窜会导致冷却水进入油路系统，发生乳化。

空压机每天开机前，从油气筒底部排污阀放油， 查看油品变化及含水量。

图12.2.12.4

故障现象：主电机电流偏大

故障原因分析和处理方法：

检查与分析

配电房与空压机距离最好不要超过30米。

配电房如果与空压机距离较远（大于50米），应采用几倍线径导线，减少线路电压降。

配电房变压器容量应保证是总负载1.3倍以上。

电机应定期按维护使用说明书加注油脂。

现场电源电压稳定，最好能稳定在380~390V之间，如果电压偏低易导致电流偏大。

检查油分芯内压，油分芯内压过大，会出现电流偏大。

电机应尽量避免处于长期潮湿的空间运行。

冬季气温过低，易出现电流偏大。

油品变质甚致结焦会出现电流偏大。

电机轴承损坏会出现电流偏大。

主机头损坏会出现电流偏大。

水泵常见故障以及解决方法

膨润土泵常见故障以及解决方法

泥浆泵易损件的更换：

阀座更换方法

如图1中所示将件5、6、7、9、10、11松开，将件1、2、4、8取出，用专用拆卸阀座工具如图2所示装入泵头，用扳手紧动螺母1将件4（阀座）拉出，清洗干净泵头阀座孔和件4的锥面结合面，去除毛刺和其它附着物，放入件4，用铁锤敲击件4上部，将其锥面与泵头结合锥面贴合，阀座装入打紧后不允许有松动现象。

活塞更换方法

如图3中所示将件8、9、10、松开，将件11、7取出，用专用套筒扳手将件6松开取出，取出件5，再用专用套筒扳手将件4松开取出，取出件3，用专用拆卸活塞座工具如图4所示，用螺纹联接件1螺纹，将件1及件2取出，松开专用拆卸活塞座工具，新装上件2（活塞），再装上拆卸活塞座工具，将活塞座及活塞装配在活塞杆上，注意活塞座后的偏方槽与活塞杆的偏方槽要对正。松开取出拆卸活塞座工具，装入件3，用专用套筒扳手将件4压紧件2、3，注意压紧力度的大小应适中，以避免活塞的压缩量过大，加大活塞与缸套之间的摩擦力，加快活塞与缸套的摩损。装入件5，用专用套筒扳手将件6压紧件5。再装上其他零件，完成活塞的更换。活塞的松紧程度在泥浆泵工作时再作多次调整，以缸套外表面不发热，缸套后有无浆液漏出为最佳。

缸套的更换方法

图5所示用上述方法将件11、12、13、14、10、9、8、7、6、5、4、依次取出，用扳手将件1松开取出，用拆缸套的专用工具按图6所示装好，用扳手将缸套从缸套孔中拉出。将新缸套装上O形圈，外表面涂抹润滑酯，用铜棒或木棒将缸套轻轻敲击装入缸套孔，让缸套台阶面与缸套孔端面贴合

电气常见故障分析与处理

变压器供变电故障

低压配电回路故障

PLC故障

Siemens的S7-300系列与S7-400系列PLC类似，但现在，Siemens推出了性能更加强大的S7-1500系列PLC，现以S7-400和S7-1500分别论述PLC常见故障。

S7-1500系列PLC常见故障

CPU 1516-3 PN/DP 上配有三个 LED 指示灯，用于指示当前的操作状态和诊断状态。下表列出了 RUN/STOP、ERROR 和 MAINT LED 指示灯各种颜色组合的含义。对于其它故障信息，可以从CPU的显示面板直接查询。

S7-400系列PLC常见故障

1. 以CPU 414-3 PN/DP 为例，指示灯各种颜色组合的含义如下表。

2. 以PS407 10A为例，电源模块指示灯颜色含义如下表。

控制回路故障

管片拼装遥控器故障

盾构机施工操作应急处置

概述

贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针及相关的法律、法规、制度等，保证盾构机施工的顺利进行，需加强盾构机施工的应急管理，下面就盾构机施工操作风险源的辨识及常遇的问题的应急操作阐述处置。

盾构机施工操作中需要清楚、准确的辨识风险源，那么就需要知道那些是风险源，下面总结说明盾构机操作的风险源：盾构机测滚、刀盘卡死、盾尾渗漏、螺旋机喷涌、盾构机施工地面沉降、盾构机施工隧道内人员伤亡等。

根据盾构机操作的特点，结合以往操作经验，为确保盾构机安全操作，实现风险预控，为安全操作保驾护航，特将常遇的问题的应急操作处置简述。

盾构机测滚

盾构机掘进施工过程中刀盘旋转切入掌子面，被开挖土体提供切削阻力，通过主驱动传递到盾体，对盾体形成一个与刀盘旋转方向相反的转动力矩导致盾体测滚发生。

由此可见盾体侧滚与以下三个因素有关：

刀盘切削开挖面所受阻力，即刀盘转矩；

包裹盾体的土体所提供的摩擦力；

推进油缸作用在管片上的推力。

在始发阶段，由于没有包裹盾体的土体所提供的摩擦力，且推进推进油缸推力较小，需在盾体上焊接防扭块，卡在始发托架上以提供滚动阻力。且在始发过程中要严格控制贯入度，尽量减小刀盘扭矩，并密切注意防止刀盘扭矩突变导致崩开防扭块使扭转超限损坏连接桥等。

在正常掘进过程中应注意保持合理刀盘扭矩及贯入度。提供合适的推力参数，过小易导致侧滚趋势加大；推力过大会间接导致刀盘扭矩增大使侧滚趋势增大。在稳定土体中施工应合理控制出土量，防止超挖造成土体提供的摩擦力减小。保持合理频率切换刀盘转向，使刀盘侧滚值保持在理想参数范围内。

刀盘卡死

刀盘卡死现象在砂性土、砂土及黏土中发生的概率比较低，但在砂卵石层中，尤其含有大粒径卵石发生的几率较高。刀盘卡死不仅严重影响施工进度，而且在刀盘脱困时所需启动扭矩较大会对主驱动保险轴造成损伤严重时保险轴断裂造成较大的经济损失。频繁转动刀盘会对地层产生扰动不利于地层稳定。

刀盘卡死原因有以下几个方面：

1. 泥浆浓度不够或浓度过大 （泥水盾构机）

当膨润土浆液较稀时，排浆泵只带出砂土及小粒径的卵石，一些比较大的卵石滞留在开挖仓掘进结束后，如果循环时间过短导致开挖仓内渣土不能排净，拼装管片过程中大粒径卵石及未排干净的渣土会沉积在开挖仓底部，再次转动刀盘时，刀盘受到的摩擦阻力矩较大，当超过其自身的额定最大扭矩时刀盘被卡住。当膨润土浆液浓度过高时，停止掘进后，高浓度泥浆会在开挖面形成一层较厚的泥膜，刀盘刀具可能被嵌入泥膜中，加上开挖后泥浆中沉淀下来的一些渣土，使得刀盘旋转的阻力矩较大，造成刀盘不能旋转。

盾构机刀具磨损严重

盾构机在砂卵石地层中掘进时，盾构机刀具磨损较严重。刀盘线速度越大的部位磨损程度也越大。盾构机掘进时，由于刀具磨损，刀盘扭矩较大，同时刀具刃角受力发生变化，当遇到大粒径卵石时，可能会出现崩刀现象，造成扭矩突然增大，当大于其安全扭矩时，刀盘停止旋转，造成再次启动困难。

停止掘进后刀盘旋转时间太短，停机扭矩过大

盾构机掘进结束后，立即停止刀盘旋转，停机扭矩过大。一方面停机位置地层中与刀盘接触的部分砂石未被切削下来。另一方面已经切削下来的较大卵石因为刀盘停止旋转不能随膨润土悬浮液排出开挖仓从而沉积下来。这些都会对刀盘再次启动造成困难。

地层产生变形

掘进结束后，保压过程中地层可能产生变形压迫刀盘，使刀盘启动摩擦力矩较大造成刀盘卡死。解决办法及预防措施：

解决办法

刀盘卡死后，盾构机操作人员要使刀盘脱困必须采取合理的方法，避免对地层产生扰动与对刀盘驱动装置造成损伤。

可以通过泥浆循环系统和冲刷系统对开挖仓及刀盘反复进行冲刷，然后转动刀盘，顺时针逆时针各试几次，也可以将刀盘旋转按钮打到脱困扭矩模式下启动刀盘；

通过泥浆循环系统反冲模式冲刷沉积在开挖仓底部的渣土，然后再通过正常的循环模式排出开挖仓内的渣土，再转动刀盘；

将推进油缸全部缩回，但缩回长度不能过大，使盾构机向后退一些，刀盘刀具离开开挖面，然后顶紧油缸旋转刀盘，此种方法可能会对盾尾密封刷造成意外损坏，需谨慎使用。

预防措施

要解决泥浆浓度不合理造成的刀盘被卡问题，就必须合理配置泥浆浓度，即能很好的在开挖面形成泥膜又不会因泥膜太厚而使刀盘被卡；

盾构机操作司机要认真记录各项掘进参数，当发现刀盘扭矩、掘进推力等参数不正常时组织专业人员带压进仓检查刀具磨损情况必要时更换刀具；

掘进结束后，不要立刻停止刀盘，让刀盘继续旋转直到刀盘扭矩降到安全值以下后停止；

盾构机停止掘进保压期间，每隔一段时间（根据现场情况拟定时间）转动一次刀盘，刀盘有转动即可停止，以免过度扰动地层。

盾尾渗漏

盾尾渗漏即盾尾与管片之间出现间隙，有水、泥浆等杂物渗漏出来。盾尾刷产生渗漏必将影响同步注浆的质量，达不到注浆的预期目的，给工程质量带来隐患。泥水平衡也将受到影响，使盾构机掘进增加不安全因素，同时给管片拼装带来不便。因此要格外重视盾尾刷渗漏，并在发生盾尾渗漏后制定切实可行的预防措施和解决办法，保证盾构机正常掘进。

盾尾渗漏主要原因

（1）同步注浆压力设定不合理

同步注浆量过大，注浆压力必定增高、注浆压力设定不合理，一般超过盾尾油脂密封压力，可能会击穿密封刷而引起漏浆现象。另外，由于盾构机操作人员技术不熟练、操作经验不足、注浆压力设定不合理部分管路注浆量偏大造成砂浆不能充分填充管片空隙，而是堆积在注浆口附近使注浆通道受限制，后续浆液压力剧增，当浆液压力高于盾尾刷和油脂的抗压力时就会击穿盾尾刷发生漏浆现象。

因此，在施工过程中要合理设定每个管路的注浆压力，控制每根管路的注浆量，确保每条管路注浆量不要过大或过小，并控制总体注浆量在理论范围内。

（2）开挖仓泥浆压力过高

盾构机掘进或保压过程中，气垫仓气体压力设定过高从而使开挖仓泥浆压力过高可能会破坏密封刷而发生渗漏。另外，掘进过程中操作泥浆循环系统时，若排浆泵或破碎机隔栅处被较大的石块堵塞造成排浆量突然降低，而进浆流量没有及时调低会使气垫仓液位突然升高进而开挖仓泥浆压力也随之突然增大，泥浆压力瞬间增大可能会击穿尾刷而泄漏。

盾尾油脂量和压力不足

盾构机掘进过程中，盾尾刷与管片摩擦消耗的油脂与掘进速度成正比，如果掘进速度过快而没有及时调整盾尾注脂泵注脂率，密封刷内的油脂压力将达不到设定压力，势必造成盾尾渗漏。

管片拼装错台过大

由于管片拼装手技术不熟练或连接螺栓没打紧会造成管片错台。如果管片错台过大，尤其是纵向错台，会使盾尾刷不能严密包裹整环管片，盾尾刷与管片之间会出现薄弱环节，虽然掘进时盾尾刷与管片之间有油脂，但在较高的注浆压力与泥水压力作用下很可能击穿盾尾刷而泄漏。

管片拼装时盾壳内可能有异物、小石块、废铁块等被拼在管片下面，盾构机向前推进时异物很可能被刮蹭到盾尾刷处毁坏密封刷造成漏浆现象。

管片拼装时要缩回推力油缸，由于刀盘仓内有泥水压力作用，当泥水压力对盾构机施加的反向推力大于推力油缸的锁紧力时，盾构机将后退从而造成盾尾刷损坏。

解决办法

盾构机施工前应在隧道线路上多个地点进行土质和地下水调查，认真计算水土压力，制定施工技术交底。操作人员必须严格按照交底设定气体压力。

对于拼装手，需打紧螺栓并及时进行复紧作业。拼装管片之前将盾尾区域清理干净保证没有异物，以免损坏盾尾刷。操作油缸控制面板时，在能保证管片拼装空间的情况下尽量少收油缸以免盾构机后退。

对于盾构机司机，当发现排浆不畅时迅速做出反应，停止掘进转到旁通循环模式以排除堵塞的石块或人工进行移除。若格栅处被堵可通过反冲循环模式冲开渣土。

盾构机姿态

在盾构机掘进过程中，可能会由于盾构机司机经验不足或地质等各方面因素的影响使盾构机与导向系统难以避免有一定的偏差。为了使盾构机与设计理论线吻合必须进行纠偏，纠偏时操之过急可能导致盾构机对管片产生偏压现象。即一侧盾尾间隙过大另一侧过小，而盾尾间隙过小会使盾尾刷受到过度挤压而发生塑性形变。盾尾刷一旦失去弹性将不能有效起到密封作用造成渗漏。

盾构机掘进过程中一定要严格控制纠偏量，一般控制在每米5mm左右为宜。 对盾构操作人员进行必要的技能培训，提高操作水平，控制好盾构机姿态。

螺旋机喷涌

1．螺旋机产生喷涌原因：

（1）当盾构机通过富含地下水的砂卵石地层，有岩石分化界面和裂隙的岩层；

（2）通过风化岩等地质不均匀上软下硬地质；

（3）刀盘及土仓结泥饼的情况下，地下水补充螺旋机出土形成的空洞造成喷涌；

（4）富水地层条件下已成型的盾构机施工隧道同步注浆量没有完全充实衬背空隙，以致留下流水通道流入泥土仓，形成“喷涌”；

（5）黏土地层由于土体改良参数设置不合理，土仓内渣土搅拌不均匀，泡沫剂和水与渣土分离导致喷涌；

螺旋机喷涌的危害

喷涌带出大量的泥沙和水，导致土仓土压降低，地层地下水填补空隙造成地表沉降。且喷涌的泥沙污染隧道造成停机清渣等增加工作量及影响施工进度。

盾构机操作人员须深入了解螺旋机喷涌防治办法，根据防治办法进行施工。

保持连续稳定掘进施工，减小拼装等停机时间，防止土仓失压地下水汇集；

确保合理的贯入度，以保证土仓内渣土搅拌均匀；

确定合理的渣土改良剂参数，改善土仓内渣土的和易性，使土体中的颗粒和泥浆成为一个整体，连续从螺旋输送机排出，避免喷涌；

根据工况考虑加入高分子聚合物及膨润土，以形成高稠度泥浆以达到改善渣土止水性，悬浮沙石改善渣土流动性，减小水土分离；

确保同步注浆质量，必要时进行二次注浆。以封堵背后汇水通道；

出现喷涌现象，通过控制螺旋输送机后闸门的开度，适当向前掘进，让刀盘切削下来的土体将泥土仓内的水不断地挤出，减少泥土仓内的含水量，通过刀盘的转动，将土仓内的土体搅拌均匀。然后才将螺旋输送机的后门慢慢打开，边掘边出土，始终保持土仓内压力稳定；

两道螺旋机后闸门同样通过控制螺旋机两道闸门的开度，来降低喷涌量，进而进行掘进。

盾构机施工地面沉降

在地质、水文及地表情况相近时，盾构机司机操作隧道掘进时，对掘进过程中的各项参数的变化起着决定性作用，是盾构机施工中至关重要的岗位，因此，盾构机司机的操作水平在一定程度上决定了盾构机施工对地层沉降的影响。

对掘进模式的选择

盾构机掘进根据不同的地质条件有敞开式、半敞开式、土压平衡式和泥水加压平衡式以及混合掘进模式等多种掘进模式，以适应硬岩、软硬混合地层和含水软岩以及含水松软地层，特别是在饱和含水、灵敏度较高的软土等地区的掘进。

采用土压平衡模式时，碴土应有良好的流塑状态、良好的粘稠度、低的内摩擦角和低的透水性，当满足不了需求时，需给开挖面、混合仓和螺旋输送机内注入外加剂对碴土进行改良，使开挖土具有流动性和止水性。另外，压缩的土体止水性差，当地下水压高时，易出现喷发现象，这时要注入添加剂，使开挖土具有流动性和止水性，平衡开挖面的土压和水压。施工中采用的外加剂是泡沫和膨润土，泡沫通过盾构机上的泡沫系统注入，膨润土以悬浮液的形式通过膨润土系统注入到开挖仓和输送机进口，当必要时从盾壳上注入，及早充填盾壳背空隙，控制地表沉陷。

壁后注浆

壁后注浆主要是为了防止由盾尾空隙引起的隧道周围围岩变形，控制地表沉陷，同时可以提高隧道的止水性，使隧道管片与周围土体形成整体，保持结构稳定，确保管片的早期稳定。因此管片壁后注浆的均匀和充分也是很重要的。

控制循环出碴量

严格控制掘进速度，控制每循环的出碴量，保持开挖土量和出土量的平衡，密切关注出碴碴土的物理性能。不同的地层考虑相应的松散系数来控制碴土量。

控制地层失水

地下水的流动使土粒产生位移，土粒间空隙压缩，水位下降使土体内有效应力增加而发生固结现象，造成地表沉降。就止水性而言，粘性土的渗透系数较小,砂性土渗透系数大。

对于土压平衡盾构机仅靠土仓和螺旋输送机的压缩效应不能有效止水。掘进时密切关注开挖面的出水情况，当发现碴土太稀、水量增大，开挖面有地下水涌出时，立即关闭螺旋输送机仓门，给开挖面或土室内注入泡沫或膨润土外加剂以补充细微颗粒的不足或置换细微颗粒中的空隙水，使开挖土体具有止水性，同时实现气压或土压平衡模式掘进。

其他控制措施

盾构机在曲线推进、纠偏、抬头或叩头推进过程中，实际开挖断面不是圆形而是椭圆，从而会引起附加变形，此时应调整掘进速度与正面土压，达到减少对地层的扰动和减少超挖的效果，从而减少地层的变形。

随着现在对环境控制的要求越来越高，对盾构机穿过城市中心重要建筑时的影响要求极为严格（一般要求施工时地面沉降控制在+10mm～－30mm 之内）。盾构机施工不可避免地干扰原土层的平衡状态，虽从理论上可实现无沉降施工，但限于目前工艺和施工手段、操作质量，几乎无法做到地面无沉降或隆起。当发生地面沉降时，盾构机司机应立即作出判断：

地面沉降接近警戒值时的处理：

加强监测，根据沉降值变化大小及速率情况，分析沉降变形原因，增加监测频率，及时反馈信息；

严格控制出土量，加强对出土量的计量；

将情况及时上报监理、业主，分析地质水文条件，检查碴土样本；

控制好盾构机姿态，选择合理的掘进参数，加强对泡沫、膨润土等添加剂的控制，进行碴土改良，保证同步注浆压力及注浆量；

保持土仓压力平衡，可采用加气压模式。

沉降变形异常过大且持续增加超警戒值时的处理：

加强监测，增加监测频率，及时反馈监测数据，分析沉降值变化大小及速率情况；

将情况及时上报监理、业主，密切注意工程地质及地表沉降变化情况，收集原始数据，请设计、设计咨询等各方专家来分析沉降原因，采取果断措施；

必要时停止盾构机掘进，保持土仓压力平衡。为弥补同步注浆的不足，可在脱出盾尾的10～15环管片背后进行二次注浆，保证注浆压力及注浆量，浆液可采用双液浆或水泥液浆；

加强设备管理，做好设备故障诊断及保养；

对地表情况进行巡查，如果存在地面塌陷或建筑物倾斜、坍塌的危险，参照地面塌陷或建（构）筑物倾斜、坍塌的应急措施。

盾构机施工隧道内人员伤亡

盾构机司机作为盾构机施工的重要参与人员及隧道内主要管理人员，对盾构机施工安全和班组人员安全负有不可推卸的责任。因此，盾构机司机应了解盾构机施工中易发生的安全事故及易造成机械及人员伤害的部位；认真学习并贯彻落实公司及项目安全管理规定；认真学习《工程施工组织设计》中关于施工安全的规定；做好班前安全交底并对班组所有参与人员进行相应岗位的安全培训。

盾构机司机还应掌握一定的急救知识与技能，当盾构机施工发生人身安全事故时，应第一时间按规定报告并拨打急救电话，在急救人员到场之前，进行有效的现场急救。

盾构机维护保养

维护内容与保养周期

为了保持盾构机的良好技术状态，必须对盾构机进行日常维护和定期维护工作。良好维护保养工作能减少盾构机故障发生率和减小故障严重程度，盾构机的维修保养以预防为主，必须对盾构机有计划地维护。

使用过程中，通过有效手段对盾构机检查、监控，科学分析和及时处理，掌控设备实际状态，提高使用效率。

盾构机的系统监测功能，有效监测盾构机各部分的使用状态，在盾构机维护工作中应充分重视并有效利用。观察和分析系统集中采集数据能大幅维护保养工作效率，其实时报警能直接及时发现故障。维护保养工程师应对盾构机使用状态数据分析，对系统监测到的故障进行及时处理，对故障隐患予以排除。

除使用系统监测功能外，盾构机维护保养工作还需要对设备的技术状况进行现场检查，发现盾构机故障隐患点，评估盾构机运行状态。

根据系统监测数据和现场检查结果，发现问题及时采取措施进行处理。盾构机清洁、紧固、润滑工作有计划地强制执行，并结合现场检查与处理措施，做好盾构机清洁、紧固、润滑工作。

所有维护保养工作一定要遵守使用说明书的要求，在保证安全的条件下进行。维护都要认真做好书面记录，方便采取措施处理故障和维护工作有计划地实施。维护工作计划一般包括日常维护、定期维护、不定期维护及长期停机维护工作。

本章最后附油脂润滑一览表，以便进行盾构机润滑工作。

日常维护工作

日常维护工作指每班使用前后或运行中，和每日的维护工作。维保人员在使用盾构机时，对设备运行情况进行监测、反馈，并按照每日维护计划进进行维护保养。

每班维护工作

盾体

主要维护铰接密封、铰接油缸、推进油缸。

主驱动

主驱动主要由主轴承、变速箱、减速机，液压马达等组成。

管片拼装与运输系统

管片拼装与运输系统由管片拼装机、管片吊运系统和喂片机组成

螺旋输送机

注浆系统

液压系统

盾构机液压系统主要包括主驱动液压系统、推进液压系统、管片拼装液压系统、螺旋输送机液压系统、注浆液压系统、辅助液压系统。

在对液压系统维修前，必须确保液压系统已停用并已卸压。特别是在清空蓄能器时要特别注意。

水循环系统

系统主要包括冷却循环水、排水系统。

主机控制系统

主机控制系统主要是控制室内的PLC、工业电脑IPC、继电器和接线端子等器件。

供电系统

供电系统主要包括：高压电缆、高压开关柜、变压器、配电柜等。

变压器应有专人、定期维护保养。

其他电气设备

泥浆泵

此部件为泥水平衡盾构机配置，其维护工作有：

泥浆管路延伸系统

此部件为泥水平衡盾构机配置，其维护工作有：

每日维护工作

刀盘

盾体

主要维护铰接密封、铰接油缸、推进油缸。

主驱动

主驱动主要由主轴承、变速箱、减速机，液压马达等组成。

管片拼装与运输系统

管片拼装与运输系统由管片拼装机、管片吊运系统和喂片机组成

螺旋输送机

螺旋输送机的出碴口，因为维护目的，打开出碴门减压，在维护工作完成后必须将出碴门重新关上；

皮带输送机

后配套系统

注浆系统

压缩空气系统

压缩空气系统主要由空压机、气体保压、工业用气、气管路组成。

空压机的所有维护保养工作必须在停机并卸压的状态下进行

空气滤清器应按使用说明书正常清理或更换，滤芯为消耗品。

对空压机的电机轴承进行润滑，根据电动机的保养规程操作

在任何情况下，都不应使用易燃液体清洗阀，冷却器的气道、气腔、空气管道以及正常情况下与压缩空气接触的其他零件。在用氯化烃类的非可燃液体清洗零部件时，应注意将残液清理干净，防止开机后排出有毒蒸气。不允许使用四氯化碳作为清洗剂。

液压系统

盾构机液压系统主要包括主驱动液压系统、推进液压系统、管片拼装液压系统、螺旋输送机液压系统、注浆液压系统、辅助液压系统。

在对液压系统维修前，必须确保液压系统已停用并已卸压。特别是在清空蓄能器时要特别注意。

油脂、润滑油系统

泡沫系统

膨润土系统

水循环系统

系统主要包括冷却循环水、排水系统。

通风系统

通风系统主要包括风机、风管卷筒、风管。

其他电气设备

泥浆管道

此部件为泥水平衡盾构机配置，其维护工作有：

泥浆管路延伸系统

此部件为泥水平衡盾构机配置，其维护工作有：

定期维护工作

盾构机的使用过程中，必须有计划地定期对盾构机进行维护。定期维护计划包括以下维护周期：3天、周、半月、月、3月、半年。

每3天维护工作

每3天维护工作内容包括以下部件。

管片拼装与运输系统

管片拼装与运输系统由管片拼装机、管片吊运系统和喂片机组成

皮带输送机

注浆系统

膨润土系统

每周维护工作

每周维护工作内容包括以下部件。

刀盘

盾体

主要维护铰接密封、铰接油缸、推进油缸。

主驱动

主驱动主要由主轴承、变速箱、减速机，液压马达等组成。

管片拼装与运输系统

管片拼装与运输系统由管片拼装机、管片吊运系统和喂片机组成

螺旋输送机

螺旋输送机的出碴口，因为维护目的，打开出碴门减压，在维护工作完成后必须将出碴门重新关上；

皮带输送机

后配套系统

注浆系统

缩空气系统

压缩空气系统主要由空压机、气体保压、工业用气、气管路组成。

空压机的所有维护保养工作必须在停机并卸压的状态下进行。