掘进姿态控制

盾构机在岩石段掘进控制好姿态，避免频繁纠偏。在岩石地层中掘进，如果不断地调整盾构机姿态就会使滚刀受力不均匀，在某个方向上过大的推力有可能导致局部滚刀变形损坏。

同步注入泡沫

在掘进中根据需要适当使用泡沫，起到润滑刀具、降温和改良土体等作用，遇到地下水较少时，适当加一些水对刀具进行冷却。

注浆管理

管片背后注浆遵循“同步注入，快速凝结，信息反馈，适当补充”的原则。

管片背后同步注浆量充填系数一般为1.3～1.5。在岩石段中管片背后同步注浆量充填系数取1.3即可，采用敞开式掘进同步注浆量过大，浆液会沿盾壳与围岩间隙进入土仓造成浪费。管片脱出盾尾三环后，在1点及11点位置利用吊装孔进行二次补注双液浆，这既可以把管片拱顶背后充填密实又可以防止管片上浮。

在岩石中注浆压力最大不得超过0.5MPa，注浆压力过大易造成管片破碎开裂。

[实例3]广州地铁三号线[大塘站～沥滘站盾构机施工区间]，利用管片吊装孔对右线614环进行二次注浆，此处隧道处于中风化粉砂质泥岩，由于注浆压力过大致使管片被压破裂。

刀具管理

在岩石中掘进，刀具磨损较快，必须准备足够的刀具（尤其是滚刀）并及时检查和更换刀具。

刀具的磨损程度可以通过施工参数的变化作出初步判断。如果出现推力过大，推进速度小，扭矩也偏小，以及盾构机姿态纠正很难的情况时，就要考虑刀具是否磨损严重，要安排开仓检查刀具；如果连续出现刀盘或螺旋输送机被卡住时，立即停机进行检查；如果从出渣土中发现碎片石不均匀，且伴有大块的石头出现时，就可能有滚刀损坏，应立即停机检查。检查刀圈是否磨损超限、断裂、变形，固定刀圈的螺帽是否松动或掉落，以及刀座是否有裂纹等，一旦发现立即采取补救措施。

刀盘不要配置不同厂商生产的刀具，由于不同厂商生产的刀具存在一定的差异，这致使滚刀在岩石中掘进会被分批破坏影响掘进。

刀具超过规定磨损量必须换刀，特别是边滚刀过度磨损不及时更换易造成盾壳卡死被困。

[实例4]广州地铁三号线[番禺市桥站～番禺广场站盾构机施工区间]使用的是海瑞克盾构机，地层为花岗岩，边缘滚刀过量磨损，没有及时更换造成卡壳被困，后采用爆破凿除盾壳外的岩石，使盾构机得以松动脱困。

[经验三]三号线北延同泰始发井～同和站左线岩石采用盾构机掘进，勤开仓检查,勤换刀,超过规定磨损量必须换刀。换刀前通过往土仓加气压使盾构机回退20～30mm，缩短换刀时间。刀具更换完毕彻底检查一遍固定刀圈的螺帽是否拧紧，盾构机开仓往前掘进100mm，土仓口派人观察滚刀是否存在不转的情况，如果存在及时更换处理，然后再检查一遍固定刀圈的螺帽是否松动。

同泰始发井～同和站左线剩余70多米岩石采用盾构机掘进通过，先后开仓换刀6次，换刀最短一次间隔掘进距离3m（2环）。

在推力作用下，滚刀随着刀盘的转动和自身的旋转而在开挖面上沿同心圆固定轨迹进行破岩作业。刀具磨损存在差异造成掌子面高低不平，刀具更换完恢复掘进前，需进行掌子面 “找平”，即掘进推力和速度不宜过大，让更换的刀具有时间进行轨迹拟合，否则易导致刀圈非正常断裂。

地下水发育，易产生“喷涌”的防治

地面无建筑物，失水不会造成地层固结沉降过大，通过土仓背板上的球阀往外放水可以降低喷涌发生。

通过气压阻止裂隙水向土仓汇聚降低喷涌发生。

通过管片吊装孔二次注入双液浆进行环向封堵，拦截管片背后水流向土仓汇水降低喷涌发生。

在距离尾盾最近的一环管片，用编织袋装渣堆成围堰拦截喷涌漏下的渣，减少尾盾清理工作量，缩短掘进与拼装之间时间间隔，提高功效。

在土仓内注入膨润土，加高分子聚合物进行渣土改良降低喷涌发生。