工程建设与设计
Construction& DesignForProject

地铁盾构施工中存在的问题及对策探析
			Problems in the Construction of Subway Shield and the Countermeasures								刘国建
						（中铁十一局集团城市轨道工程有限公司，武汉430000）
							LIU Guo-jian 
				(China Railway 11 Bureau Group Urban Rail Engineering Co. Ltd., Wuhan 430000, China)
【摘要】地铁盾构法施工作为常见的地下工程施工方式，其重要性越发凸显。从技术上看，盾构法较为复杂，施工方法需要高技术水平支撑，其施工过程涉及环节多，施工环境复杂，存在问题较多，影响了施工进度，甚至为地铁工程埋下隐患。对此，论文探讨了地铁盾构施工中存在的主要问题，并提出解决对策。

【Abstract】Subway shield construction as a common underground engineering construction method, its importance is more and more prominent. From the technical point of view, shield method is more complex, the construction method needs high-tech support, its construction process involves many links, the construction environment is complex, in the construction process, there are many problems affecting the construction schedule, and even buried hidden dangers for subway engineering. In this regard, the paper discusses the main problems in the subway shield construction, and puts forward the countermeasures.

【关键词】地铁；盾构施工；问题；对策
【Keywords】subway; shield construction ; problems; countermeasures

| 【中图分类号】U455 | 【文献标志码】B | 【文章编号】1007-9467（2021）03-0134-02 |
| --- | --- | --- |

【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2021.03.251

1 引言	响显著，盾构法灵活性强，适应性高，能够有效降低外界干扰，	保证施工顺利进行，降低施工风险[2]。（2）施工效率高。随着地

盾构法主要利用盾构机进行地下施工作业，和传统地下施工工法相比，盾构法结构安全可靠，施工速度快，施工效率高。目前，随着城市化进程加快，城市人口不断增长，城市交通已经无法满足人们需求。为缓解城市交通压力，地铁建设规模逐渐扩大，对地下施工方法提出了更高要求。盾构法兼具安全性、经济性、环保性、高效性，势必在地铁施工中得到进一步应用[1]。但是，在盾构法的实际施工中，仍存在一定问题，若不加以解决，极易为地铁施工带来不良影响。

铁建设的迅猛发展，盾构技术明显提升，隧道开挖、衬砌、支护等各环节能有条不紊地进行，保障了盾构施工的顺利进行。并且，盾构施工法的应用，降低了道路开挖现象，与传统明挖或暗挖相比，施工效率更高。（3）经济效益高。城市建设规模不断扩大，不同区域的地质条件有所不同，因地制宜选择施工方式，方能最大限度地降低施工风险。盾构法适用性良好，可在不同地质条件地下施工，加之随着地铁工程建设的不断加快，盾构法施工技术逐渐成熟，从而保证了施工效率，降低了成本

| 2 地铁盾构施工优势 地铁盾构法具有如下优势：（1）安全可靠。地铁盾构法的应用，为地下施工营造了良好的施工环境，提高了施工安全系数。盾构施工主要在地下施工，地质条件与水文条件对工程影 | 投入，提高了经济效益。 3 地铁盾构施工中存在的问题3.1 地表沉降 |
| --- | --- |

在使用盾构机对地下空间挖掘时，出土量过大极易导致

【作者简介】刘国建（1971～），男，河南民权人，高级工程师，从事地铁施工土建盾构研究。

地表沉降。通常，挖掘一环的出土量固定，然而，针对不同底层与不同松散系数，若掘进过程出现超挖现象，导致地下出土量

134

工程施工技术
Construction Technology

过大，地表将出现沉降现象[3]。通常，为控制地表沉降问题，降低施工风险，在衬砌环壁后，进行同步注浆。若掘进时出土量过大而注浆量不足，将无法及时有效地管控地表沉降；若注浆量过大，将导致地表隆起。

3.2 地层损失
在盾构法施工中，盾构机推进容易引发土体位移，此与盾构施工前地表位移、盾构机经过时地表位移、盾构机离开后土体固结有关。盾构前，地表出现位移的概率较小，而盾构机离去后，土体固结并不能立刻确定，需要一段时间后方可确定。因此，地层损失主要与盾构经过时地表位移有关。对此，为有效控制地层损失，应加强盾构机经过时的地表管控，有效预防位移过大现象。

3.3 开挖面失稳
在地铁盾构施工中，开挖面失稳的出现，主要是因开挖过

地层差异选取配合比，调节硬化时间，以同步注浆法保证浆液能够填充盾尾间隙。针对盾构机施工导致的土地损失情况，保证合理压力，及时注入适量浆液，有效管控地表沉降量。（3）施工时，依照地质的实际情况与工作人员施工经验，对地表沉降情况进行监测并管理，在隧道中线和量表范围设置测点，进行水准测量，并快速利用网络将结果反馈至施工管理中，为盾构施工提供依据，促进工程施工顺利进行。

4.2 地层损失策略
由上文可知，在地铁盾构施工中，地层损失问题主要是盾构施工阶段地表位移导致。为降低地层损失，应选择专业性强、经验丰富的操作人员操作盾构机施工，降低盾构机对地表的影响。同时，利用网络实施监控盾构经过时地层位移情况，加以管控，保证地表位移控制在合理范围，预防位移过大现象，在降低地层损失的同时，规避地铁工程潜在隐患，保证工

程中遭遇流沙或管涌，盾构机出现磕头和突沉现象，前面地层	作人员的人身安全。

若突然出现空洞，导致盾构机偏移固定轴线或隧道塌方等，也可能导致开挖面失稳。另外，盾构机开挖过程中，若出现超浅覆土，也可能引发冒顶问题，盾构推进时，若突发涌水，可导致盾构机正面大范围塌方，这些均为开挖面失稳常见现象，施工人员应提前规避，保证地铁盾构施工顺利进行。

3.4 地铁盾构进出洞问题
	在地铁盾构施工阶段，进出洞施工环节是问题常发段。开挖时，盾构机外壳、管片对开挖隧道的支撑力较弱，同时，隧道自身受力结构也受到影响，因此，在进出洞时，容易发生隧道坍塌事故，尤其是对富水砂砾石施工中，因地质结构自身支撑力较小，施工单位若未及时封堵洞口，未做好排水工作，可能导致施工风险。因此，在盾构进出洞时，应做好安全保障措施。在盾构进出洞施工中，常发生如下问题：洞口土体流失或坍塌；盾构机座发生变形；盾构后靠的支撑出现变形或位移；钢筋混凝土封门凿除时，发生涌土；盾构出洞段的轴线与设计偏离；盾构进洞时，姿态发生突变。上述种种问题，严重影响进出洞施工进程，增大工程风险发生概率。

4 地铁盾构施工问题的解决对策

4.1 地表沉降对策
在地铁盾构施工中，面对地表沉降问题，可通过如下方式解决：（1）根据具体地层对泥浆压力和品质进行管控，使泥浆

4.3 开挖面失稳对策
开挖面失稳作为地铁盾构施工常见问题，严重影响了工程的顺利进行，拖延了工期。对此，应加强盾构机推进速度的管控，保证排土量、开挖量之间平衡，有效控制压力舱压力，预防开挖面失稳问题。同时，应注重盾构挖掘渣土的塑性流动性，有助于渣土充填压力舱，提高渣土的止水性，达到稳定开挖面的目的。在盾构机开挖过程中，若发现超浅覆土段冒顶或冒浆，应立刻开启气压平衡系统。

4.4 盾构进出洞施工问题的对策
在盾构进出洞施工中，为有效规避风险，保证进出洞施工顺利进行，应采取如下措施：（1）根据施工实际情况，落实合理的加固方案；（2）在进入加固区之前，应严格控制盾构机操作，并向开挖面适当注入膨润土泥浆；（3）盾构机应低速推进，大刀盘也应低速转动，避免出现负荷运转现象，导致盾构机进入接收工作井之前大刀盘被旋喷桩或搅拌桩卡住，致使盾构机推进不力；（4）始发台需要承受盾构重力、盾构机推进摩擦力，因盾构机重达百吨以上，始发台必须具有较高的强度与刚度，为盾构机推进奠定基础；（5）盾构工作井加固时，应依照地质条件、水文条件及周围环境来选择加固方式，加固后，应保证土体的无侧限抗压强度约在0.15 MPa，加固土体应保证密封性、均匀性良好，避免流沙，为盾构安全进出洞提供帮助。

压力始终和开挖面土水压力对应，有效控制出土量。（2）根据	（下转第138 页）

135

工程建设与设计
Construction& DesignForProject

4.5 做好养护措施
养护作业是公路桥梁工程混凝土施工必不可少的环节，也是容易被忽视的环节。在浇筑作业完成后，必须依照混凝土配

此，在施工过程中，必须严格依照施工方案，做好各个环节的施工要点控制，确保施工质量达到设计要求，取得良好的经济

效益和社会效益。

比特性和环境情况，制订合理的养护方案。在完成模板拆除作	【参考文献】

业后，需要做好对应的检查，对于局部渗水、漏水等现象，要根	【1】王立君.高速公路桥梁混凝土工程施工技术管理难点分析[J].散装

据现场情况采用衬砌注浆施工等方案进行处理，对于裂缝现	水泥,2020(5):45.

象，则要及时进行修补。在采用浇水养护或者喷雾养护方案时，	【2】张志鹏.公路桥梁施工中高性能混凝土的应用[J].交通世界,2020

需要做好养护频率和水用量的确定，确保养护工作的科学性。	(21):100-101.

5 结语

公路桥梁工程施工中，要求全面提升混凝土施工技术，因	【收稿日期】2021-02-01

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

| （上接第133 页） | 5 结语 |
| --- | --- |

吊装总体顺序：纵向：由东往西；横向：由南往北。汽车吊

站位于每跨桥梁的施工区域内，在汽车吊作业半径范围内，伸出支腿、站位，用钢索挂钩挂住每段梁体的吊耳，起吊、落梁在临时支架处；超出汽车吊作业半径后，收起起重臂，收起支腿，汽车吊平移场地，重复站位、挂钩、起吊的操作；转换第二段跨直至所有梁段吊装、安装完成。跨双流高速，采用封半幅，另半

通过施工实践证明，该吊装施工方法有效可行，整个施工过程安全顺利，吊装进度符合业主要求，效果良好，保证了整个施工过程的安全和质量，为类似施工提供了宝贵的施工经验。本工程实践中，吊装安全质量得到了有效控制，积累的技

术经验值得推广应用。

| 幅车道单改双的吊装。跨高架西幅8 根槽梁和中间联系梁吊 | 【参考文献】 |
| --- | --- |

装时间控制在约6 d。跨东幅吊装，比西幅多了个环口焊接，吊装时间控制在约7 d。

【1】徐佳樊.城市高架桥梁钢箱梁的吊装施工技术[J].四川水泥，2018 (12):363.

【2】赵军.城市高架桥梁钢箱梁的吊装施工技术探讨[J].工程技术研究,

| 在双流高架西侧临时支架和中间隔离带临时支架间在两 | 2020,5(9):88-89. |
| --- | --- |

者分配梁上设置4 根45 号工字钢，将两者连接成整体，防止吊装时，中间隔离带的单排临时支架纵桥向倾覆。中间隔离带处吊装临时支架钢管时，临时占用双流高架一个车道。

【3】周辉.山区大跨度上承式提篮钢桁拱桥吊装施工关键技术研究[J].城市建筑,2020,17(6):171-173.

【收稿日期】2021-02-01

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

| （上接第135 页） 5 结语 | 全风险管理信息系统研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2019(S2):55-56. |
| --- | --- |

【3】贾建平.地铁盾构隧道掘进中的同步注浆施工技术[J].工程技术研

| 随着地铁建设速度不断加快，对地铁盾构施工提出了更 | 究,2019(18):39-40. |
| --- | --- |

高要求。然而，在地铁盾构法实际应用中，仍存在一定问题，阻碍了盾构法作用的发挥，影响了地铁施工的顺利进行。对此，应全面控制地表沉降，降低地层损失，稳定开挖面，保障盾构安全进出洞，促进盾构施工稳定进行，以保证工程顺利施工，

确保地铁工程整体质量。

【参考文献】

【2】李炜明,李正明,任虹,等.地铁盾构施工土体变形与临近结构失效	机理研究[J].防灾减灾工程学报,2018(3):47-49.

【1】沈卫平,张俊,袁标,等.基于智慧互联技术的成都地铁盾构施工安	【收稿日期】2021-02-01

138