| 第61 卷第5 期 2021 年5 月 | 铁 | 道 | 建 | 筑 | Vol.61 No.5 May 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Railway Engineering |  |  |  |  |

文章编号：1003⁃1995（2021）05⁃0060⁃06

基于云模型和改进证据理论的盾构下穿铁路安全风险评价

姚春桥1，2	王金峰1	杨赛2吴贤国2陈虹宇3

1.武汉地铁集团有限公司，武汉	430070；2.华中科技大学土木与水利工程学院，武汉430074；

3.新加坡南洋理工大学土木工程与环境学院，新加坡	639798

摘	要为评估盾构下穿铁路复杂系统安全风险水平，提出一种基于云模型、改进证据理论和蒙特卡

洛模拟相结合的混合方法，。建立了一套共涵盖14 个影响因素的安全风险评价指标体系和评价标准，

通过云模型的相关性度量计算构造不同影响因素在不同风险状态下的基本概率赋值得到证据集，根据

证据质量的考量，对证据进行筛选和预处理并基于提出的改进证据组合规则实现多源、冲突证据的组

合，获得更准确可信的风险感知结果，为盾构隧道安全施工提供风险管理支持和决策依据。采用蒙特

卡洛模拟方法，分析影响因子的全局敏感度，确定对最终风险状态影响程度较大的关键影响因素。最

后以某地铁工程盾构隧道下穿铁路股道群为实例，验证了该安全风险分析方法的适用性和有效性。

关键词	盾构隧道；改进证据理论；统计模拟；云模型；风险评价；敏感性分析

中图分类号	U455.43	文献标识码	A 	DOI：10.3969/j.issn.1003⁃1995.2021.05.14

随着我国城市轨道交通和高速铁路的大力建设，盾构隧道下穿铁路施工工程越来越普遍。盾构下穿施工时会造成土体扰动和地层损失，诱发铁路路基及轨道的沉降和变形，威胁铁路的运营安全。因此，开展盾构下穿铁路安全风险管理，及时预测和评估安全风险状态具有重要的意义。

国内外对于隧道盾构施工下穿铁路诱发的地表沉降和轨道变形规律进行了大量的研究，主要有数值模拟和模型试验方法。Qian 等［1］从地面沉降槽、地层滑移线、无砟轨道不平顺等方面分析了高速铁路与地铁隧道以不同角度相交时地层沉降的演变情况。Lai等［2］结合现场监测和有限差分数值模拟分析了既有隧道竖向沉降和扭转变形规律。Yi等［3］通过缩尺模型试验和数值模拟研究了高速铁路动荷载对下穿盾构隧道衬砌累计变形的影响。何卫［4］采用有限元软件模拟了不同地层条件、下穿角度、埋深及不同断面形式的隧道，分析了各因素变化对下穿施工引起的高速铁路路基沉降及轨道变形的影响规律。张建伟［5］建立了盾

收稿日期：2020⁃09⁃16；修回日期：2020⁃12⁃04
基金项目：国家自然科学基金（51378235,71571078，51308240）；国家重	点研发计划（2016YFC0800208）
第一作者：姚春桥（1963—），男，教授级高级工程师，硕士。

E-mail：chenhy0912@sina.com
通信作者：吴贤国（1964—），女，教授，博士。

E-mail：wxg0220@126.com

构下穿铁路的风险监控指标体系，基于数值模拟分析控制地表沉降因素的敏感性，确定了单因素和多因素耦合对地表沉降的控制作用。

已有的研究主要集中在盾构下穿铁路施工沉降变形控制，针对盾构下穿铁路工程风险评价展开的研究很少，且盾构下穿铁路施工系统致险因素信息复杂，存在模糊性和随机不确定性问题，因此，亟待提出适用于盾构下穿铁路安全影响因素分析和风险评价的方法以支持风险管理和控制决策。

云模型能处理定性概念与定量描述的不确定性转换［6］，证据理论对于处理“不确定”“不知道”信息具有较为显著的优势［8］，是一种强有力的信息融合工具。本文将两个方法进行组合评价，通过云模型获取证据，利用证据理论进行信息融合，并通过去模糊化处理进行全局敏感性分析。该方法可用于指导施工安全监控与预警。

1	理论基础

1. 1		云模型
1. 1. 1		云的定义
	云模型［8-9］的构建过程可以描述为：U 是一个具有精确范围的论域，其中Z 是域U 的定性概念，x 为一次定量值表示且x ∈U 是定性概念Z 的随机映射，x 属于Z 的确定度μ(x) ∈[ 0，1]是具有符合稳定趋势的随机数。x在域U 上的分布称为云。随机实例x作为云滴，

| 第5 期 | 姚春桥等：基于云模型和改进证据理论的盾构下穿铁路安全风险评价 | 61 |
| --- | --- | --- |

表示为drop [ x，μ(x) ]。 1. 1. 2云的特征 由于正态分布的普适性，正态云在云模型中具有 重要的意义。本研究用C(Ex，En，He)来表示正态云，Ex、En、He 是三个数字特征。Ex 是域中云滴空间分布的期望，代表了云的重心。En 是熵，度量概念的随机 性和模糊性。He 是超熵，度量熵的不确定度，它反映 了云滴的凝聚程度，即云层的厚度。x 服从期望Ex 和 标准差E' n的正态分布，即x ~ N(Ex，E' 2 n）；E' n服从期望En 和标准差He 的正态分布，即E' n~ N(En，He 2)，y ∈[ 0，1]是x属于U的确定度，满足 y = expéêêë-( x - Ex ( x - Ex)2 2E' 2 ) ù úú û （1） 1. 2证据理论 给定一个识别框架Θ，集函数m 是Θ 的幂集2Θ上的一个映射，m：2Θ→［0，1］，满足以下条件： m(∅）= 0 （2） 式中：∅为空集；m 为Θ 的基本可信度分配函数∑A ⊆Θm( A) = 1 （3） （BPA）；m( A) 为A 的基本可信函数或mass 函数，表示对A的信任程度。 若A ⊆Θ且m( A) > 0，则称A为证据的焦元。 假设E1和E2分别是识别框架下的两个证据，m1和 m2分别是两个证据所对应的基本信任分配函数，焦元分别为A1和A2，通过Dempster 组合规则m = m1 ⨁m2进 行组合，定义为 m(A) = ì ïï í ïï ∑A1 ∩A2 = Am1( A1)m2( A2) 1 - K A ≠∅（4） î0 A = ∅ 式中：K为冲突系数。K =∑A1 ∩A2 = ∅( A1)m2 ( A2) < 1 （5） 1 - K为归一化因子，它将全部冲突赋予给了空集∅，为了使基本概率分配和为1，空集上所丢失的信度通过归一化因子按比例分配到非空集上。K值大小能

够反映证据之间的冲突程度，K 越大，证据的冲突越大。K = 1表明证据完全冲突，合成公式不再适用。2	基于云-改进证据理论安全风险评价

模型

云-改进证据理论方法综合了信息的不确定性，

统筹考虑多源致险因素的作用，通过层层推理将评价

结果融合到决策层上，以期获得更准确可信的风险感

知结果，有助于盾构下穿施工安全风险管理。风险评价模型的流程见图1。

图1施工安全风险评价模型构建流程

2. 1		建立评价指标体系和评价标准
	根据工程实践经验和文献资料，盾构下穿既有铁路工程风险的影响因素主要从土体条件、隧道相关参数、既有铁路条件和施工管理条件四方面进行分析。

1）土体条件B1。一切地下工程活动都与其所在区域的地质条件即施工现场的工作环境息息相关。不良的土体条件严重阻碍盾构掘进性能，对盾构施工造成较大的干扰和不良影响［10］。土体压缩模量C1、黏聚力C2、内摩擦角C3是比较常见的用来描述土体条件的评价指标。

2）隧道相关参数B2。新建隧道的相关参数作为盾构施工主要的实现目标，对周围环境即地表和铁路组成的整体造成较大影响。新建隧道的直径C4、开挖深度C5、穿越角度C6以及与铁路的近接距离C7在一定程度上反映了开挖难度和对地基扰动的大小，是安全评价的关键参数［1，11-12］。

3）既有铁路条件B3。除了外部环境因素的作用，铁路自身条件的影响也不可忽视。铁路等级C8和运营时速C9［13］是盾构下穿施工时上部铁路须承受风险程度的两个突出指标。为满足列车行车安全和乘坐舒适，要求铁路轨道满足高平顺性状态，一般采用路基沉降C10 和轨道差异沉降C11 作为安全控制标准。

4）施工管理条件B4。工程项目施工技术、组织、管理各方面的复杂程度交织在一起，使得项目开展的难度和挑战性不断叠加，进而影响到项目的安全管理绩效［14］。选择施工工艺的复杂性C12、施工环境的复杂性C13、施工协调的复杂性C14来描述盾构下穿工程的施工管理状况。

参照国内外常用的评估体系等级划分标准，将盾构下穿铁路施工安全风险总体水平划分为5 个层次，用T1-T5表示依次为安全、低风险、中风险、高风险、极

| 62 | 铁 | 道 | 建 | 筑 | 第61 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端风险。在工程实践、前人研究成果及领域专家打分 |  |  | 划分，其影响因素指标体系及风险等级划分标准 |  |  |
| 的基础上，对各影响因素的风险区间间隔做出合理的 见表1。 表1盾构下穿铁路安全风险评价体系及评价标准 类别; 指标; 因素; T1; T2; T3; T4; T5.. C1 压缩模量/MPa [40, 60] [20, 40) [10, 20) [5, 10) [0, 5) 土体条件B1 C2 黏聚力/kPa [20, 25] [15, 20) [10, 15) [5, 10) [0, 5) C3 内摩擦角/(°) [25, 45] [15, 25) [10, 15) [5, 10) [0, 5) C4 新建隧道直径/m [0, 5) [5, 8) [8, 12) [12, 16) [16, 20] 隧道相关参数B2 C5 C6 穿越空间夹角/(°) 新建隧道埋深/m [75, 90] [28, 40] [18, 28) [60, 75) [12, 18) [45, 60) [30, 45) [6, 12) [0, 6) [0, 30) C7 近接空间距离/m [30, 50] [20, 30) [10, 20) [5, 10) [0, 5) C8 既有铁路等级 [0, 20) [20, 40) [40, 60) [60, 80) [80, 100] 既有铁路条件B3 C10 C9 铁路路基沉降/mm 运营时速/(km·h-1) [120, 160) [0, 2) [160, 200) [2, 5) [200, 250) [5, 10) [250, 300) [10, 15) [300, 350] [15, 20] C11 轨道差异沉降/mm [0, 1) [1, 2) [2, 3) [3, 4) [4, 5] C12 施工工艺的复杂性 [0, 20) [20, 40) [40, 60) [60, 80) [80, 100] 施工管理条件B4 C13 施工环境的复杂性 [0, 20) [20, 40) [40, 60) [60, 80) [80, 100] C14 施工协调的复杂性 [0, 20) [20, 40) [40, 60) [60, 80) [80, 100] |
| 2. 2 | 基于云模型的证据表达 |  | 式中：θi 表示第i 个指标特征值不确定隶属于第j 个等mi (Tj) = (1 - θi) μij/∑j = 1μij （10） 级的程度；mi (Θ) 表示全集的不确定度；mi (Tj)代表第i 个影响因素在第j个风险状态的基本概率赋值。 |  |  |
| 2. 2. 1变量云化 14 个评价指标均被划分为5 个双边约束区间，每 个区间分别对应一种特定的风险状态。采用正态云 |  |  |  |  |  |

将每一个区间转化为云模型，通过云化过程来刻画定

量变量所属的定性概念。计算所有影响因素的不同风险状态的云模型的参数Ex、En、He，计算式为［15］
	{ He = k 		Ex = (Cmin + Cmax)/2 		En = (Cmax - Cmin)/6	（6）

式中：Cmin和Cmax分别为该模型区间变量的最小值和最大值；k 为常数，可根据变量本身的模糊阈度和实际研

究情况来具体调整。
2. 2. 2隶属度计算

第i个指标特征值（影响因素监测值）xi对应第j个

安全等级的隶属度μij的计算公式为

| μij = exp | é ê ê-ë | (xi - Exij)2 E' 2 nij | ù ú ú û | （7） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中：Exij、Enij、Heij 分别为该云模型的期望、熵和超熵；E'nij 为以Enij 为期望、Heij 为标准差所产生的一个正态随机数；i=1，2，…，14；j=1，2，…，5。 2. 2. 3 基本概率赋值的确定 为使评价指标Ci 隶属于安全等级Tj 的隶属度满 |  |  |  |  |

足基本概率赋值的定义，须对确定度进行补充定

| 义，即 | θi = 1 - max ( μij) mi(Θ) = θi | （8） （9） |
| --- | --- | --- |

| 2. 3 | 改进证据理论融合 |
| --- | --- |
| 2. 3. 1 证据筛选和处理 利用证据相似度函数、支持度、可信度对识别框 架内的证据进行筛选，并对存在不同程度失衡、错误 或冲突的证据进行预处理。假定识别框架Θ 下的两 个证据E1 和E2，其对应的基本信任分配函数为m1 和 m2，对应的焦元分别为A1 和A2。E1 和E2 的相似系数 d12［17］的计算公式为 d12 =∑A1 ∩A2 ≠∅m1 ( A1)m2 ( A2) (∑m2 1( A1)(∑m2 2( A2) )（11） 利用证据之间的相似度计算支持度Sup(mr)，进而 获取可信度Crd(mr)，计算公式分别为 式中：drs为第r条证据与s条证据之间的距离；n为证据Crd(mr) = Sup(mr) =∑s = 1，r ≠s ∑r = 1 Sup(mr) Sup(mr) drs r，s = 1，2，…，n r = 1，2，⋯，n （13） （12） 个数。 通过证据可信度计算冲突证据检测因子∆r，计算 公式为 ∆r =β - Crd(mr)（14） 式中：α = min 1 ≤r ≤nCrd(mr)；β = max 1 ≤r ≤nCrd(mr)。 可见∆r越大，则证据mr与其他证据的可信度偏离 |  |

| 第5 期 | 姚春桥等：基于云模型和改进证据理论的盾构下穿铁路安全风险评价 | 63 |
| --- | --- | --- |

越大，也就意味着在决策时冲突越大。

通过证据冲突检测因子和阈值∆0 的设定可以实现证据的分类，表达式为

m* r( Ar) ={ mr ( Ar) m°r( Ar)	∆r > ∆0						∆r ≤∆0	（15）

式中：mr ( Ar)为原始证据；m°r( Ar)为修正证据。

当∆r ≤∆0 时，认为是可信证据，证据不变；当∆r >∆0 时，认为是可接受冲突证据，对该部分证据进行局部预处理修正后再利用。在多次试验和文献总结的

基础上，初步确定阈值∆0 = 0.85。利用可信度对部分冲突证据进行修正，表达式为

m°r( Ar) ={ Crd(mr) × mr (Θ) + 1 - Crd(mr) 				Crd(mr) × mr ( Ar) 	Ar ≠ΘAr = Θ（16）2. 3. 2证据融合及决策

对冲突证据进行预处理后，利用式（4）和式（5）［17］

融合多条证据，经过层层推理后得到最终信度分布。

根据最大隶属度准则，确定风险水平信度分布的最大

值为最终决策依据。

3	实例研究

3. 1	工程背景

武汉市轨道交通6号线跨越汉江，连接了汉阳、汉口。唐家墩站—石桥路站K25+495—K25+595 下穿京广铁路等股道群，共有12 股道，其中5 股道在建，下穿长度约100 m。区间隧道采用2 台土压平衡式盾构机

进行掘进，盾构机从石桥路站始发，掘进至唐家墩站

吊出。盾构开挖区域所在土体为淤泥质粉质黏土夹

粉土、粉砂。

3. 2数据收集

在隧道穿越区间内均匀布置S1，S2，S3三个监测点，表1 中定量指标（C1—C11）的值通过收集监测数据获取。此外，采用5 位领域专家根据项目的资料报告

和现场施工的情况对三个定性指标（C12—C14）打分并

将评分结果取均值获得量化结果，收集数据见表2。根据式（6），计算影响因素各风险状态隶属云模型的三个数值特征，图2 展示了C1 因素的云模型分布

曲线。

| 2. 4 | 基于蒙特卡洛模拟的敏感性分析 | 表2 | S1, S2, S3三个监测点获取的数据 |
| --- | --- | --- | --- |

| 对证据合成结果进行去模糊化，表达式为 |  |
| --- | --- |
| t = 0.5 ×φ( ) φ( ) Te + 1 Te - 1 φ(Te) =∑j = e m(Tj) m(Tj) | （17） （18） |
| 式中：t 是可信度分布的解模糊值；m（Tj）是第j 状态下 |  |

的基本概率赋值，e 指的是最大基本概率赋值对应的

风险状态。

由式（17）可知，t 的范围是［0. 5，e+0. 5］，e 为当前风险状态等级。

利用蒙特卡洛模拟仿真技术，设定输入变量的概

率分布，对变量进行随机抽样获得模拟数据集 {x1 i，x2 i，…，xq i}，通过上述证据融合过程重复迭代Q 次 得到输出数据集{t1，t2，…，tq}。q 代表第q 次迭代，q= 1，2，…，Q；采用Spearman 秩相关系数计算输入特性 Ci的全局敏感度GSA（Ci），表达式为 GSA(Ci)= ∑q=1 Q [∑q=1 R(xq Q [ R(xq i)--R (xq i)--R (xq i) ] 2 ∑q=1 i)[ R(tq)--R (tq) Q [ R(tq)--R (tq) ] ] 2（19） 式中：R(xq i)是第一特征Ci观测值数据集的秩；-R (xq i)是 R(xq i)的均值；R(tq)是第q 次迭代计算出的安全评价结 果t在Q次迭代结果中的秩；-R (tq)是R(tq)的均值。

| 指标 | 监测区段评分结果 | 指标 | 监测区段评分结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1; S2; S3. |  | S1 | S2 | S3 |
| C1; 8. 80 12. 00 13. 10 6. 00 22. 60 77. 50 18. 50; 3. 20 11. 60 8. 00 6. 00 22. 50 77. 20 17. 80; 25. 10 21. 30 30. 50 6. 00 21. 90 76. 80 15. 40. C2. C3. C4. C5. C6. C7. | C8; 72. 00 158. 00 3. 86 1. 33 89. 00 86. 00 53. 00; 49. 00 235. 00 2. 97 1. 32 69. 00 76. 00 63. 00; 32. 00 145. 00 1. 35 0. 88 55. 00 48. 00 36. 00. C9. C10. C11. C12. C13. C14. |

图2 	C1因素的云模型分布曲线

以S1 监测点为例，将表2 中的数据代入式（7）—式（10），计算获得14 个评价指标对5 个风险等级的证据。利用式（11）—式（16）对获取的证据按照影响因素的类别分别融合，结果见表3。可知，随着信息源加

入，证据推理识别框架下的不确定性不断减小。

根据表3 和最大隶属度原则判断，地质条件B1 在

T3等级的基本可信度最大，属于中风险水平；施工管理

条件B4在T5等级的基本可信度最大，属于极端风险水平。因此B4 和B1 因素的危险程度较高，首先应须采

| 64 | 表3 | 监测点S1的影响因素证据分类融合结果 | 铁 | 道 | 建 | 筑 | 第61 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 况的复杂性，不同区段系统风险的敏感性程度较大的 |  |  |

| 类别; 信度分布. m(T1); m(T2); m(T3); m(T4); m(T5); m(Θ). |
| --- |
| B1 B2 B3 B4 | 0 0. 019 6 0. 002 1 0 | 0 0. 839 5 0. 899 4 0 | 0. 960 0 0. 015 6 0 0. 002 7 | 0. 001 8 0 0. 006 8 0 | 0 0 0 0. 974 7 | 0. 038 2 0. 125 3 0. 091 7 0. 022 6 |

取调整人员和资源分配、改进施工技术等措施重点提

高施工管理水平，降低安全风险水平；其次应采取加

固土体、改善土质等措施降低地质条件风险。隧道相

关参数B2和既有铁路风险B3均在T2等级的基本可信度最大，处在低风险状态，对于B2和B3方面的风险因

素应当加强关注和监控。

再次利用提出的证据融合方法，计算三个监测点 在5个风险状态下的基本概率赋值，结果见表4。 表4 S1, S2, S3三个监测点的信度分布结果 区段; 信度分布. m(T1) m(T2) m(T3) m(T4) m(T5) m(Θ) S1 0. 002 2 0. 983 2 0. 001 7 0. 000 9 0. 000 1 0. 012 0 S2 0. 004 5 0. 869 0 0. 081 4 0. 003 7 0. 003 4 0. 038 0 S3 0. 585 0 0. 376 6 0. 017 9 0 0 0. 020 5

根据最大隶属原则确定S1 区段安全风险等级处于低风险；S2 区段安全风险等级处于低风险，存在约8% 向中风险发展的概率；S3 区段安全风险等级处于

安全状态，向低风险发展的趋势较高。作为融合结果

判定置信指标，m（Θ) 的值均小于0. 05，说明风险感知

结果非常可靠。为了便于对盾构下穿铁路工程风险

进行管理与控制，应当对风险因子进行敏感性分析，

以确定关键的致险因子。

3. 3敏感性分析

根据式（17）—式（19）计算各因子的全局敏感度，不同评价区段间14 个影响因子的全局灵敏度测量结果见图3。

图3	三个区段14个影响因子的全局敏感性

由图3 可知，同一个区段各影响因素对系统安全

风险状态感知结果的贡献度有所区别。由于工程状

关键输入因素组合也有较大的差异。新建隧道直径C4、铁路路基沉降C10、施工环境的复杂性C13为S1区段最敏感的三个影响因素；新建隧道直径C4、土体黏聚力C2、铁路运营时速C9为S2区段最敏感的三个影响因素；施工环境的复杂性C13、近接空间距离C7、铁路运营时速C9为S3区段最敏感的三个影响因素。总的来说，新建隧道直径、施工环境、上部铁路运行速度三个因素对该盾构下穿工程安全风险状态影响较突出，根据该工程的实际情况，应该采取相应措施对重点关注因素进行管控，做好风险管理工作控制潜在风险，为保障后续施工过程安全顺利进行奠定基础。

4	结论

1）提出了云模型、改进证据理论和蒙特卡洛模拟技术相结合的盾构下穿铁路施工安全风险评价混合方法，构建涵盖了14 个影响因素的安全评价指标体系，并给出了一套适用的安全风险等级划分标准。

2）在盾构下穿铁路安全风险状态感知中引入云模型，克服了各评价指标状态存在模糊性和随机性的问题；引入改进证据理论修正并融合初始基本可信度分配函数（BPA），得到各个监测点在不同指标综合作用下的融合信度分布，从而确定盾构下穿铁路风险水平的感知结果。经实例验证，云模型和改进证据理论的结合应用提高了评价结果的准确性和合理性，避免了多源高冲突信息融合带来反现实的结果。

3）结合某地铁下穿铁路施工实例，利用提出的评价方法进行风险评估，得到三个监测区段的风险水平均为低风险，部分区段处在高风险水平的概率偏高。进一步经敏感性分析，确定了不同区段的关键影响因素，可对这些因素进行重点监测和管控，防止风险状态恶化。

参	考	文	献

［1］QIAN W P，QI T Y，ZHAO Y J，et al. Deformation Characteristics and Safety Assessment of a High-speed Railway Induced by Undercutting Metro Tunnel Excavation［J］. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering，2019，11（1）：88-98.

［2］LAI H P，ZHENG H W，CHEN R，et al. Settlement Behaviors of Existing Tunnel Caused by Obliquely Under-crossing Shield Tunneling in Close Proximity with Small Intersection Angle［J］. Tunnelling and Underground Space Technology，2020，97（3）：103258.

［3］YI H Y，QI T Y，QIAN W P，et al. Influence of Long-Term 	Dynamic 	Load 	Induced by High-speed 	Trains on the

| 第5 期 | 姚春桥等：基于云模型和改进证据理论的盾构下穿铁路安全风险评价 | 65 |
| --- | --- | --- |

Accumulative Deformation of Shallow Buried Tunnel Linings［J］. Tunnelling and Underground Space Technology，2019，84（2）：166-176.

［4］何卫.暗挖地铁隧道下穿高速铁路路基沉降规律与控制措	施研究［D］.北京：北京交通大学，2015.

［5］张建伟.地铁隧道下穿既有线地表沉降风险监控研究［D］.	北京：北方工业大学，2016.

［6］赵坤，高建伟，祁之强，等. 基于前景理论及云模型风险型	多准则决策方法［J］.控制与决策，2015，30（3）：395-402.

［7］谢苗苗，李华龙. 基于改进D-S 证据理论的室内环境控制	决策系统［J］.计算机工程与科学，2020，42（5）：938-943.

［8］李德毅，刘常昱. 论正态云模型的普适性［J］. 中国工程科	学，2004（8）：28-34.

［9］李德毅. 知识表示中的不确定性［J］. 中国工程科学，	2000（10）：73-79.

［10］FARROKH E，JAMAL R. Effect of Adverse Geological 	Condition 	on 	TBM 	Operation 	in 	Ghomroud 	Tunnel 	Conveyance Project［J］. Tunnelling and Underground Space 	Technology，2009，24（4）：436-446.

［11］PAN W D，GAO Z Y，ZHENG C L，et al. Analysis on the Influence of Cross Tunnel Construction on the Deformation of the Existing High-speed Railway Tunnel［J］. Geotechnical

and Geological Engineering，2018，36（4）：4001-4013.

［12］LIN X T，CHEN R P，WU H N，et al. Deformation Behaviors of Existing Tunnels Caused by Shield Tunneling Undercrossing with Oblique Angle［J］. Tunnelling and Underground Space Technology，2019，89（7）：78-90.

［13］NEJATI H 	R，AHMADI 	M，HASHEMOLHOSSEINI 	H.

Numerical Analysis of Ground Surface Vibration Induced by Underground Train Movement［J］. Tunnelling and Underground Space Technology，2012，29（3）：1-9.

［14］DONG C，WANG F，LI H，et al. Knowledge Dynamics-Integrated Map as a Blueprint for System Development：Applications to Safety Risk Management in Wuhan Metro Project［J］. Automation in Construction，2018，93（9）：112-122.

［15］WANG G Y，XU C L，LI D Y. Generic Normal Cloud Model	［J］. Information Sciences，2014，280（10）：1-15.

［16］王洪发，王先义. D-S 证据理论在多源数据融合中的应用	及改进［J］. 现代电子技术，2009，32（15）：7-9.

［17］ZHANG Z，RUAN X X，DUAN M F，et al. An Efficient Epistemic Uncertainty Analysis Method Using Evidence Theory［J］. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering，2018，339（9）：443-466.

Safety Risk Assessment of Shield⁃driven Tunnel Undercrossing Railway

Based on Cloud Model and Improved Evidence Theory

YAO Chunqiao1，2，WANG Jinfeng1，YANG Sai2，WU Xianguo2，CHEN Hongyu3 1.Wuhan Metro Group Co. Ltd.，Wuhan 430070，China；

2.School of Civil and Hydraulic Engineering，Huazhong University of Science and Technology，Wuhan 430074，China；

3.School of Civil Engineering and Environment，Nanyang Technological University，Singapore 639798，Singapore

Abstract 	In order to evaluate the safety risk level of shield-driven tunnel undercrossing railway complex system，a hybrid method based on cloud model，improved evidence theory and Monte Carlo simulation was proposed. A set of safety risk evaluation index system and evaluation criteria covering 14 influencing factors were established. Through the calculation of correlation measurement of cloud model，the basic probability assignment of different influencing factors in different risk states was constructed to obtain the evidence set. According to the consideration of evidence quality，the evidence was screened and preprocessed，and the combination of multi-source and conflict evidence was realized based on the improved evidence combination rules，so as to obtain more accurate and reliable risk perception results，and provide risk management support and decision-making basis for the safe construction of shield-driven tunnel. Monte Carlo simulation method was used to analyze the global sensitivity of the influencing factors and determine the key influencing factors that have a greater impact on the final risk state. Finally，the applicability and effectiveness of the safety risk analysis method were verified by taking a metro shield-driven tunnel undercrossing the railway track group as an example.

Key words 	shield-driven tunnel；improved evidence theory；statistical simulation；cloud model；risk assessment；sensitivity analysis

（编辑：明永玲	校对：苗蕾）