| 第４１卷第３期 Ｖｏｌ．４１Ｎｏ．３２０２０ | 青岛理工大学学报 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| --- | --- |

基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价

赵金先，孙斐，孟玮
（青岛理工大学管理工程学院，青岛２６６５２０）

摘要：针对地铁盾构施工安全评价问题，引入ＳＨＥＬ模型的４个界面，根据地铁施工特点和现有文献，重点从活跃主体“人”的角度出发构建了包括２０项指标的地铁盾构施工安全评价指标体系；利用最小二乘法组合层次分析法的主观权重和熵权法的客观权重，以优化后的组合权重ｗ解决单一赋权的局限性；通过建立多指标参数的可拓评价模型，利用关联函数转化出评价结果的定量描述，从而衡量地铁盾构施工安全水平．以青岛地铁ＭＸ号线某盾构区间为例，表明评价等级结果与实际吻合，能够为地铁盾构施工安全提供借鉴意义．

关键词：地铁施工；盾构法；安全评价；ＳＨＥＬ；组合赋权；可拓理论
		３文献标志码：Ａ文章编号：１６７３－４６０２（２０２０）０３－００３２－０８中图分类号：Ｕ２３１＋．

Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓａｆｅｔｙｂａｓｅｄｏｎ

ＳＨＥＬａｎｄｃｏｍｂｉｎｅｄｗｅｉｇｈｔｉｎｇ

ＺＨＡＯＪｉｎ－ｘｉａｎ，ＳＵＮＦｅｉ，ＭＥＮＧＷｅｉ
（ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｑｉｎｇｄａｏ２６６５２０，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｉｍｉｎｇａｔｔｈｅｉｓｓｕｅｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓａｆｅｔｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎ，ｆｏｕｒｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ

ｏｆｔｈｅＳＨＥＬｍｏｄｅｌａｒｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ．Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｓｕｂｗａｙｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｎｄｅｘｉｓｔｉｎｇｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，ｔｈｅｓａｆｅｔｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｏｆｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｉｎｃｌｕ－ｄｉｎｇｔｗｅｎｔｙｉｎｄｅｘｅｓｉｓｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆａｃｔｉｖｅｓｕｂｊｅｃｔ“ｈｕｍａｎ”．Ｔｈｅｓｕｂ－

ｊｅｃｔｉｖｅｗｅｉｇｈｔｏｆＡＨＰａｎｄｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｗｅｉｇｈｔｏｆｔｈｅｅｎｔｒｏｐｙｗｅｉｇｈｔａｒｅｃｏｍｂｉｎｅｄｂｙｌｅａｓｔ

ｓｑｕａｒｅｍｅｔｈｏｄｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｏｆｓｉｎｇｌｅｗｅｉｇｈｔ．Ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｏｆｅｘｔｅｎ－ｓｉｏｎｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｗｉｔｈｍｕｌｔｉｉｎｄｅｘｐａｒａｍｅｔｅｒｓ，ｔｈｅｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｏｆｅｖａｌｕａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｉｓｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄｂｙｕｓｉｎｇｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｆｕｎｃｔｉｏｎ，ｓｏａｓｔｏｍｅａｓｕｒｅｔｈｅｓａｆｅｔｙｌｅｖｅｌｏｆｍｅｔ－

ｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ．ＴａｋｉｎｇａｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｓｅｃｔｉｏｎｏｆＱｉｎｇｄａｏＭｅｔｒｏＬｉｎｅＭＸａｓａｎｅｘａｍ－ｐｌｅ，ｔｈｅｓｔｕｄｙｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓａｒｅｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅａｃｔｕａｌｓｉｔｕａｔｉｏｎ，

ｗｈｉｃｈｃａｎｐｒｏｖｉｄｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｆｏｒｔｈｅｓａｆｅｔｙｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｓｕｂｗａｙｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ；ｓｈｉｅｌｄｍｅｔｈｏｄ；ｓａｆｅｔｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎ；ＳＨＥＬ；ｃｏｍｂｉｎｅｄｗｅｉｇｈ－ｔｉｎｇ；ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｔｈｅｏｒｙ

随着国家对交通基础设施建设的重视，进一步推动以绿色、高效和快捷为特点的地铁工程发展．截止２０１８年末，我国共有３２个城市开通地铁运营线路，总计４３５４．３ｋｍ；在建轨道交通中，以地铁为主，总计

收稿日期：２０２０－０４－０１ 基金项目：山东省自然科学基金资助项目（ＺＲ２０１９ＰＧ００７） 作者简介：赵金先（１９６４－），男，山东诸城人．教授，主要从事工程项目管理方面的研究．Ｅ－ｍａｉｌ：ｚｈｊｘｑｄｓｄ＠１６３．ｃｏｍ．

| 第３期 | 赵金先，等：基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价 |  | ３３ |
| --- | --- | --- | --- |
| ５３１５．６ｋｍ，占比８３．４％，我国地铁建设已然处于黄金时期 |  | ［１］．然而，相比于一般工程，地铁建设施工环境 |  |

和技术更加复杂、安全管理难度更高以及存在众多不可预见因素．尤其是近几年以青岛地铁４号线、广州地铁１１号线等为代表的地铁施工塌陷事故，造成惨痛的人员伤亡和巨大的经济损失，并引起广泛的社会关注．因此，地铁施工安全问题不容忽视，寻找并建立一套科学合理的评价指标体系和适用的评价方法显得尤为关键，对地铁施工安全控制具有重要指导意义．

地铁盾构法施工作为一种以盾构机为核心的综合性机械方法，凭借其在城市复杂地层、地下水位高和隧洞埋深大等情况的独特适用性，自２０世纪５０年代引进以来逐步在城市地铁建设中发挥不可替代的作用．为了更好地应用和推广地铁盾构技术，国内众多学者针对如何提高地铁盾构施工安全进行了探索，主								［２］着重选取盾构施工过程中的始发阶段要分为两大类：一是地铁盾构施工风险识别和分析方面．余群舟等
研究，利用ＷＢＳ－ＲＢＳ法的耦合矩阵分析发现施工风险源，以此指导日常施工安全巡视工作；黄俐等［３］通过ＷＢＳ－ＲＢＳ法分解辨识出３８个影响盾构施工沉降的风险因素，并在该基础上进一步降低指标相关性，利用因子分析得到１６个关键风险因子；李蒙等［４］将探索性因子分析（ＥＦＡ）和结构方程模型（ＳＥＭ）２种方法结合，利用问卷数据提取并验证７个公因子与盾构施工安全性的关系，发现“始发”和“到达”２个公因子					［５］利用迭代自组织数据分析算法（ＩＳＯＤＡＴＡ），对包括事故在内的２４３份报告进对安全影响最大；刘文等
行聚类分析，研究得出“始发－到达”阶段风险最大．二是地铁盾构施工安全评价方面．汪青葆等［６］提出案例推理法（ＣＢＲ），通过实际存在的类似案例对目标工程风险进行探索性尝试评估，借此指导智能化风险评估系统的设计；陈自海等［７］利用无需一致性检验的模糊层次分析法（ＦＡＨＰ）对杭州某地铁盾构工程进行风险评估，并计算检验结果的有效性；张姣［８］利用安全事故和专家访谈等数据，将传统事故树模型转化为计算和分析方面更优秀的贝叶斯网络模型，根据后验概率对地铁盾构施工安全进行评估和识别薄弱事件环节；洪文霞等［９］综合利用决策实验室法（ＤＥＭＡＴＥＬ）、网络层次结构（ＡＮＰ）以及ｖａｇｕｅ集法３种方法的优势，充分考虑到盾构风险指标的相互影响和专家信息评判的犹豫程度，直观排序和计算出反映盾构施工风险的层次关系；黄震等［１０］运用云理论，将传统评价结果的模糊性和随机性互相关联，同时提高结果的鲁棒性．

综上研究所述，我国地铁盾构施工安全相关研究方面已经较为成熟并取得丰硕成果，但仍有一些不足之处需要进一步深入研究：①大多数的地铁盾构施工安全评价指标体系直接按照盾构施工流程或是侧重事故致因理论等方面，造成指标因素冗杂、后期计算复杂．同时也鲜有从“人”这一活跃主体角度构建评价指标体系．②由于缺乏全面有效的盾构施工安全事故资料，诸如迭代自组织数据分析算法、案例推理法和贝叶斯模型等需要大量数据支撑的方法无法广泛推广并应用．③由于大多数数据来源于专家调查法，指标权重的确定不可避免受主观性影响．鉴于此，本文提出基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓模型．通过引入“人”为关键位置的ＳＨＥＬ模型，科学构建地铁盾构施工安全评价体系．同时为避免单独选择主观或客观赋权手段的弊端，考虑利用最小二乘法进行组合赋权，最终根据建立的多指标物元可拓模型，弱化专家的主观因素和节省大数据样本分析的成本，通过物元间关联函数定量化评价结果，从而直观地判断安全等级和分析薄弱安全风险事件，以提高地铁盾构施工安全水平．

１基于ＳＨＥＬ的地铁盾构施工安全评价体系构建

评价指标体系的构建是安全风险评价的首要任务，其科学性和合理性直接对结果产生重要影响．目前指标体系的构建主要从３个角度：一是根据安全事故发生的类型分解危险源［４－５，８］，即触电、坍塌、高处坠落、火灾和地下水渗透等方面划分．二是根据地铁盾构法施工顺序［７，９－１０］，即“盾构施工准备、盾构始发和接收、盾构掘进、管片拼接、注浆、盾构辅助”等，从整体或是部分阶段入手分解构建．三是根据全面管理的４Ｍ１Ｅ理论［２－３］，即“人（Ｍａｎ）、机（Ｍａｃｈｉｎｅ）、料（Ｍａｔｅｒｉａｌ）、法（Ｍｅｔｈｏｄ）、环（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）”五方面进行分析划分．本文不同于上述的安全风险分解方式，引入ＳＨＥＬ模型，重点研究从“人”这一活跃角度构建地铁盾构施工安全评价指标体系．毕竟大量研究均表明“人的不安全行为”是导致事故的主要原因，约占事故总数的７０％～８０％，而且是最难预测和控制的［１１］．

ＳＨＥＬ模型的由来分别对应假设中系统的４个组成元素的首字母，即软件（Ｓｏｆｔｗａｒｅ）、硬件（Ｈａｒｄ－

| ３４ | 青岛 | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 | 第４１卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ｗａｒｅ）、环境（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、人件（Ｌｉｖｅｗａｒｅ）．该模型中居于核心地位的是“人件（又称人的因素）”，认为系统的有效和安全既取决于人件处于最优状态，也关乎人与其他元素间的和谐互动［１２］．同时，人件与其他元素和其本身之间互相联系，构成模型的４个
界面，即人和软件环节（Ｌ－Ｓ）、人和硬件环节
（Ｌ－Ｈ）、人和环境环节（Ｌ－Ｅ）、人和人环节（Ｌ－

Ｌ）．

地铁盾构施工过程是１个复杂、特殊的
系统，运用ＳＨＥＬ模型，以４个界面为依据
划分一级指标，结合已有文献［２－１０］和地铁盾
构法施工工程实际特点，构建如图１所示的
地铁盾构施工安全评价指标体系．其中，Ｌ－Ｓ
环节指人件与系统内的非物理因素（如程序、
流程、指南和手册等）之间的关系，主要包括
安全宣传和培训教育、诸如盾构机进出洞口
安全检查规范等技术文件的制定和执行、盾
构机选型方案等５项指标；Ｌ－Ｈ环节指人件
与系统实物（如机器、设备和存放场所等）互
相匹配的关系，主要包括盾构机吊装和拆卸、
防水及降水、地下作业监控和通讯等６项指
标；Ｌ－Ｅ环节指人件与内外部环境（现场作
业、周边和气候等）之间的关系，主要包括地

| 质水文条件、施工地下管线布置等４项指标； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ｌ－Ｌ环节指人件与人件间（员工、班组、部门等）的互通与交流关系，主要包括工人技术水

图１地铁盾构施工安全评价指标体系

平、管理水平和建设各方监督水平等５项指标．

２基于组合赋权的指标权重确定

２．１层次分析法确定主观权重
			层次分析法作为目前常用的主观赋权方法之一，具有坚实的理论基础和完备的方法体系．具体来讲，其计算方法为通过参考一定的矩阵取值标度（１～９标度法），专家根据知识、经验等对各层次元素两两进行相对重要性比较，构成判断矩阵；将判断矩阵最大特征根λ所对应的特征向量的各分量作为安全风险指标权重值；为了保证各指标权重分配合理性，需进行一致性检验．若通过一致性检验，即ＣＲ＝ＣＩ／ＲＩ＜０．１，则权重为ｖ＝（ｖ１，ｖ２，…，ｖｎ）．

２．２熵权法确定客观权重
			熵权法属于客观的赋权方法之一，能够在指标重要性信息给出情况下，利用已知区间信息求出未知的指标权重．熵是对不确定性的一种度量，可以通过计算熵值的大小来判断某个指标数据的离散程度．若某一指标的数据离散程度越大，那么其包含的指标信息量越多，表明该安全风险指标对综合评价的影响程度也越大，权重自然越大，反之亦然．利用该方法确定安全风险指标权重时，具体方法如下：
			由原始数据构建矩阵Ｂ＝（ｂｉｊ）ｍ×ｎ，对其归一化后得到Ｒ＝（ｒｉｊ）ｍ×ｎ，其中，

ｍ
ｒｉｊ＝ｂｉｊ／∑ｉ＝１			ｂｉｊ	（１）

计算指标Ｃｉｊ的信息熵：

ｎ
Ｅｉ＝－∑ｊ＝１		ｒｉｊｌｎｒｉｊ／ｌｎｎ，ｉ＝１，２，…，ｍ（２）

| 第３期 | 赵金先，等：基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价 | ３５ |
| --- | --- | --- |

最后计算各级指标的权重向量：ｕ＝（ｕ１，ｕ２，…，ｕｍ）．其中，

ｎ

| ２．３组合权重确定 | ｕｋ＝１－Ｅｉ（）／∑ｉ＝１ | （１－Ｅｉ） | （３） |
| --- | --- | --- | --- |

虽然层次分析法求得的主观权重，或是熵权法求得的客观权重都是科学的方法，但均有不足之处：主观赋权侧重相关专家的个人判断，主观色彩较大；客观赋权系数基于数据严格的算法过程，可能存在与实际相悖情况．基于此，本文采用基于最小二乘法的组合赋权方式，结合主客观方法各自的优势，将求得的组合权重ｗ＝（ｗ１，ｗ２，…，ｗｎ）用于地铁盾构施工安全评价．

建立的最小二乘法组合模型如下：

| ｍ | ｎ | ｛［（ｖｊ－ｗｊ）·ｒｉｊ］２＋ | ［（ｕｊ－ｗｊ）·ｒｉｊ］２ | ｝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｍｉｎＨＷ（）＝∑ｉ＝１∑ |  |  |  |  |

ｎ

| 烄 ｓ．ｔ．∑烅 | ｗｊ＝１ |
| --- | --- |
| 烆ｗｊ０ｊ＝１，２，…，ｎ |  |

３地铁盾构施工安全可拓评价模型建立

可拓理论是由我国著名学者蔡文教授提出的，是一门通过研究物元及其变换来解决矛盾问题的一般理论方法．可拓学研究的逻辑基础细胞是物元，通常用１个三元有序组Ｒ＝（Ｎ，Ｃ，Ｖ）来表示１个物元．其中给定的事物为Ｎ，关于其特征Ｃ的量值为Ｖ．本文中将地铁盾构施工安全等级表示为Ｎ，所构建指标体系中的各项指标为Ｃ，评价值为Ｖ．

３．１确定研究对象的物元矩阵
			１）确定经典域．可拓理论中规定评价指标隶属于某个评价等级的取值范围称为经典域．当地铁盾构施工安全等级为ｊ时，则待评价对象的物元经典域为

| Ｒｎｊ＝Ｎｎｊ，Ｃｎｉ，Ｖｎｊｉ）＝ | 熿Ｎｎｊ | Ｃｎ１ | Ｖｎｊ１燄 |  | 熿Ｎｎｊ | Ｃｎ１ | （ａｎｊ１，ｂｎｊ１ | ）燄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燀 | Ｃｎ２ | Ｖｎｊ２ | ＝ | 燀 | Ｃｎ２ | （ａｎｊ２，ｂｎｊ２ | ） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｃｎｍ | Ｖｎｊｍ燅 |  |  | Ｃｎｍ | （ａｎｊｍ，ｂｎｊｍ | ）燅 |

式中：Ｒｎｊ为地铁盾构施工安全评价体系中第ｎ个一级指标位于第ｊ级别的物元经典域；Ｃｎｍ为第ｎ个一级指标及其下属的第ｍ个二级指标．

２）确定节域．规定同一指标所有经典域的并集称为节域．则待评价对象的节域为

| Ｒｎｐ＝Ｎｎｐ，Ｃｎｉ，Ｖｎｐｉ）＝ | 熿Ｎｎｐ | Ｃｎ１ | （ａｎｐ１，ｂｎｐ１ | ）燄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ｃｎ２ |  |  |
|  |  |  | （ａｎｐ２，ｂｎｐ２ | ） |
|  | 燀 |  |  |  |
|  |  | Ｃｎｍ | （ａｎｐｍ，ｂｎｐｍ | ）燅 |

３）确定研究对象的实测物元矩阵．根据实际情况，采用各种方法确定待评价对象指标的实测数据，即可构成待评价物元矩阵：

| Ｒｎ＝ | 熿Ｎｎ | Ｃｎ１ | ｖｎ１燄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燀 | Ｃｎ２ | ｖｎ２ |
|  |  |  |  |
|  |  | Ｃｎｍ | ｖｎｍ燅 |

式中：Ｒｎ为待评价物元；Ｎｎ为待评价对象；ｖｎｍ表示Ｎｎ关于Ｃｎｍ的取值．

３．２确定待评价对象的关联函数
		在可拓理论中，通常采用关联函数的形式来建立待评价对象各项指标与各设定评价等级之间隶属关系，用ＫｊＶｎｍ）表示，其计算公式如下：

| ３６ |  |  |  | 青岛 |  |  | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 |  |  | 第４１卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＫｊＶｎｍ |  |  | 烄－ρ ｖｎｍ，Ｖｎｊｍ Ｖｎｊｍ. ） ，ｖｎｍ∈Ｖｎｊｍ ）＝烅 ρｖｎｍ，Ｖｎｊｍ） 烆ρｖｎｍ，Ｖｎｐｍ）－ρ ｖｎｍ，Ｖｎｊｍ），ｖｎｍＶｎｊｍ | （４） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ］的距 |
| 式中：ρｖｎｍ，Ｖｎｊｍ |  | ）＝ｖｎｍ－１２ａｎｊｍ＋ｂｎｊｍ（ |  |  | ）－１２ｂｎｊｍ－ａｎｊｍ（ |  |  |  |  |  |  | ）； |  |  |  |
| ρｖｎｍ，Ｖｎｐｍ |  | ）＝ｖｎｍ－１２ａｎｐｍ＋ｂｎｐｍ（ |  |  |  | ）－１２ｂｎｐｍ－ａｎｐｍ（ |  |  |  |  |  |  | ）； |  |  |
| ρｖｎｍ，Ｖｎｊｍ | ）为点ｖｎｍ到区间ａｎｊｍ，ｂｎｊｍ |  |  |  |  |  | ］的距离；ρ ｖｎｍ，Ｖｎｐｍ |  |  |  |  |  |  | ）为点ｖｎｍ到区间ａｎｐｍ，ｂｎｐｍ |  |

离．

| ３．３计算关联度和等级评定 首先，利用式（４）计算二级指标实测值对应各等级的关联度矩阵ＫｊＶｎｍ | ），然后将组合赋权得到的各 |
| --- | --- |

二级指标的组合权重ｗｉ与ＫｊＶｎｍ

）相乘，得到针对各评价等级的各一级指标的关联度矩阵ＫｊＶｎ（），即

ＫｊＶｎ（）＝ｗｉ·ＫｊＶｎｍ）	（５）

其次，由各一级指标的组合权重向量ｗ与式（５）所求的一级指标的关联度矩阵ＫｊＶｎ（）相乘，确定待

评价对象针对各评价等级的综合关联度矩阵ＫｊＶ（），即

ＫｊＶ（）＝ｗ·ＫｊＶｎ（）	（６）

最后可以得出待评价对象的施工安全等级为

Ｋｊ＝ｍａｘＫｊＶ（）	（７）

可拓模型作为１种优度评价法，可以通过引入级别偏向特征值ｊ＊来进一步判断安全等级趋向程度．

| － 其中，Ｋｊ | （）由多指标综合关联度矩阵ＫｊＶ（）规范化处理得到，公式如下： |  |  |  |  | （８） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｍ |  | － | ｍ | － | （）Ｖ |  |
| ｊ＊＝∑ｊ＝１＜ｊ·Ｋｊ |  |  | （）＞／∑ｊ＝１ | Ｋｊ |  |  |
| ３．４地铁盾构施工安全评级测度 |  |  |  |  |  |  |

为了定量化描述地铁盾构施工安全水平，需要对安全等级进行评级测度．本文根据《地铁施工安全评

价标准》（ＧＢ５０７１５—２０１１）和文献［１３］中的５级风险接受准则，采用分级量化方式将地铁盾构施工安全等级分为Ⅰ—Ⅴ级，对应等级语义描述为“安全、较安全、一般、较危险、

危险”，具体评分测度标准见表１．

４实例分析

表１地铁盾构施工安全评级测度

| 安全等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 安全 | 较安全 | 一般 | 较危险 | 危险 |
| 评价标准 | ［９，１０］ | ［８，９） | ［７，８） | ［６，７） | ［０，６） |

青岛地铁ＭＸ号线一期某区间为２条左右分修、并行的单线单洞地下区间段，采用盾构法施工，长度６３２．１ｍ，穿越地质主要是全风化、强风化层，路段位于市区黄金地角，周边地下管线等复杂．根据设计选用复合式土压平衡式盾构机，通用型管片形式，六块安装方案，区间设有竖井和一处联络处等附属建筑．本文以此地铁盾构工程为案例，进行基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价．

４．１指标权重的确定
			依据上文构建的地铁盾构施工安全评价指标体系，结合案例工程实际施工背景情况，邀请包括从事地铁盾构工作、高校相关科研教授在内的６名专家组成讨论小组，通过共享项目工程基础资料以及组织讨论小组成员现场实地考察等手段来熟悉和掌握案例工程的施工状况，然后要求讨论小组成员根据以往经验和知识等条件分别对各层指标进行两两重要性比较（１～９标度法）和重要程度打分，打分标准为在０～１０范围内且０．５的倍数．

４．１．１计算主观权重
			将专家两两比较结果构造的判断矩阵输入ＭＡＴＬＡＢ中，通过一致性检验判断权重结果有效性，然后

| 第３期 | 赵金先，等：基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价 | ３７ |
| --- | --- | --- |

用算数平均法求得专家的权重综合平均值作为主观赋权的最终结果，见表２．

表２基于组合赋权法的地铁盾构施工安全评价体系权重

| 指标 |  | 主观权重ｖｉ | 客观权重ｕｉ | 组合权重ｗｉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | ｖ＝（０．２０４，０．２４６，０．１７５， | ｕ＝（０．１８１，０．２２４，０．１５３， | ｗ＝（０．１９３，０．２３５，０．１６４， |
|  |  | ０．３７５） | ０．４４２） | ０．４０７） |
| 二级指标 | Ｌ－Ｓ环节 | ｖ１＝（０．１１８，０．２１４，０．２３１， | ｕ１＝（０．１４８，０．２０３，０．２５２， | ｗ１＝（０．１３３，０．２０８，０．２４２， |
|  |  | ０．２３８，０．１９９） | ０．２４８，０．１４９） | ０．２４３，０．１７４） |
| Ｌ－Ｈ环节 |  | ｖ２＝（０．２６８，０．１７３，０．１３２， | ｕ２＝（０．２８４，０．１６７，０．１２１， | ｗ２＝（０．２７６，０．１７０，０．１２７， |
|  |  | ０．２３１，０．１０２，０．０９４） | ０．２６５，０．０７６，０．０８７） | ０．２４８，０．０８９，０．０９１） |
| Ｌ－Ｅ环节 |  | ｖ３＝（０．１９８，０．１７３，０．２６４， | ｕ３＝（０．２２５，０．１７７，０．２８５， | ｗ３＝（０．２１２，０．１７５，０．２７４， |
|  |  | ０．３６５） | ０．３１３） | ０．３３９） |
| Ｌ－Ｌ环节 |  | ｖ４＝（０．２５５，０．２２５，０．１７７， | ｕ４＝（０．２３９，０．１９８，０．２３１， | ｗ４＝（０．２４７，０．２１２，０．２０４， |
|  |  | ０．１５６，０．１８７） | ０．１２８，０．２０４） | ０．１４２，０．１９５） |
| ４．１．２计算客观权重 |  |  |  |  |

整理专家指标重要程度打分数据，运用熵权法计算指标客观权重．限于篇幅，以Ｌ－Ｅ环节为例，打分结果见表３．

表３专家打分数据

| 评价指标 | 专家１ | 专家２ | 专家３ | 专家４ | 专家５ | 专家６ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｃ３１ | ８． | ８． | ９． | ８． | ８． | ８． |
| Ｃ３２ | ７． | ８． | ８． | ８． | ８． | ８． |
| Ｃ３３ | ８． | ８． | ８． | ８． | ７． | ８． |
| Ｃ３４ | ８． | ９． | ８． | ８． | ９． | ８． |

对于二级指标，经式（１）得到标准化矩阵Ｒ：

| 烄０．１６８３０．１５８４０．１７８２０．１６８３０．１６８３０．１５８４烌 |  |
| --- | --- |
| Ｒ＝ | ０．１５６３０．１６６７０．１７７１０．１６６７０．１６６７０．１６６７０．１６３３０．１７３５０．１６３３０．１７３５０．１５３１０．１７３５ |
| 烆０．１６６７０．１７６５０．１５６９０．１５６９０．１７６５０．１６６７烎 |  |

根据式（２）计算二级指标Ｃ３ｎ的信息熵：Ｅｉ＝０．９９９５４０．９９９６４０．９９９４１０．９９９３６）；根据式（３）得出二级指标Ｃ３ｎ的权重为

ｕ３＝０．２２５，０．１７７，０．２８５，０．３１３）同理，计算其余层级指标权重，结果见表２．

４．１．３计算组合权重
			根据建立的最小二乘法组合模型，将主客观权重值通过ＭＡＴＬＡＢ软件计算出最终的组合权重ｗ，见表２．

４．２地铁盾构施工安全可拓评价
		为获取该项目各指标相应实测值评分来构成待测物元矩阵，在前文６位专家的基础上，补充４位某地铁安全管理工作者，从而满足１０份指标实测数据，保证数据数量的合理性；并设补充者分值分配系数为０．８，从而保证数据结果的科学性．最终取加权平均值作为各指标评分，结果见表４．限于篇幅，本文以Ｌ－Ｓ环节及其下属５个二级指标为例进行计算演示．

| ３８ | 青岛 | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 | 第４１卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表４某区间地铁盾构施工安全指标实测评分

| 指标取值 | 指标 取值 | 指标取值 | 指标取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｃ１１ ８．７５ Ｃ１２ ７．６４ Ｃ１３ ８．５６ Ｃ１４ ７．５８ Ｃ１５ ８．０３ | Ｃ２１７．６５ Ｃ２２７．８７ Ｃ２３８．０２ Ｃ２４７．８３ Ｃ２５７．５６ | Ｃ２６８．６５ Ｃ３１７．５１ Ｃ３２８．０６ Ｃ３３７．０２ Ｃ３４８．４３ | Ｃ４１８．２７ Ｃ４２７．８３ Ｃ４３８．５４ Ｃ４４７．５８ Ｃ４５８．０３ |

１）确定经典域和节域．根据表１，按照经典域和节域的定义确定Ｌ－Ｓ环节各二级指标的经典域和节域如下：

| 熿Ｎ１１ | Ｃ１１ | （９，１０）燄 |  |  |  | 熿Ｎ１２ | Ｃ１１ | （８，９）燄 |  |  | 熿Ｎ１３ | Ｃ１１ | （７，８）燄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｒ１１＝ | Ｃ１２ | （９，１０） |  |  |  |  | Ｃ１２ | （８，９） |  |  |  | Ｃ１２ | （７，８） |  |  |
|  | Ｃ１３ | （９，１０） |  |  | ，Ｒ１２＝ |  | Ｃ１３ | （８，９） |  | ，Ｒ１３＝ |  | Ｃ１３ | （７，８） | ， |  |
| 燀 | Ｃ１４ | （９，１０） |  |  |  |  | Ｃ１４ | （８，９） |  |  |  | Ｃ１４ | （７，８） |  |  |
|  | Ｃ１５ | （９，１０）燅 |  |  |  | 燀 | Ｃ１５ | （８，９）燅 |  |  | 燀 | Ｃ１５ | （７，８）燅 |  |  |
| 熿Ｎ１４ | Ｃ１１ | （６，７）燄 |  | 熿Ｎ１５ |  |  | Ｃ１１ | （０，６）燄 |  | 熿Ｎ１ｐ |  | Ｃ１１ | （０，１０）燄 |  |  |
| Ｒ１４＝ | Ｃ１２ | （６，７） |  |  |  |  | Ｃ１２ | （０，６） |  |  |  | Ｃ１２ | （０，１０） |  |  |
|  | Ｃ１３ | （６，７） | ，Ｒ１５＝ |  |  |  | Ｃ１３ | （０，６） | ，Ｒ１ｐ＝ |  |  | Ｃ１３ | （０，１０） |  | ． |
| 燀 | Ｃ１４ | （６，７） |  |  |  |  | Ｃ１４ | （０，６） |  |  |  | Ｃ１４ | （０，１０） |  |  |
|  | Ｃ１５ | （６，７）燅 |  | 燀 |  |  | Ｃ１５ | （０，６）燅 |  | 燀 |  | Ｃ１５ | （０，１０）燅 |  |  |

２）确定待评物元矩阵．

| 根据表４数据，得到Ｌ－Ｓ环节各二级指标待测物元矩阵Ｒ１＝ | 熿Ｎ１ | Ｃ１１ | ８．７５燄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燀 | Ｃ１２ | ７．６４ |  |
|  |  | Ｃ１３ | ８．５６ | ． |
|  |  | Ｃ１４ | ７．５８ |  |
|  |  | Ｃ１５ | ８．０３燅 |  |

３）计算关联度．由式（４）计算Ｌ－Ｓ环节各等级下的二级指标关联度，计算结果如下：

| ＫｊＶ１ｍ（ | ）＝ | 熿－０．１６６７０．２５００ |  | －０．３７５０－０．５８３３－０．６８７５燄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | －０．３６５６ | －０．１３２４０．３６００ |  | －０．２１３３－０．４１００ |
|  |  | －０．２３４００．４４００ |  | －０．２８００－０．０５２０－０．６４００ |  |
|  |  | －０．２３４０ | －０．１４７９０．４２００ |  | －０．１９３３－０．３９５０ |
|  |  | 燀－０．２３４００．０３００ |  | －０．０１５０－０．３４３３－０．５０７５燅 |  |

根据式（５），将求得Ｌ－Ｓ环节各二级指标组合权重ｗ１与二级指标的关联度矩阵相乘得出Ｌ－Ｓ环节在各评价等级下的关联度矩阵ＫｊＶ１（），结果如下：

ＫｊＶ１（）＝［－０．３０２１０．０８１５０．０５６７－０．３５４２－０．５１５９］

４）确定综合评价等级．同理，求得其余ＫｊＶ２～４），再根据式（６），将一级指标组合权重ｗ与一级指标关联度矩阵ＫｊＶｎ（）相乘得出综合关联度矩阵ＫｊＶ（），最终根据式（７）确定地铁盾构施工安全的综合评价等级，计算结果如下：

| 熿－０．３０２１０．０８１５０．０５６７－０．３５４２－０．５１５９燄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＫｊＶｎ（）＝ | －０．３４０３ |  | －０．０４２８０．１６９２－０．２８７６－０．４６５９ |
|  | －０．３３６２０．０５３６０．０３１２－０．２６１３－０．４４６０ |  |  |
| 燀－０．３１３３０．１３０００．００４３－０．３６２３－０．５２１７燅 |  |  |  |
| ＫｊＶ（）＝ｗ·ＫｊＶｎ（）＝ |  | ［－０．３２０９０．０６７４０．０５７６－０．３２６３－０．４９４６］ |  |

| 第３期 | 赵金先，等：基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价 | ３９ |
| --- | --- | --- |

根据设定的安全等级，结合计算结果Ｋｊｍａｘ＝０．０６７４，可以判断出该区间地铁盾构施工安全等级为Ⅱ级，即属于“较安全”水平．进一步计算级别偏向特征值ｊ＊＝２．４９０９，表示该地铁盾构安全隶属于第Ⅱ级，处于“较安全”和“一般安全”之间，偏向于“较安全”一侧．将评价结果与后期该项目区间施工安全风险报告验证，发现情况基本吻合，表明结果具有一定的合理性和可信性．

除此以外，对各维度进一步分析发现：组合赋权手段得到的一级指标ｗ＝（０．１９３，０．２３５，０．１６４，０．４０７）中，Ｌ－Ｌ环节权重最大，与ＳＨＥＬ模型“人件核心”思想相吻合．同时，根据ＫｊＶｎ（）可以确定各一级指标“Ｌ－Ｓ环节、Ｌ－Ｈ环节、Ｌ－Ｅ环节、Ｌ－Ｌ环节”所隶属安全等级为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅱ级，明显说明需要加强人件与硬件的关系，重视机器、设备等安装和操作环节，从而使级别偏向特征值ｊ＊逐步偏向“安全”等级一侧成长，最终提高和完善地铁盾构施工安全水平．

５结束语

１）本文引入在航空、医疗领域广泛应用的ＳＨＥＬ模型，从活跃主体“人”的角度对地铁盾构施工安全进行研究，依托ＳＨＥＬ模型的４个界面构建了包括２０项指标的地铁盾构施工安全评价指标体系．

２）利用最小二乘法和可拓理论相关概念，建立了基于组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价模型．该模型能够有效解决单一赋权手段的局限性，同时利用可拓学的物元变换手段，将地铁盾构施工安全的定性问题转化为多指标关联函数的定量描述问题，从而科学合理地提高评价结果的准确性．

３）由青岛地铁ＭＸ号线某区间盾构实例评价结果可知，该地铁区间盾构施工安全等级隶属为Ⅱ级，级别偏向特征值ｊ＊为２．４９０９，是偏向“较安全”安全水平，与实际情况基本吻合．通过进一步分析表明Ｌ－Ｈ环节是关键薄弱关系，应当引起重视并采取控制措施，从而指导地铁盾构施工工作安全进行．

参考文献（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ）：

［１］中国城市轨道交通协会．城市轨道交通２０１８年度统计和分析报告［Ｊ］．城市轨道交通，２０１９（４）：１６－３４．

ＣｈｉｎａＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＭｅｔｒｏｓ．Ｒｅｐｏｒｔｏｎｓｔａｔｉｓｔｉｃｓａｎｄａｎａｌｙｓｉｓｏｆｕｒｂａｎｒａｉｌｔｒａｎｓｉｔ２０１８［Ｊ］．ＣｈｉｎａＭｅｔｒｏｓ，２０１９（４）：１６－３４．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）［２］余群舟，廖志强，周诚，等．基于ＷＢＳ－ＲＢＳ的地铁盾构始发安全风险巡视内容研究［Ｊ］．工程管理学报，２０１８，３２（４）：６４－６９．		ＹＵＱｕｎ－ｚｈｏｕ，ＬＩＡＯＺｈｉ－ｑｉａｎｇ，ＺＨＯＵＣｈｅｎｇ，ｅｔａｌ．ＳａｆｅｔｙｒｉｓｋｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎｏｆｓｔａｒｔｓｔａｇｅｏｆｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎＷＢＳ－			ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，２０１８，３２（４）：６４－６９．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）ＲＢＳ［Ｊ］．

［３］黄俐，梁鹏．基于因子分析的地铁盾构施工沉降风险辨识［Ｊ］．内蒙古大学学报（自然科学版），２０１６，４７（２）：２０９－２１６．

ＨＵＡＮＧＬｉ，ＬＩＡＮＧＰｅｎｇ．Ｒｉｓｋｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｇｒｏｕｎｄｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔｉｎｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｆａｃｔｏｒａｎａｌｙｓｉｓ［Ｊ］．

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＩｎｎｅｒＭｏｎｇｏｌｉａＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ），２０１６，４７（２）：２０９－２１６．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）［４］李蒙，龚雨洁，余宏亮．隧道盾构施工关键风险因素辨识研究［Ｊ］．中国安全科学学报，２０１８，２８（６）：１４１－１４６．

ＬＩＭｅｎｇ，ＧＯＮＧＹｕ－ｊｉｅ，ＹＵＨｏｎｇ－ｌｉａｎｇ．Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｋｅｙｓａｆｅｔｙｒｉｓｋｆａｃｔｏｒｓｆｏｒｔｕｎｎｅｌｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＳａｆｅｔｙＳｃｉ－ｅｎｃｅＪｏｕｒｎａｌ，２０１８，２８（６）：１４１－１４６．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［５］刘文，赵挺生，张亚静，等．地铁盾构施工安全风险规律分析与对策［Ｊ］．中国安全科学学报，２０１７，２７（１０）：１３０－１３６．

ＬＩＵＷｅｎ，ＺＨＡＯＴｉｎｇ－ｓｈｅｎｇ，ＺＨＡＮＧＹａ－ｊｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｎａｌｙｓｉｓｏｆｒｉｓｋｆａｃｔｏｒｓａｎｄｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓｆｏｒｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｃｈｉ－ｎｅｓｅＳａｆｅｔｙＳｃｉｅｎｃｅＪｏｕｒｎａｌ，２０１７，２７（１０）：１３０－１３６．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［６］汪青葆，卢浩，张静，等．基于案例推理的地铁盾构风险评估方法［Ｊ］．都市快轨交通，２０１５，２８（２）：７５－７９．

ＷＡＮＧＱｉｎｇ－ｂａｏ，ＬＵＨａｏ，ＺＨＡＮＧＪｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｕｓｉｎｇｃａｓｅ－ｂａｓｅｄｒｅａｓｏｎｉｎｇｆｏｒｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｉｎｇ［Ｊ］．Ｕｒｂａｎ		ＲａｐｉｄＲａｉｌＴｒａｎｓｉｔ，２０１５，２８（２）：７５－７９．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［７］陈自海，陈建军，杨建辉．基于模糊层次分析法的盾构隧道施工风险分析［Ｊ］．地下空间与工程学报，２０１３，９（６）：１４２７－１４３２，１４６４．	ＣＨＥＮＺｉ－ｈａｉ，ＣＨＥＮＪｉａｎ－ｊｕｎ，ＹＡＮＧＪｉａｎ－ｈｕｉ．Ｒｉｓｋａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｕｎｎｅｌｓｈｉｅｌｄｍａｃｈｉｎｅｄｒｉｖｉｎｇｉｎｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｂａｓｅｄｏｎｆｕｚｚｙ			ＡＨＰ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＵｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄＳｐａｃｅａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１３，９（６）：１４２７－１４３２，１４６４．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［８］张姣．基于贝叶斯网络的地铁盾构隧道工程风险评估方法［Ｊ］．城市轨道交通研究，２０１４，１７（３）：３０－３４．

ＺＨＡＮＧＪｉａｏ．ＲｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎＢａｙｅｓｉａｎｎｅｔｗｏｒｋ［Ｊ］．ＵｒｂａｎＭａｓｓＴｒａｎｓｉｔ，２０１４，１７（３）：３０－	３４．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［９］洪文霞，贾明磊，钱瑾玉．基于ＤＡＮＰ－ｖａｇｕｅ集的盾构法施工风险评价研究［Ｊ］．青岛理工大学学报，２０１９，４０（１）：８－１４．
				ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨＯＮＧＷｅｎ－ｘｉａ，ＪＩＡＭｉｎｇ－ｌｅｉ，ＱＩＡＮＪｉｎ－ｙｕ．ＡｓｔｕｄｙｏｎｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｉｎｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎＤＡＮＰ－ｖａｇｕｅｓｅｔ［Ｊ］．

ＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１９，４０（１）：８－１４．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
	（下转第１０８页）

| １０８ | 青岛 | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 | 第４１卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参考文献（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ）：

［１］卢英方，孙向军．中国城市生活垃圾分类收集对策探讨［Ｊ］．环境卫生工程，２００２（１）：１５－１７，３２．

ＬＵＹｉｎｇ－ｆａｎｇ，ＳＵＮＸｉａｎｇ－ｊｕｎ．ＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎｏｎｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｏｆＭＳＷｓｏｒｔｉｎｇｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｉｎＣｈｉｎａ［Ｊ］．ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＳａｎｉｔａｔｉｏｎＥｎｇｉ－	ｎｅｅｒｉｎｇ，２００２（１）：１５－１７，３２．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［２］赵喆超．如何实行生活垃圾分类：回顾上海市生活垃圾分类实施方法［Ｊ］．中国市场，２０１９（６）：２７－２９．

ＺＨＡＯＺｈｅ－ｃｈａｏ．Ｈｏｗｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｔｈｅｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃｇａｒｂａｇｅ：Ｒｅｖｉｅｗｏｆｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃｇａｒｂａｇｅ	ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｉｎＳｈａｎｇｈａｉ［Ｊ］．ＣｈｉｎａＭａｒｋｅｔ，２０１９（６）：２７－２９．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［３］ＨＥＴａｏ，ＨＵＡＮＧＣｈａｎｇ－ｑｉｎ，ＬＩＭｉｎｇ，ｅｔａｌ．ＳｏｃｉａｌｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｅｌｄｅｒｌｙｉｎＣｈｉｎａ：Ｔｈｅｒｏｌｅｓｏｆｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｍｅｄｉａ，ｄｉｇｉｔａｌａｃｃｅｓｓ	ａｎｄｓｏｃｉａｌｍｅｄｉａｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ［Ｊ］．ＴｅｌｅｍａｔｉｃｓａｎｄＩｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ，２０２０，４８：１０１３４７．

［４］叶金福．垃圾分类也要重视清运环节［Ｎ］．经济日报，２０２０－０５－１８（０９）．

ＹＥＪｉｎ－ｆｕ．Ｇａｒｂａｇｅｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｈｏｕｌｄａｌｓｏｐａｙａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｔｈｅｒｅｍｏｖａｌａｎｄｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ［Ｎ］．ＥｃｏｎｏｍｉｃＤａｉｌｙ，２０２０－０５－１８（０９）．（ｉｎ	Ｃｈｉｎｅｓｅ）
［５］佚名．新阶段标志：启动、强化“法治”手段［Ｊ］．节能与环保，２０１９（１１）：１２－１３．

Ａｎｏｎ．Ｓｉｇｎｓｏｆｔｈｅｎｅｗｓｔａｇｅ：Ｉｎｉｔｉａｔｉｎｇａｎｄｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇｔｈｅ"ｒｕｌｅｏｆｌａｗ"ａｐｐｒｏａｃｈ［Ｊ］．ＥｎｅｒｇｙＣｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ＆ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＰｒｏ－	ｔｅｃｔｉｏｎ，２０１９（１１）：１２－１３．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［６］陆敬平．推行垃圾分类，有处罚也要有疏导［Ｎ］．中国审计报，２０１９－０７－０８（０６）．

ＬＵＪｉｎｇ－ｐｉｎｇ．Ｃａｒｒｙｏｕｔｇａｒｂａｇｅｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ｔｈｅｒｅｍｕｓｔｂｅｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔａｎｄｇｕｉｄａｎｃｅ［Ｎ］．ＣｈｉｎａＡｕｄｉｔＮｅｗｓ，２０１９－０７－０８（０６）．（ｉｎ	Ｃｈｉｎｅｓｅ）
［７］沐阳．推行垃圾分类，有奖还得有罚［Ｎ］．绍兴日报，２０２０－０１－０６（０５）．

ＭＵＹａｎｇ．Ｔｏｐｒｏｍｏｔｅｇａｒｂａｇｅｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ｔｈｅｒｅａｒｅｐｅｎａｌｔｉｅｓｆｏｒａｗａｒｄｓ［Ｎ］．ＳｈａｏｘｉｎｇＤａｉｌｙ，２０２０－０１－０６（０５）．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）［８］ＷＵＹｕｎ－ｎａ，ＴＡＯＹａｏ，ＤＥＮＧＺｈｏｎｇ－ｑｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｆｕｚｚｙａｎａｌｙｓｉｓｆｒａｍｅｗｏｒｋｆｏｒｗａｓｔｅｉｎｃｉｎｅｒａｔｉｏｎｐｏｗｅｒｐｌａｎｔｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｂｅｎｅｆｉｔ	ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｆｒｏｍｒｅｆｕｓｅｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｌｅａｎｅｒＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，２０２０，２５８：１２０７３４．

（上接第３９页）

［１０］黄震，傅鹤林，张加兵，等．基于云理论的盾构隧道施工风险综合评价模型［Ｊ］．铁道科学与工程学报，２０１８，１５（１１）：３０１２－３０２０．	ＨＵＡＮＧＺｈｅｎ，ＦＵＨｅ－ｌｉｎ，ＺＨＡＮＧＪｉａ－ｂｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｏｆｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｂａｓｅｄｏｎｃｌｏｕｄ	ｔｈｅｏｒｙ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＲａｉｌｗａｙＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１８，１５（１１）：３０１２－３０２０．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［１１］解东升，钱七虎，戎晓力．地铁工程建设安全风险管理研究［Ｊ］．土木工程与管理学报，２０１２，２９（１）：６１－６７．

ＸＩＥＤｏｎｇ－ｓｈｅｎｇ，ＱＩＡＮＱｉ－ｈｕ，ＲＯＮＧＸｉａｏ－ｌｉ．Ｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｎｒａｉｌｔｒａｎｓｉｔｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｉｖｉｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇａｎｄＭａｎ－	ａｇｅｍｅｎｔ，２０１２，２９（１）：６１－６７．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［１２］李媛．ＳＨＥＬ模型解读［Ｊ］．山东医药，２０１３，５３（４５）：９６－９７．

ＬＩＹｕａｎ．ＩｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｏｆＳＨＥＬｍｏｄｅｌ［Ｊ］．ＳｈａｎｄｏｎｇＭｅｄｉｃａｌＪｏｕｒｎａｌ，２０１３，５３（４５）：９６－９７．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
［１３］黄震，傅鹤林，张加兵，等．基于模糊－证据理论的盾构隧道施工风险综合评价［Ｊ］．武汉大学学报（工学版），２０１９，５２（８）：６９４－７０２．		ＨＵＡＮＧＺｈｅｎ，ＦＵＨｅ－ｌｉｎ，ＺＨＡＮＧＪｉａ－ｂｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｂａｓｅｄｏｎｆｕｚｚｙ－ｅｖｉ－	ｄｅｎｃｅｔｈｅｏｒｙ［Ｊ］．ＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＪｏｕｒｎａｌｏｆＷｕｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０１９，５２（８）：６９４－７０２．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）