| 《自动化技术与应用》 | 2022 年第41 卷第9 期 | 行业应用与交流 Industrial Applications and Communications |
| --- | --- | --- |

DOI:10.20033/j.1003-7241（2022）09-0136-04

基于Cloud&BIM的地铁盾构施工风险监测信息平台设计*

杨醒宇

（中铁四院集团西南勘察设计有限公司，云南昆明650206）

摘	要:传统盾构施工风险监测风险评估误差较大，为此设计了基于Cloud&BIM的地铁盾构施工风险监测信息平台。首先根据盾构

施工情况设计平台整体架构，优化数据采集与通信的外设条件；建立施工风险指标体系和风险评估模型，确定各种风险发生

的概率以及风险发生后所产生的损失，最后实现风险监测。通过对真实的盾构施工工程进行仿真，得到的实验结果表明，平

台得到的风险监测结果与仿真的实际施工风险出现概率相近，验证了设计的监测平台的有效性。

关键词:Cloud&BIM；地铁盾构；施工风险监测

| 中图分类号：TP277 | 文献标识码:A | 文章编号:1003-7241(2022)09-0136-04 |
| --- | --- | --- |

Design of Risk Monitoring Information Platform for Metro Shield 	Construction Based on Cloud&BIM

YANG Xing-yu

( Southwest Survey and Design Co., Ltd., of China Railway Fourth Group, Kunming 650206 China )

Abstract: The traditional shield construction risk monitoring risk assessment has a large error, so, a subway shield construction risk monitor-ing information platform based on Cloud&BIM is designed. Firstly, according to the shield construction situation, the overall framework of the platform is designed to optimize the peripheral conditions of data acquisition and communication; The risk in-dex system and risk assessment model of subway shield construction are established to determine the probability of various risks and the loss after the risk occurs. Finally, the risk monitoring of subway shield construction based on Cloud&BIM is realized. Through the simulation of the real shield construction project, the experimental results show that the risk monitoring results of the designed platform are close to the probability of the actual shield construction risk in the simulation software, which verifies the effectiveness of the designed monitoring platform.

Keywords: Cloud&BIM; Shield of metro; Construction risk monitoring

| 1 | 引言 | 根据不同地质灾害的风险等级利用BIM 模型进行风险评 |
| --- | --- | --- |

我国交通的发展已经逐渐从地面之上转移到地下，地铁在各个城市中的建设速度发展很快。为了保证地铁工程建设对城市环境的影响最小，一般采用盾构施工方法对地铁隧道进行建设。但是这种施工方法的风险较高，建设过程中发生事故的频率较高。主要是由于施工过程中地下施工需要考虑的地质条件数量较多，地铁盾构在保证对地质环境影响最小的条件下，应用了复杂的施工方法，隧道围岩的稳定性判断存在困难。对地铁盾构隧道施工中的风险进行监测，具

估，并根据实际情况进行灾害预警并采取相应措施。但是以上两种盾构施工风险监测都存在一定的局限性，在风险评估与监测过程中的性能较差，评估结果与实际情况相差比较大。近年来随着云计算(Cloud)和BIM在建筑施工中的应用与发展，想要解决传统盾构施工风险监测的问题，本文设计一种基于Cloud&BIM 的地铁盾构施工风险监测信息平台，结合云计算与BIM之间的优势，优化风险监测效果。

| 有重要的意义。很多学者在此方面进行了研究。文献[1]开 | 2 | 地铁盾构施工风险监测平台设计 |
| --- | --- | --- |
| 发了基于智慧互联技术的盾构施工安全风险管理信息系统， | 2.1 | 平台整体架构 |

以“互联网+”的思维为理念，结合物联网、“Web GIS”及大

数据等技术，实现不同类型数据的集成、分析与管理；文献[2]

需要利用云计算海量存储、高度共享的强大计算能力，与施工专业软件BIM 相结合，实现大规模智能化的数据采

为提高地铁运营期的安全性，利用Copula相依性建模理论，	集[3-4]，设计基于Cloud&BIM 的地铁盾构施工风险监测信息

研究了时变效应下邻近环境变化对地铁结构安全的影响。	平台，为施工过程中的各个用户提供决策支持。平台整体架

构如图1所示。

*基金项目：中铁第四勘察设计院集团有限公司内部科研项目（2018D061）收稿日期:2021-07-07

从图1的整体平台架构上可以看出，最上面的一层为用

| 136 | Techniques of Automation & Applications |
| --- | --- |

| 行业应用与交流 Industrial Applications and Communications |  | 《自动化技术与应用》 | 2022 年第41 卷第9 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户层，主要涉及施工、建设、监理等单位。在平台架构基础 | 要构建一个风险评估模型对风险进行量化。风险量的计算 |  |  |
| 上，将BIM和云计算之间的优势进行整合，将BIM自身所具 | 公式如下式： |  |  |
| 有的存储和计算性能在云计算的环境下进行提升,满足各 |  | （1） |  |

个单位能够在任何时间任何地点通过平台访问到地铁盾构施工数据，经过物联网和传感器的采集和传输，能够将施工现场中海量的施工数据以及地质数据进行采集并传输到云

式中，p表示盾构施工过程中的风险发生概率，c表示风险损失。但是在实际的施工过程中，能够产生风险的点非常多，在指标体系指导下，可以将施工总体的风险量进行拆解：

| 端 | [5-7]，在得到实时的现场技术后，建立其BIM 模型，并通过 |  | （2） |
| --- | --- | --- | --- |

相关的智慧算法完成施工风险的评估与预警，并为用户提供智能信息决策。

图1	平台架构

2.2		地铁盾构施工风险指标体系
		在地铁盾构的施工风险监测过程中，首先要确定风险预警指标，这些指标的选取必须在平台中完成量化并进行判断[8]。选择的风险预警指标能够真实、全面地反映出盾构施工过程中的情况，合理选取施工活动中的风险指标，并利用指标值观察与监测施工中的隐藏风险，计算施工的风险、损失，为盾构工程的风险评估提供依据。在建立风险指标体系前，首先要分析盾构施工过程中存在的风险类型，本文主要对技术性风险进行分析。在技术性风险中，选取一些影响较大的典型风险进行分析，得到的施工风险预警指标体系示意图如图2所示。

由于地铁盾构在施工过程中的技术繁多且复杂，因此需要建立较多的二级指标和三级指标，这样才能够保证全面准确地进行施工风险分析,完成风险指标体系的建立。

式中，rn表示施工中的各项指标风险，n表示指标的数量。根据实际的地铁盾构施工经验，不同风险类型发生的概率是不一样的，在风险评估模型中可以依据以往的经验和施工的实际情况对其进行估计，因此风险概率可以表示为：

（3）

式中，k 代表风险的不确定系数，在工程计算过程中以随机数的形式存在。在评估模型中还需要对风险损失进行无量纲化处理，消除异常量纲对损失评估产生的影响。在实际的施工过程中，得到的无量纲化结果如下：

（4）

| 2.3 | 风险评估模型 | 图2 | 地铁盾构施工风险指标体系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在以上地铁盾构施工风险指标体系的基础上，要确定各种风险发生的概率以及风险发生后所产生的损失。本文需 |  |  |  |  |
|  |  | 在实际的地铁盾构施工工程中对施工风险指标进行损 |  |  |
|  |  | Techniques of Automation & Applications |  | 137 |

| 《自动化技术与应用》 | 2022 年第41 卷第9 期 | 行业应用与交流 Industrial Applications and Communications |
| --- | --- | --- |

失方面的定量分级，上式中，(li,hi)表示风险指标i 在发生之后的损失等级阈值，xij表示(li,hi)所对应的损失评估值，m和n 表示(li,hi)所对应的在0-1 范围内的具体数值。核验盾构隧道设计以及参数化结果，并结合盾构管片排版、错缝拼装、

曲线偏移等要求建模。在完成评估模型的建立之后，需要利

为了验证本文设计平台的有效性，在平台性能仿真测试的过程中，选择某城市2号地铁线的施工段的施工参数情况作为仿真实验的原型。根据施工现场平台得到的各个监测参数，现场施工规模以及分布情况如图3所示。

在经过为期30天各项参数的监测中，得到的监测结果如

| 用该模型对地铁盾构施工的风险进行评估监测。 |  | 表1所示。 | 表1 | 选择的施工监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | 盾构施工风险监测实现 |  |  |  |

将得到的数据参数输入到模型中，并利用该模型完成线路的数据管理，实现盾构隧道族库管理和应用。在此基础上，利用多层次模糊综合评估方法，将施工过程中有关于定性的评价指标转化为定量指标。在利用模型评估的过程中，将评估指标集合设定为I={i1,i2,…,in}，相应的评估等级集合设置为L={l1,l2,…,ln}，设计评估矩阵如下：

（5）

式中，矩阵R 表示相对于评估指标和评估等级的IL 评估因素与相关的评价等级隶属度。得到的相关权重会在评估指标上有所体现，模糊综合评估在过程中可以将测得的指标等数据加入到相关的矩阵中与权重等进行相乘运算，得到的评

| 监测项目 | 监测结果 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 基坑顶部最大位移 | 13.75mm | 位置在基坑中心 |
| 桩体累计形变 | 17.51mm | 开始形变的深度为1.5cm |
| 地表沉降观测累积最大变化 | 13.72mm | 出现在第三施工阶段 |
| 围护结构顶部位移 | 14.2mm | - |
| 墙体位移 | 12.5mm | 出现在第二施工阶段 |
| 基坑周围地表沉降最大值 | 17.3mm | - |
| 建筑物倾斜度 | 2.141‰ | 标准要求小于2.47‰ |
| 建筑物沉降 | 22.14mm | 建筑高度为41.35m |

在上述的实验环境下，分别使用本文设计的基于Cloud&BIM的地铁盾构施工风险监测信息平台和文献[2]基于BIM的风险监测平台在对该工程进行风险预警计算，并将两个平台得到的风险监测结果进行对比，与施工情况进行比较。

| 估过程如下式： | 3.2 | 实验结果与对比 |
| --- | --- | --- |

在以上的实验前提下，得到本文平台与文献[2]风险监测

| （6） | 平台的盾构施工总风险量情况，如图4所示。 |
| --- | --- |

式中，B表示评价过程中得到的不同风险指标的多层次综合

模糊评价矩阵，W表示各个指标的权重集合，得到的综合评

价结果是一个模糊向量。为了能够准确得到风险评价信息，

将模糊评价结果转化为相应的评级指标后，得到对应的风险

等级。至此完成基于Cloud&BIM的地铁盾构施工风险监测

信息平台的设计与施工过程的风险评估。

| 3 | 平台性能仿真测试 | 图4 | 两平台风险量监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 搭建平台仿真测试环境 |  |  |
|  |  | 从图4监测结果可以看出，基本上风险量与频数的关系 |  |

呈现正态分布。本文平台得到的风险量监测结果的风险量

|  |  |  | 集中值在0.3-0.75之间，风险频数较大，这一结果与实际盾 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 构施工风险出现的概率相近，验证了本文设计的监测平台的 |

有效性。

|  |  | 4 | 结束语 |
| --- | --- | --- | --- |

本文对地铁盾构施工过程中的安全风险进行了深入研

|  | 究，在构建风险监测信息平台的过程中建立了合理的评估指 |
| --- | --- |

标体系与评估模型，并利用综合模糊评估方法实现了参数的

| 138 | 图3 | 地铁施工布设示意图 | (下转第183页) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniques of Automation & Applications |  |  |

| 行业应用与交流 Industrial Applications and Communications | 《自动化技术与应用》 | 2022 年第41 卷第9 期 |
| --- | --- | --- |

合气相色谱法快速测定环境空气中的SF_6[J].理化检验(化学分册),2019,55(3):278-281.

[4] 魏昕,安俊军,郦和生,等.耦合技术对炼化企业蒸汽吹扫废气的处理[J].环境工程学报,2020,14(5):1329-1335.

[5] 赵正杰,赵勇毅,孔春霞,等.基于GWO-BP 神经网络补偿的SF_6红外气体传感器[J].激光与红外,2020,50(1):80-86. 
	[6] 张国强,袁振春.综放工作面风量及采空区漏风定量检测[J].能源与环保,2020,299(11):65-70.

[7] 苗玉龙,谢刚文,邱妮,等.GIS设备局部火花放电故障SF_6

[9] 周松霖,杨芮,赵建勇,等.基于泄漏扩散数值模拟的GIS室内SF_6检测与回收策略[J].高压电器,2019,55(6):70-78. 
	[10] 薛明,范俊欣,李兴春,等.油气生产过程中放空燃烧气的检测与回收利用现状[J].化工环保,2020,40(3):239-245.

分解特性[J].绝缘材料,2020,53(2):76-83.

| [8] 常苗,刘磊,阳庆元,等.水热稳定金属-有机骨架材料用于高效分离SF_6/N_2混合物的研究[J].化工学报,2020,71(1):320-328. | 作者简介: 吴勇（1987-），男，本科，工程师，研究方向：电力工程技术。 |
| --- | --- |

(上接第138页)

标准化。经过仿真实验，也证明了平台的有效性。但是平台也有一些缺陷，对于综合模糊评估过程中缺少对整个地铁施工过程的研究，监测具有片面性。在今后的研究中还需要进一步改进这个问题。

[6] 王宁,杜修力,张明聚,等.地铁盾构施工人因可靠性分析的加权模糊CREAM模型[J].天津大学学报,2019,52(2):92-102.

[7] 吴全立,王梦恕,殷明伦.基于网络分析法盾构下穿隧道风险分析[J].地下空间与工程学报,2019,15(6):1881-1888.

[8] 汤扬屹,吴贤国,陈虹宇,等.基于云模型与D-S 证据理论的盾构施工隧道管片上浮风险评价[J].隧道建设(中英文),2019,39

参考文献: 	(12):2011-2019.

[1] 沈卫平,张俊,袁标,等.基于智慧互联技术的成都地铁盾构
施工安全风险管理信息系统研究[J].岩石力学与工程学报,2019,38 
(S2):3822-3832.

[2] 刘文,刘文黎,翟世鸿.基于Copula相依模型的地铁结构安
全可靠性分析[J].中国安全科学学报,2019,29(8):164-171.

[3] 张康宁,刘志伟.基于BIM的施工进度信息附加、跟踪与集
成分析研究——以北京轨道交通19 号线平安里站为例[J].隧道建
设(中英文),2019,39(9):1507-1514.

[4] 林荣彬.地铁施工中的监测技术与安全风险管理[J].建筑与
装饰,2020(8):51.

| [5] 夏杨,孙文建,董建军.基于Cloud-BIM的建筑工人高处坠落安全预警系统研究[J].科技管理研究,2020,40(7):251-257. | 作者简介: 杨醒宇（1992-），男，工学硕士，工程师，从事隧道与地下工程的设计与研究。 |
| --- | --- |

(上接第142页)

提高电网辅助决策体系性能。

参考文献: 
	[1] 高兆丽,胥明凯,丁素英,刘昭,李源.基于改进人工蜂群算法的配电网多点故障应急抢修优化调度[J].电力系统保护与控制, 2019,47(13):107-114.

[2] 范士雄,李立新,王松岩,等.人工智能技术在电网调控中的应用研究[J].电网技术,2020,435(2):16-26.

[3] Pathak N,Verma A,Bhatti T S,et al.Real-Time Pa-rameter Estimation Based Intelligent Controllers for AGC Ope-ration under Varying Power System Dynamic Conditions[J]. IET Generation,Transmission and Distribution,2018,12(21): 5649-5663.

[4] 楼贤嗣,马光,郭创新,等.电网运行全过程风险协调控制体系与架构设计[J].电力系统,2020,44(5):161-170.

统设计[J].电气传动,2018,345(7):62-67.

[6] 袁晓冬,杨晓梅,禹永洲,等.计及调压辅助服务收益的光储系统优化运行策略[J].电力设备,2019,39(4):174-180.

[7] 李文芳,程鑫,路强.一种基于图的电力数据可视分析方法[J].图学学报,2019,40(1):124-130.

[8] 李朝晖,杨海晶,施涛.基于随机规划理论的电网侧储能配置方法研究[J].电力电子技术,2020,328(3):46-49.

作者简介: 王华（1978-），女，，硕士研究生，工程师，研究方向：计算

| [5] 戚尔江,彭道刚,关欣蕾,等.智能配电远方终端数据采集系 | 机应用。 | Techniques of Automation & Applications | 183 |
| --- | --- | --- | --- |