| 2021 年03 月 | 江西建材 | 工程技术与管理 |
| --- | --- | --- |

某盾构施工风险源控制研究

甄精莲，贾瑞晨

湖南高速铁路职业技术学院，湖南 衡阳 421001

摘 要：文中以某盾构施工专项方案为例，对于地质条件复杂的情况下，研究了施工安全控制、盾构选型、盾构机刀具的布置与使用、刀具失效的常见形式等风险源研究，保证了工程质量顺利进行。

关键词：盾构施工；风险源；控制

| 中图分类号：TU753 | 文献标志码: B | 文章编号：1006-2890（2021）03-0217-02 |
| --- | --- | --- |

Study on Risk Source Control of Shield Construction

Zhen Jinglian, Jia Ruichen

Hunan High Speed Railway Vocational and Technical College, Hengyang, Hunan 421001

Abstract: Taking a special shield construction scheme as an example, for the complicated geological conditions, the risk sources such as construction safety control, shield type selection, layout and use of shield cutting tools, common forms of tool failure are studied to ensure the smooth progress of the project quality.

Key words: Shield construction; Risk source; Control

1 工程概况	全、可靠的止动装置，组派专业的维修保养人员每天对电机车1.1 沿线周边环境	及配套设备进行检查维护。

某盾构区间起点里程为DK33+996.936，终点里程为DK36+196.807，线路长度约2199.871m。本区间主要穿过市政道路，下穿跨线桥及武广客专浏阳河隧道，沿线主要经过多栋

（2）充分安排盾构施工管理人员、各班组各岗位作业人员，对作业人员做到培训上岗。加强管理，合理组织施工流水作业，保障盾构施工的连续性，避免盾构机长时间停机，减少因停机

高层建筑。	造成的盾构机内积水。

1.2 工程地质	（3）长距离复杂地层隧道的盾构施工，容易造成盾构刀具

本段区间地层多为砾岩的强、中风化带和泥质粉砂岩的	磨损，因此必须针对此区间地质选择合理刀具配置。

全、强、中风化带。该场地内多为第四系松散层覆盖，下伏	3 合理的盾构选型

基岩为白垩系砾岩和泥质粉砂岩，地形起伏较大，地面高程58.11~68.77m。土中易溶盐总量小于0.3%，属于非盐渍土，本工程主要为钢筋混凝土结构，场地范围内地表土对混凝土结构

影响盾构机选型的主要因素有安全可靠、满足设计要求、经济效益高、工期短、对环境影响小。

盾构机的选型直接影响本次工程的成败。下面就选型依据

及钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀性。	和特点进行分析。

1.3 水文地质	3.1 选型的依据

线路范围内无常年性地表水系，地表水不发育。强风化砾岩层渗透系数计算结果为0.190~0.240m/d，中风化泥质粉砂岩层渗透系数计算结果为0.080~0.110m/d，中风化砾岩层渗透系数计算结果为0.11m/d，均属弱透水性地层。

2 施工安全控制
		本隧道的距离较长，盾构区间隧道长距离（2200m）、大坡度（最大28‰）施工安全控制；本区间单线距离长达2.2km，属于较长盾构隧道区间，坡度最大达28‰，这对施工生产力、安全、质量、进度控制都有较大的困难。主要采取如下措施［1］：（1）本工程选择45t 电机车，保障有足够的牵引力，具有安

作者简介：甄精莲（1979-），女，黑龙江齐齐哈尔人，硕士，副教授，研究方向：地基基础与隧道工程。

衡阳市级课题2019jh011081
中国建设教育协会课题2019236
湖南建设人力资源协会课题CHA2019002

（1）盾构选型与掌子面稳定的关系:
	在诸多影响盾构选型的条件中，如工期、环境、造价、技术要求等等限制因素。掌子面能否稳定就很大程度上决定了施工是否安全，所以盾构选型需要选出最利于掌子面稳定的盾构机。

（2）盾构机选型与地层渗透系数的关系：
	地层渗透系数一般大于1×10-7m/s 用泥水平衡式盾构机，		［2］。反之小于此系数用土压平衡式盾构
3.2 盾构施工方案的选择
	为了减少对地面的影响以及考虑到地层勘察取样的结果。所以本次施工决定采用开口率较小的面板式泥水盾构。

4 盾构机刀具的布置与使用
4.1 刀具的布置
一般布置刀具需要考虑以下几方面：（1）首先要方便修理检查和拆装；（2）便于在施工中有序的排除渣土；（3）布置的刀具需要使刀盘整体受力均匀，在施工中刀盘运转平稳；（4）刀盘不同的区域布置的刀具都要符合该区域的特点。

|  |  | ·217· |
| --- | --- | --- |

| 2021 年03 月 | 江西建材 | 工程技术与管理 |
| --- | --- | --- |

4.2 刀具的使用
（1）刀具需要实时建立档案。（2）把对应的刀具安装在刀盘相对应的区间，布置的刀具高度应该参差不齐，这样能减少刀具的磨损速度［3］。

4.3 本工程刀具的布置
	刀盘中心区域以及外侧布置两把双刃滚刀，防止出现孤石，再配备 10 把边缘刮刀、 32 把刮刀、单刃齿刀 10 把、双刃齿刀15 把。边缘区布置 2 把超挖刀。切刀需要安装在刀盘的边缘，由于刀盘是正反转动因此在每个转动的弧度上布置四把切刀，来确保正常的掘进速度和效率。

5 刀具失效的处理措施
5.1 刀具正常磨损

导致刀具失效的一种常见形式便是刀具漏油。引起漏油主要的原因有以下几点：（1）换刀不符合设计要求，导致个别刀具偏磨和超磨，使得轴承超载损坏，轴承损坏导致了金属破裂，小金属碎片剥落直接使密封失效。（2）施工过程在遇到较大的孤石，使得有些刀具崩断，崩坏的刀具可能会划破密封面，然后密封失效。（3）密封装置和刀具轴承已经达到了使用周期，未能及时更换，从而引起了密封失效
［5］。6 结论
对于地质条件复杂的情况，通过对盾构施工安全控制、盾构选型、盾构机刀具的布置与使用、刀具失效的常见形式等风险源研究，保证了盾构施工顺利进行。达到了预期效果，该工程的设计可供同类工程参考。

| 可在施工时建立刀具磨损的档案表。将刀具的更换时间以及磨损状态记录下来，以此根据档案表来实时跟进。各种刀具 | 参考文献 |
| --- | --- |

的刀高不同，因此存在高差，最终导致刀具磨损情况各不一致。这种磨损情况为正常磨损，磨损后的刀具磨损较均匀，不偏磨［4］。

5.2 轴承损坏
	在更换刀具时，有时候会发现刀圈被磨成几条弦或者一条弦。原因是轴承损坏不能正常转动导致发生偏磨或超磨，偏磨会加快刀具的失效，这种失效会迅速扩展，最后直到整个刀盘面的刀具全部失效。

5.3 刀具漏油

［1］甄精莲，贾瑞晨. 地铁盾构施工对邻近建筑物的影响研究［J］. 山	西建筑， 2020，46（05）：129-130.

［2］ 陆平，陈亮. 地铁盾构区间穿越砂层覆盖型岩溶处理措施研究［J］.	人民长江，2016，47（10）：65-67，71.

［3］ 罗小杰. 覆盖型岩溶地面塌陷防治与应急处置［J］. 人民长	江， 2016，47（05）：38-44.

［4］ 武卫星，欧阳院平. 武汉轨道交通2 号线岩溶地段隧道工法研究	［J］.  人民长江， 2011，42（20）：79-91.

［5］ 范士凯. 武汉（湖北）地区岩溶地面塌陷［J］. 资源环境与工程， 2006	（S1）：608-616.

（上接第216页）
织生产现场操作人员离开故障现场，确保设备故障不会引发后续的危险。此外，机械维护修理人员在处理机械设备的时候，应该严格依照机械设备运行原则，有序的拆装处理机械设备，对设备展开整体的检查，并有计划且有目的的分析设备运行状态，最后精准查明故障成因［3］。比如：在挖掘机运行过程中，如果出现了挖掘缓慢等问题，首先要采取常规方式，对故障进行诊断，观察研究挖掘机的基本运行情况，能够初步判断出挖掘机的故障类型。其次，利用故障诊断技术，进一步判断挖掘故障，对诱发故障的成因加以明确，诸如：异物进入或者零部件损坏等。最后，组织人员处理故障问题，结合故障原因来制定解决措施，以便故障的处理可以有目的性，进而让挖掘机能够迅速恢复功能。

2.2 科学的调整和优化机械设备检修机制
	在对机械设备进行管理期间，若对定期检修方式加以利用，会在一定程度上影响工程机械运行的稳定性。一方面，针对运行状态相对良好的机械设备，在经过反复的拆卸之后，设备的性能很有可能降低，从而加大了企业的维修成本。另一方面，定期对在恶劣环境中工作的机械设备进行维修，会使得设备因为超负荷运行而频繁出现故障问题，影响了工作效率。基于这两方面情况，在对机械设备进行日常维护修理期间，应该选择运用动态的维护模式。针对长期在恶劣环境中工作的机械设备，可以应用轮休手段，对设备展开一般性的检查和维修，尤其是设备中容易出现损坏的零件，应该认真的进行检查，保证机械设备故障问题能够减少，促进设备运行稳定性提升。同时，在对机械设备使用过程中，应该建立完善的检查和保养制度，并对检查维护进行认真的记录，内容包括：机械设备的使用时间、故障的解决方法等。此外，将相关信息统计工作做到位，保证一旦后期机械设备现问题，可以结合之前的维护记录，有针对性的进行维修，提升工作效率。

2.3 做好机械设备的日常检查工作

·218·

为了能够将机械设备对整个工程造成的影响降到最小，机械设备管理部门需要定期或者不定期的对设备进行全面检查，定点的对设备加以检查，保证可以实时的掌握机械设备的运行情况，并对设备做以相应的保养和维护，确保机械设备故障出现的几率可以降到最低，减少因为故障而对设备造成负面影响。并且，管理部门需要结合设备的运行现状，制定与之相适应的检查管理制度，并对机械维护修理人员进行划分，分成多个小组，能够将各项机械维护修理职责落实到个人，将设备老化、锈蚀等零件更换工作做到位，让机械设备内部可以处于整洁、干净的状态，不会有任何的杂物出现。在对机械设备周期进行制定的过程中，应该结合设备的运行现状以及生产活动要求，制定可行的设备维修周期，确保在提升维修效果的同时，还能增强设备维护的质量。此外，企业要依照自身现状，建立SQL 数据库，高效筛选和分析机械设备信息，从中提取最有价值的数据信息，通过录入保养周期，对下一次机械设备保养时间进行精准计算，对设备保养频率进行科学把控，进而增强设备的性能。

3 结束语
综合而言，在机械设备管理中，机械维护修理是极为重要的内容，除了可以促进机械设备管理水平整体提升之外，也能达到对机械修理维护技术全面创新升级的目的，对机械设备的稳定运行有很大促进作用。所以，相关人员在对机械维护修理期间，应该做好日常的检查工作，当设备出现故障以后，必须要立刻查明故障出现的原因，并结合问题，科学制定解决办法。

参考文献

［1］辛富兵. 机械设备管理中机械维护修理的重要性［J］. 科技展望，	2019，26（022）：167.

［2］魏浩博. 机械设备管理中机械维护修理的重要性［J］. 设备管理与	维修，2018，000（012）：183-185.

［3］王冠宾，陈小林. 机械设备管理中机械维护修理的重要性［J］. 内	燃机与配件，2019，278（02）：137-138.