生态与农村环境学报 ２０２４，４０（１２）：１５６７－１５７３
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｃｏｌｏｇｙａｎｄＲｕｒａｌＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

ＤＯＩ：１０．１９７４１／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７３－４８３１．２０２４．０６１５
郭敏，许人骥，刘茹，等．盾构施工辅料中有毒有害化学物质环境风险管理建议［Ｊ］．生态与农村环境学报，２０２４，４０（１２）：１５６７－１５７３．

ＧＵＯＭｉｎ，ＸＵＲｅｎ⁃ｊｉ，ＬＩＵＲｕ，ｅｔａｌ．ＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓｆｏｒＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＴｏｘｉｃａｎｄＨａｚａｒｄｏｕｓＣｈｅｍｉｃａｌｓｉｎＡｕｘｉｌｉａｒｙＭａｔｅｒｉａｌｓｆｏｒＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌｉｎｇ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｃｏｌｏｇｙａｎｄＲｕｒａｌＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，２０２４，４０（１２）：１５６７－１５７３．

盾构施工辅料中有毒有害化学物质环境风险管理建议

| 郭敏１，许人骥２，刘茹１，古 | 文１，石利利１① | （１. 生态环境部南京环境科学研究所，江苏南京 | ２１００４２； |
| --- | --- | --- | --- |
| ２. 中国环境监测总站，北京 １０００１２） |  |  |  |

摘要：该研究较为系统地调研了国内外盾构施工辅料中有毒有害化学物质的污染危害和环境风险管理现状和要

求，分析总结得出我国目前存在的盾构施工化学辅料环境管理缺失、环境风险防控滞后和技术支撑能力不足等问题。针对上述问题，以国家环境与健康风险管理需求为导向，提出了加强盾构施工化学辅料环境风险管理的建议，包括筛选盾构施工高用量、高危害化学物质清单，评估清单物质的环境风险，建立绿色准入模式，实现从根源上防止污染发生的目的，明确盾构渣土的分类方法和处理要求并对盾构渣土分类管理等。该研究可有力支持绿色轨交工程的实施，为政府部门科学制定盾构施工环境管理政策提供理论方法及参考依据。

关键词：盾构施工化学辅料；有毒有害化学物质；环境风险；管理建议
中图分类号：Ｘ５９２  文献标志码：Ａ  文章编号：１６７３－４８３１（２０２４）１２－１５６７－０７

ＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓｆｏｒＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＴｏｘｉｃａｎｄＨａｚａｒｄｏｕｓＣｈｅｍｉｃａｌｓｉｎＡｕｘｉｌｉａｒｙＭａｔｅｒｉａｌｓｆｏｒ

ＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌｉｎｇ．ＧＵＯＭｉｎ１，ＸＵＲｅｎ⁃ｊｉ２，ＬＩＵＲｕ１，ＧＵＷｅｎ１，ＳＨＩＬｉ⁃ｌｉ１①（１. ＮａｎｊｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＳｃｉ⁃ｅｎｃｅｓ，ＭｉｎｉｓｔｒｙｏｆＥｃｏｌｏｇｙａｎｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，Ｎａｎｊｉｎｇ２１００４２，Ｃｈｉｎａ；２. ＣｈｉｎａＮａｔｉｏｎａｌＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＭｏｎｉｔｏｒｉｎｇＣｅｎｔｒｅ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００１２，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓｓｔｕｄｙｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｓｔｈｅｐｏｌｌｕｔｉｏｎｈａｚａｒｄｓａｎｄｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｓｔａｔｕｓａｎｄｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｏｆｅｎｖｉｒｏｎ⁃ｍｅｎｔａｌｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｔｏｘｉｃａｎｄｈａｚａｒｄｏｕｓｃｈｅｍｉｃａｌｓｉｎａｕｘｉｌｉａｒｙｍａｔｅｒｉａｌｓｆｏｒｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇｂｏｔｈｄｏｍｅｓｔｉｃａｌｌｙａｎｄｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｌｙ．ＩｎｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｉｓｓｕｅｓｉｎＣｈｉｎａ，ｓｕｃｈａｓｔｈｅｌａｃｋｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｍａｎａｇｅｍｅｎｔｆｏｒｃｈｅｍｉｃａｌａｕｘ⁃ｉｌｉａｒｙｍａｔｅｒｉａｌｓｉｎｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇ，ｔｈｅｌａｇｉｎｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｒｉｓｋｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎａｎｄｃｏｎｔｒｏｌ，ａｎｄｔｈｅｉｎｓｕｆｆｉｃｉｅｎｃｙｉｎｔｅｃｈｎｉｃａｌｓｕｐｐｏｒｔｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ，ｔｈｅｓｔｕｄｙｐｒｏｐｏｓｅｓｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓｆｏｒｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇｔｈｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｃｈｅｍｉｃａｌａｕｘｉｌ⁃ｉａｒｙｍａｔｅｒｉａｌｓｉｎｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇ，ｏｒｉｅｎｔｅｄｂｙｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌｎｅｅｄｓｆｏｒｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌａｎｄｈｅａｌｔｈｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｔｈｅｓｅｓｕｇ⁃ｇｅｓｔｉｏｎｓｉｎｃｌｕｄｅｓｃｒｅｅｎｉｎｇａｌｉｓｔｏｆｈｉｇｈ⁃ｖｏｌｕｍｅ，ｈｉｇｈ⁃ｈａｚａｒｄｃｈｅｍｉｃａｌｓｕｂｓｔａｎｃｅｓｕｓｅｄｉｎｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇ，ａｓｓｅｓｓｉｎｇｔｈｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｒｉｓｋｓｏｆｓｕｂｓｔａｎｃｅｓｏｎｔｈｅｌｉｓｔ，ｅｓｔａｂｌｉｓｈｉｎｇａｇｒｅｅｎａｃｃｅｓｓｍｏｄｅｌｔｏｐｒｅｖｅｎｔｐｏｌｌｕｔｉｏｎａｔｉｔｓｓｏｕｒｃｅ，ａｎｄｃｌａｒ⁃ｉｆｙｉｎｇｔｈｅｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｒｅａｔｍｅｎｔｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇｍｕｃｋａｎｄｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｃｌａｓｓｉｆｉｅｄｍａｎａｇｅ⁃ｍｅｎｔｏｆｍｕｃｋ．Ｔｈｉｓｓｔｕｄｙｗｉｌｌｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙｓｕｐｐｏｒｔｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆｇｒｅｅｎｒａｉｌｔｒａｎｓｉｔｐｒｏｊｅｃｔｓａｎｄｐｒｏｖｉｄｅｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｍｅｔｈ⁃ｏｄｓａｎｄｄａｔａｆｏｒｔｈｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｔｏｆｏｒｍｕｌａｔｅｔｈｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｍａｎａｇｅｍｅｎｔｐｏｌｉｃｙｏｆｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇａｕｘｉｌｉａｒｙｍａｔｅｒｉａｌｓ；ｔｏｘｉｃａｎｄｈａｚａｒｄｏｕｓｃｈｅｍｉｃａｌｓ；ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｒｉｓｋ；ｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｕｇ⁃ｇｅｓｔｉｏｎｓ

进入２１世纪后，我国城市轨道交通发展迅速。截至２０２３年底，中国大陆地区共有５９个城市开通城市轨道交通运营线路，地铁运营线路８５４７. ６７ｋｍ，２０２３年新增地铁５３９. ５０ｋｍ［１］。地铁、过江隧道等地下工程普遍采用盾构施工［２－３］，盾构机是与隧道形状一致的盾构外壳内装备推进、挡土、出土运输、安装衬砌机构等部件的隧道开挖专用机械。

为确保盾构施工土方开挖和衬砌结构安装的顺利

进行，地层开挖、衬砌与地层间的充填、衬砌的防水

与堵漏、开挖土方的运输及处理等需要使用大量的化学辅料，比如用于盾构机刀盘主轴承润滑的极压润滑脂，用于盾构机刀盘主轴承密封的密封润滑脂，用于注浆和管片间密封的盾尾润滑和用于维持土仓压力的稳定、改善土壤的流动态、保证出土顺

收稿日期：２０２４－０７－２３

基金项目：中国工程院战略研究与咨询项目（２０２１－ＸＹ－８）

①通信作者Ｅ⁃ｍａｉｌ：ｓｌｌ＠ｎｉｅｓ．ｏｒｇ

| ·１５６８· | 生态与农村环境学报 | 第４０卷 |
| --- | --- | --- |

畅的发泡剂等［４－５］。目前我国盾构施工用化学辅料的环境安全性均未经鉴别评估，轨道交通工程的建

设项目环境影响评价也未涉及盾构施工辅料环境

安全性的相关内容［６］，含大量化学辅料的施工渣土

往往作为一般固体废物填至山谷宕口或坑塘等处或

直接倾倒于农田，还有一些施工辅料直接残留在工程环境中，给生态环境带来了严重的潜在风险［７］。

当前，我国进入了推进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。加强盾构施工化学辅料及固废治理是保障生态环境安全和人民群众身体健康的必然要求，是助力美丽中国建设的重要举措。该文阐述了国内外盾构施工化学辅料的环境管理要求，提出了盾构

施工辅料中有毒有害化学物质环境风险管理的建

议，旨在推动我国盾构施工化学辅料的环境管理，有效防控环境健康风险。

１ 盾构施工化学辅料环境污染问题

１. １ 盾构施工化学辅料种类及用量

根据对渣土所起的改良作用分类，盾构施工化学辅料大致可分为泡沫剂、分散剂、黏土矿物、絮凝

剂等［８］，不同国家（地区）对化学辅料的表述及含有的成分略有不同。王树英等［９］对我国盾构隧道渣土改良技术研究综述得出，泡沫剂的主要成分有十二烷基醚硫酸钠（ＳＬＥＳ）、十二烷基氯化铵、动植物蛋白类表面活性剂等，耐磨剂包括聚合物、润滑剂、填充剂，其中聚合物有聚乙烯、聚丙烯等，润滑剂有硅油、液体石蜡等，填充剂有硅酸盐等，分散剂分为无机分散剂和有机分散剂，无机分散剂有硅酸盐类和碱金属磷酸盐类，有机分散剂有纤维素衍生物、聚羧酸盐类、古尔胶等；最常用的絮凝剂有聚丙烯酰胺（ＰＡＭ）、羧甲基纤维素（ＣＭＣ），聚阴离子纤维素（ＰＡＣ）等。笔者通过生产企业的现场走访得到，盾构施工化学辅料包括极压润滑脂、主轴承密封润滑脂、盾尾密封润滑脂及发泡剂等，其中极压润滑脂（俗称黄油）主要成分为矿物油（约９７. ３％）或动物油脂，主轴承密封润滑脂（俗称黑油）主要成分包括矿物油或合成油（总含量约４５％）、聚丁烯、石油树脂、二硫化钼、石墨等，盾尾密封润滑脂（俗称盾尾油脂）主要成分有矿物油和塑化剂［１０］（总含量为４０％～４５％）、棉纤维、聚丁烯、石油树脂等，发泡剂主要成分为抗氧化剂与阴离子表面活性剂（如十二烷基苯磺酸钠）等。中国香港地区常用的盾构施工辅料有泡沫剂（表面活性剂）、聚合物、防堵剂、抗磨损剂［１１］。英国一项关于隧道工程中润滑与土壤改

良最新技术的综述报道中指出，盾构施工辅料主要有膨润土（约３％）、泡沫剂（约３０％）、聚合物（约０. ５％）、其他化学辅料（木质素磺酸盐、复合磷酸盐、各种类型可降解的油等）［１２］。法国大多数大型城市建在平坦地区，通常是河流附近，因此主要的隧道开挖技术也从硬岩转向了松散或软土，经常是在地下水位以下，使用到的盾构辅料主要有泡沫剂（表面活性剂）、聚合物（天然高分子聚合物、羧甲基纤维素等半合成聚合物、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸酯等合成聚合物等）、膨润土（膨润土、蒙脱石、木质素磺酸盐和复合磷酸盐等分散剂和稀释剂）等［１３］。蒋

硕忠［１４］对日本的隧道和竖井防水技术和止水材料

的考察得知，日本盾构止（防）水技术水平较高，材料品种繁多，有用低粘度环氧树脂做成的防水涂料、掺有聚氨酯或丙烯酸树酯的吸水膨胀材料、以水玻璃为主剂制成的地基改良加固灌浆材料、膏状

并可挤压灌注到各类止水缝中的超级密封止水材

料、环氧水下修补材料、以聚氨酯双液注浆材料为基础组成的地基充填发泡材料等。

在盾构施工中，油脂类辅料使用占比最大。其中，盾尾密封油脂通过注脂系统注入盾尾钢丝刷之间，以填充密封钢丝刷内部及钢丝刷间的空隙，增强钢丝刷的密封性能，使盾尾形成一道牢固的密封层，防止泥水和土砂渗入，也对盾尾钢结构有防锈、防蚀和减少磨损的效果。另外，盾构主轴承是盾构的核心部件，起着支撑盾构刀盘并使之回转破岩的作用，润滑与密封是关键，向主轴承加注润滑与密封油脂后可以起到填充和润滑作用，还能隔断外界杂质，有效提高主轴承以及整个系统的性能和使用寿命。油脂使用量与地质硬岩种类数呈正相关，即地质条件越复杂，油脂的使用量越大。笔者统计了

我国不同地区盾构施工材料采购招标文件中各辅

料的需求量，根据施工线路长度，计算出不同地区各辅料的单位长度使用量（表１），最终得到单位长度化学辅料总体用量约为１１４～１０００ｋｇ·ｍ－１。以直径６ｍ计，建设一条长１０ｋｍ的地铁，挖掘土量为２. ８３×１０５ｍ３，按１. ２５倍的松散系数计算，渣土约３. ５４×１０５ｍ３，若渣土的密度以２ｔ·ｍ－３计，则产生渣土７. ０８×１０５ｔ，盾构出土中化学物质含量为１０７８～１４２６５ｍｇ·ｋｇ－１。

１. ２ 盾构施工辅料中有毒有害物质环境危害与风

险分析

盾构施工过程中，黑油、黄油、发泡剂与挖掘土混合后全部进入施工渣土，部分盾尾油脂残留在环片表面而滞留于地层中间，其余的盾尾油脂随弃土

| 第１２期 | 郭敏等：盾构施工辅料中有毒有害化学物质环境风险管理建议 | ·１５６９· |
| --- | --- | --- |

混入施工渣土中。盾构施工辅料中包含的矿物油、塑化剂等有毒有害物质以及高浓度阴离子表面活

性剂大部分进入了施工渣土，这些施工渣土未经鉴

表１ 国内部分地区盾构施工辅料使用量一览表

别评估便作为建筑垃圾直接倾倒至土壤环境或宕口中，更有甚者直接将盾构弃土倒入农田，进而导致有毒有害物质进入生态环境中。

Ｔａｂｌｅ１ ＯｖｅｒｖｉｅｗｏｆａｕｘｉｌｉａｒｙｍａｔｅｒｉａｌｕｓａｇｅｉｎｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇｉｎｓｏｍｅｒｅｇｉｏｎｓｏｆＣｈｉｎａ	辅料使用量

主轴承密封油脂 润滑油脂 地区 （ｋｇ·ｍ－１） 盾尾油脂／ （ｋｇ·ｍ－１） （黑油）／ （ＥＰ，黄油）／ （ｋｇ·ｍ－１）（ｋｇ·ｍ－１） 泡沫剂／ （Ｌ·ｍ－１） 液压油／ （Ｌ·ｍ－１） 齿轮油／ （ｋｇ·ｍ－１） 合计／ 南通／苏州／杭州① ６４０. ６０ ２１２. ６０ ２０. ７３ １１６. ９０ １２. ７６ ６. ３７９ １０１０ 常州／苏州／西安②杭州③ ７６. ０６ ４７. ２３ ２. ８０ ８８. ８３ ２０. ２０５. １８０. ９２４ １６５ ７６. ３ 深圳④ １２８. ３０ ９３. ８４ ２２２ 武汉⑤ １５７. ２０ ２０. ４４ ９. ４３ １５. ７２ ０. ６２９ ２０３ 北京⑥ ５９. ３９ ５４. ７０ １１４ 哈尔滨⑦ １１７. ３０ ２１. ２７ ２. １３ １１５. ８０ ２５６ 表格中数据来源：①中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司江苏、浙江片区盾构耗材采购竞争性谈判采购文件（采购编号：ＣＲＣＣ－ ＧＤＧＳ－２０２０－０１）；②中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司北京地铁盾构项目经理部盾尾油脂、泡沫剂招标公告（招标编号：ＴＬＧＣ２０１６－ １０）；③杭州地铁８号线一期工程施工总承包项目盾构材料、止水钢板采购竞争性谈判公告（采购编号：ＺＴＧＪ２０１９－ＣＧ００１）；④深圳市城市轨道 交通１４号线工程主要物资招标公告（招标编号：ＺＴＷＪＷＺＺＢ－２０１９－３１）；⑤中铁十四局集团有限公司集中采购武汉地铁８号线项目盾构施工 用材料竞争性谈判文件（编号：ＺＴＳＳＪ－ＷＺ－２０１５－０８８）；⑥北京市南水北调１０标隧道工程材料采购招标文件（２０１３年３月）；⑦中铁七局集团 哈尔滨轨道交通盾构油脂采购招标公告（招标编号：ＺＴＱＪ２０１５－２９）。

外加塑化剂可以在保证浆液流动度及早期强

度的基础上降低浆液的凝结时间、泌水率及减小浆液分层，从而实现减少底层沉降的目的，盾尾油脂中塑化剂的最优掺量为０. ４％～１. ２％。塑化剂是一类脂溶性物质，分子结构与人体激素荷尔蒙相似，

进入人体后易形成假性荷尔蒙干扰人类正常内分

泌活动［１５］。如果长期暴露于塑化剂污染的环境中会在体内形成塑化剂积累，达到一定程度会导致内分泌失调、生殖系统病变等不良后果，对人体［１６］、生物体［１７－１８］及植物均有较大的毒性。有研究报道，邻苯二甲酸二异辛酯（ＤＥＨＰ）和邻苯二甲酸二丁基酯（ＤＢＰ）作为常用的塑化剂，对人体免疫系统、消化系统和生殖系统具有一定的危害性，会导致男性精子数量减少，促进女性性早熟［１９］。矿物油是黄油、黑油与盾尾油脂中的主要成分，也是高关注有毒有害物质，具有持久性、蓄积性和毒性［２０］。受利益驱使，供应商往往将危险废物酸洗废机油（ＨＷ０８）代替矿物油［２１］，废机油主要成分是含Ｃ１５－Ｃ３６的烷烃、多环芳烃（ＰＡＨｓ）、烯烃、苯系物、酚类等，是公认的致癌和致突变化合物［２２］。随意倾倒１ｔ废机油会污染１０６ｔ饮用水，会对人体健康和生态环境造成严重危害［２３］，威胁人类生存。有些供应商甚至将短链氯化石蜡（ＳＣＣＰｓ）作为黄油的主要成分，ＳＣＣＰｓ是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附录Ａ所列明的淘汰物质［２４］，对模式生物斑马鱼的慢性价值

（ｃｈｒｏｎｉｃｖａｌｕｅ，ＣｈＶ）的预测值为１７μｇ·Ｌ－１［２５］，通过给小鼠低剂量（１０～１００ｍｇ·ｋｇ－１）的ＳＣＣＰｓ灌胃，２８ｄ后小鼠的肝脏即出现了免疫细胞的浸润［２６］。２０１９年ＳＣＣＰｓ被列入我国《优先控制化学品（第一批）》［２７］，２０２２年１２月２９日生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第２８号《重点管控新污染物清单（２０２３年版）》发布，自２０２３年３月１日起，除橡胶传送带、皮革业、润滑油添加剂、户外装饰灯管、防水和阻燃油漆、粘合剂等９类用途外，禁止生产和使用短链氯化石蜡。２０２３年１２月３１日豁免期后，短链氯化石蜡全面禁止生产和使用［２８］。这些污染物随施工渣土进入生态环境，对环境与健康造成了极大的暴露风险。同时，地铁主要为地下构筑物，在南方地区几乎均位于地下水位以下。管

片外涂抹的盾尾油脂中有毒有害物质极可能随着

渗水进入地下水，并随地下水的流动扩散，存在较为严重的地下水污染风险［２９］。

１. ３ 盾构施工化学辅料污染事件时有发生

２０１５年长沙市地铁１号线５标、７标等工地的渣土堆放场因雨水冲刷，大量阴离子表面活性剂进入湘江上游的支流导致水质超标，威胁湘江长江段一级饮用水源地安全，引发群众恐慌［３０］。２０１８年杭州地铁５号线钱塘江段施工时，大量泡沫剂因注穿而涌入江面，出现涉及范围８００ｍ２的不明泡沫事

| ·１５７０· | 生态与农村环境学报 | 第４０卷 |
| --- | --- | --- |

件，引起高度关注［３１］。泡沫剂的配方主要为表面活性剂，大部分来自不能降解的石油化工原料及其衍生物，这些难以降解的污染物可以在环境中存留较长时间，并可能向其他界面发生迁移转化［３２］。王德

乾等［３３］采购不同品牌泡沫剂并研究其对斑马鱼的

毒性效应，发现质量浓度为７５０ｍｇ·Ｌ－１的国产Ｉ号泡沫剂在投入６ｈ后斑马鱼即出现呼吸频率增加、上下窜动等反应，试验１ｄ后斑马鱼全部死亡，可能是表面活性剂破坏了鱼鳃表面细胞，导致其鳃部气体交换能力下降所致。笔者课题组也开展了系列盾构辅料毒性效应研究，发现国内某品牌泡沫剂不具有快速生物降解性，且对大型溞的繁殖、对斑马鱼胚胎的孵化均具有中等毒性。泡沫剂多为表面活性剂，常用的表面活性剂十二烷基硫酸钠是美国

实验材料协会推荐的生物毒性实验常用标准毒物

之一，三聚磷酸钠是常见的分散剂成分，可使水生植物大量繁殖，水含氧量降低、水质富营养化严重［３４］。因盾构施工化学辅料污染事件多发，且部分辅料对环境生物存在一定的危害，盾构施工化学辅料污染问题已引起了广泛关注，２０１９年盾构土环保

处置的建议被写进了长沙市第十五届人民代表大

会第四次会议的政府工作报告中［３５］。

２ 国内外盾构施工辅料环境管理要求

２. １ 发达国家和地区盾构施工辅料环境管理要求

从国际经验上看，欧美日等发达国家和地区已经建立了一套相对完整、成熟的盾构施工辅料中有毒有害物质的风险识别、评估和防控的技术体系。

（１）法国盾构施工辅料环境管理要求
	法国是欧盟成员国，其管理法律必须符合欧盟法的规定，为预防盾构施工化学辅料对生态环境的污染影响，法国规定了盾构施工用化学物质的准入条件，即满足全球化学品统一分类和标签制度中水

生环境急性危害无分类的化学原料可用于工程施

工，相关指标涉及鱼、藻、溞急性毒性，快速生物降解性与固有生物降解性等［３６］。同时，法国ＮＦＥＮ１２４５７—１～４２００２《废物表征浸出碎片废物和污泥浸出的符合性试验》规定了废弃物的危险性检测要求，检测指标包括多环芳烃、重金属、苯、甲苯、乙苯和二甲苯（ＢＴＥＸ）、石油烃（Ｃ１０～Ｃ４０）等。此外，法国环境法典第Ｒ５４１－４３－１条规定：土壤和沉积物的

生产和运输过程中的信息必须详细记录包括生产

者、挖掘者、收集者、运输者、贸易商、经纪人、运输设施的经营者、挖掘出的土壤和沉积物的分组或处理方式、回收挖掘出的泥土和沉积物情况以及这些

土壤和沉积物的生产、运输和接收的时间记录等并应及时更新，这些信息至少保存３ａ，这些措施可以

精确识别挖掘出的泥土和沉积物的目的地或回收

地点。法国还建立了《国家挖掘土和沉积物登记册》，记录了挖掘土和沉积物生产或处理者、估价、挖掘土和沉积物及“危险性” 鉴别信息等。若满足废物条款的话，还需向“国家废物登记册”报送相关信息。

（２）日本盾构施工辅料环境管理要求
	日本松井公司开发的盾尾油脂产品ＴＡＩＬＳＥＡＬＥＲ，迄今已有２０００处以上现场应用实绩，如英吉利海峡海底隧道、丹麦大贝尔特铁路隧道及东京湾横断海底隧道等著名工程。在我国上海上中路越江隧道、上海军工路越江隧道、南京西气东输隧道工程中也得到应用［３７］。

日本规定低毒类化学原料方可用于盾构施工，并规定了“危险性”检测要求。日本《隧道标准规范及解说》［３８］第２章第８条“环境保护勘察” 中指出“为在隧道施工过程中保护周围环境，根据需要应对化学注浆、施工副产物等进行勘察”，由于化学注浆可能引起浆液泄漏，泥水加压式盾构还可引起逸泥，因此对预计影响范围内的水井、河川要进行水质调查。第９章第１９８和１９９条要求，为防止公共用水和地下水发生水质污染，排出水的排放量、水质等要根据条例的规定进行测量、汇报，进行化学注浆施工时必须在附近设置测量点，并根据建设省《关于化学注浆施工法的暂定指针（１９７４年版）》规定的调查项目对地下水的变化进行监测。第９章第２０１条规定，盾构过程中的渣土需要根据《关于促进利用再生资源法律（１９９１年版）》规定尽可能再次利用，属于弃渣的污泥必须根据《关于废渣处理及清扫的法律（１９９１年版）》中的规定进行处理及处置。

２. ２ 我国盾构施工化学辅料环境管理现状

盾构施工化学辅料属于化学物质。针对化学物质环境管理，生态环境部颁布了《新化学物质环境管理登记办法》（部令２０２０年１２号），制定了《化学物质风险评估与管控条例》（征求意见稿），提出开展化学物质危害鉴别与风险评估，加强源头风险预防与全过程风险管控。２０２２年５月发布的《新污染物治理行动方案》（国办发［２０２２］１５号），就加强有毒有害物质风险管控、减少新污染物产生提出了明确要求。此外，为预防建设项目实施对环境造成不良影响、危害人体健康，我国环境保护相关法律法规明确规定：“生产、储存、运输、销售、使用有毒化学物品和含有放射性物质的物品，必须遵守国家

| 第１２期 | 郭敏等：盾构施工辅料中有毒有害化学物质环境风险管理建议 | ·１５７１· |
| --- | --- | --- |

有关规定，防止污染环境”，“兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染”，“建设项目的环境影响报告书应当包括：建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；建设项目环境保护措施及其技术、经济论证” 等，产生固体废物的单位和个人也应当采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染。但是国家现行有关法律、行政法规和部门规章中均未对盾构施工化学辅料提出针对性管理要求，轨道交通工程环境影响评价也未涉及相关内容。目前我国盾构施工用化学辅料的安全性均未经鉴别评估，也未对盾构渣土实施危险性鉴别与分类管理。

３ 盾构施工辅料环境风险管理建议

目前，我国亟需建立盾构施工化学辅料环境准入制度，开展盾构施工辅料环境危害鉴别与评价研究，加强有毒有害物质源头风险防控与盾构渣土分类管理。

３. １ 开展盾构施工化学辅料环境危害鉴别与评估

研究

我国盾构施工化学辅料的监管目前处于空白

地带，现有轨道交通工程环境影响评价的相关标准体系尚不健全，环境质量标准、污染物排放标准和环境监测标准的缺口较大，破解这些难题应发挥科技创新引领作用，开展盾构施工辅料环境危害鉴别与评估研究，借鉴相似研究领域已有的、成熟的毒性评估方法，在盾构施工辅料中污染物的危害识别、毒性机制与风险评估等方面形成一系列原创性的方法、工具、标准技术体系，构建我国盾构施工化学辅料风险防控新思路和新模式。

３. ２ 科学筛查评估有毒有害物质的环境风险

在国家加强新污染物治理的战略背景下，组织

开展针对轨道交通工程盾构施工化学辅料的监督

调查，包括产品来源、化学组分名称、用量、危害属性及风险防控情况；并针对施工渣土及其他废物，监督检查其产生量及危险性鉴别情况，根据危险性鉴别结果，提出针对性的处理处置要求。目前盾构施工单位对于盾构渣土污染特性的判定，一般参考ＧＢ１５６１８—２０１８《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》［３９］，其中的参数涉及多种重金属和有机氯农药，缺乏针对性，也无防控实效。建议以高产（用）量为重点对象，筛查评估有毒有害物质的环境风险，推广使用低危害产品，最大限度减少有毒有害物质的潜在风险。

３. ３ 加强有毒有害物质源头风险防控与盾构渣土

分类管理

坚持源头预防，建立盾构施工化学辅料环境准入制度，根据环境危害鉴别与风险筛查评估结果，动态发布管控产品清单，实施禁用、限用及绿色替代等风险管控措施，推动将有毒有害物质的替代要求纳入绿色制造标准体系。制定盾构渣土危险性分类标准和管理规定，明确各类废物的分类方法和处理要求；加强执法监督，确保盾构渣土按照规定进行分类和处理；定期监测盾构渣土分类管理的效果，评估其环境影响。建立风险管控协调机制，加强部门之间的沟通合作，在生产、储存、运输、使用和废弃处置等环节进行信息传递，促进企业的主动参与及自主管理，建立盾构施工污染责任保险制度。

３. ４ 推进生态优先的绿色轨交工程建设

引进先进和生态友好的生产技术，加大绿色产品关键技术研发与绿色产品推广；加强绿色供应链管理，推行生产者责任延伸制度，改善优化供需关系，推动绿色产品供需市场的逐步壮大。在轨交工程规划和设计阶段，坚持生态设计原则，基于全生命周期的环境影响，优先选择绿色认证的产品，减少对生态环境的不利影响；加大政府扶持，出台相关政策支持绿色轨交工程建设；鼓励公众参与绿色轨交工程规划、实施与监督，增强公众环保意识。

参考文献：

［１］ 中国城市轨道交通协会．城市轨道交通２０２３年度统计和分析	报告［Ｒ］．北京：中国城市轨道交通协会，２０２４．［Ｃｈｉｎａ	ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＭｅｔｒｏｓ．ＵｒｂａｎＲａｉｌＴｒａｎｓｉｔ２０２３ＡｎｎｕａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ	ａｎｄ	Ａｎａｌｙｓｉｓ	Ｒｅｐｏｒｔ［Ｒ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：Ｃｈｉｎａ	Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ	ｏｆ	Ｍｅｔｒｏｓ，２０２４．］
［２］ ＰＥＩＬＡＤ．ＳｏｉｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇｆｏｒＥＰＢＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌｌｉｎｇ［Ｊ］．ＫＳＣＥ	ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｉｖｉｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１４，１８（３）：８３１－８３６．

［３］ 郭建强，赵连军，赵文文．地铁隧道盾构施工泡沫剂对环境的		影响［Ｊ］．资源节约与环保，２０２２（４）：１３－１５．［ＧＵＯＪｉａｎ⁃ｑｉａｎｇ，		ＺＨＡＯＬｉａｎ⁃ｊｕｎ，ＺＨＡＯＷｅｎ⁃ｗｅｎ．ＩｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＦｏａｍｉｎｇＡｇｅｎｔｏｎ		ｔｈｅＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｉｎＳｈｉｅｌｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆＳｕｂｗａｙＴｕｎｎｅｌ［Ｊ］．Ｒｅ⁃		ｓｏｕｒｃｅｓＥｃｏｎｏｍｉｚａｔｉｏｎ＆ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，２０２２（４）：１３－１５．］
［４］ ＤＡＮＩＥＬＥＭ．ＭｅｃｈａｎｉｃａｌＢｅｈａｖｉｏｒｏｆＣｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄＭａｔｅｒｉａｌｆｏｒ		ＥＰＢＳＴｕｎｎｅｌｉｎｇ：ＰｈＤＰｒｏｇｒａｍｉｎＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｎｄＴｅｒｒｉｔｏｒｙＰｏ⁃		ｌｉｔｅｃｎｉｃｏｄｉＴｏｒｉｎｏ［Ｒ］．Ｔｏｒｉｎｏ，Ｉｔａｌｉａ：ＰｏｌｉｔｅｃｎｉｃｏｄｉＴｏｒｉｎｏ，２０１６．

［５］ 王绪民，苏秋斓．不同地质条件下盾构掘进的材料消耗分析：以某地铁线越江段为例［Ｊ］．湖北工业大学学报，２０１８，３３（４）：１００－１０４，１２０．［ＷＡＮＧＸｕ⁃ｍｉｎ，ＳＵＱｉｕ⁃ｌａｎ．ＣｏｍｐａｒａｔｉｖｅＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＭａｔｅｒｉａｌＣｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎＢａｓｅｄｏｎＳｈｉｅｌｄＭａｃｈｉｎｅＥｘｃａｖａｔｉｏｎｕｎｄｅｒＤｉｆｆｅｒｅｎｔＧｅｏｌｏｇｉｃａｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓ：ＡＣａｓｅＳｔｕｄｙｏｆＣｒｏｓｓｉｎｇ⁃ＲｉｖｅｒＴｕｎｎｅｌｏｆａＳｕｂｗａｙＬｉｎｅ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨｕｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ

| ·１５７２· | 生态与农村环境学报 | 第４０卷 |
| --- | --- | --- |

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１８，３３（４）：１００－１０４，１２０．］
［６］ ＨＪ４５３—２０１８，环境影响评价技术导则城市轨道交通［Ｓ］．［７］ 谢亦朋，张聪，阳军生，等．盾构隧道渣土资源化再利用技术研究及展望［Ｊ］．隧道建设，２０２２，４２（２）：１８８－２０７．［ＸＩＥＹｉ⁃ｐｅｎｇ，ＺＨＡＮＧＣｏｎｇ，ＹＡＮＧＪｕｎ⁃ｓｈｅｎｇ，ｅｔａｌ．ＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＰｒｏｓｐｅｃｔｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｆｏｒＲｅｓｏｕｒｃｅＲｅｃｙｃｌｉｎｇｏｆＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌＳｐｏｉｌ［Ｊ］．

ＴｕｎｎｅｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，２０２２，４２（２）：１８８－２０７．］
ＬＡＮＧＭＡＡＣＫＬ，ＬＥＥＫＦ．ＤｉｆｆｉｃｕｌｔＧｒｏｕｎｄＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓ？Ｕｓｅｔｈｅ［８］ 
ＲｉｇｈｔＣｈｅｍｉｃａｌｓ！Ｃｈａｎｃｅｓ⁃Ｌｉｍｉｔｓ⁃Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ［Ｊ］．ＴｕｎｎｅｌｌｉｎｇａｎｄＵｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄＳｐａｃｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１６，５７：１１２－１２１．

［９］ 王树英，刘朋飞，胡钦鑫，等．盾构隧道渣土改良理论与技术研究综述［Ｊ］．中国公路学报，２０２０，３３（５）：８－３４．［ＷＡＮＧＳｈｕ⁃ｙｉｎｇ，ＬＩＵＰｅｎｇ⁃ｆｅｉ，ＨＵＱｉｎ⁃ｘｉｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔａｔｅ⁃ｏｆ⁃ｔｈｅ⁃ＡｒｔｏｎＴｈｅｏｒｉｅｓａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｏｆＳｏｉｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇｆｏｒＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌｉｎｇ［Ｊ］．

ＣｈｉｎａＪｏｕｒｎａｌｏｆＨｉｇｈｗａｙａｎｄＴｒａｎｓｐｏｒｔ，２０２０，３３（５）：８－３４．］［１０］吴言坤，李小冬，陈健，等．盾构隧道专用塑化剂对同步注浆浆液性质影响研究［Ｊ］．隧道建设，２０２２，４２（５）：７９８－８０６．［ＷＵＹａｎ⁃ｋｕｎ，ＬＩＸｉａｏ⁃ｄｏｎｇ，ＣＨＥＮＪｉａｎ，ｅｔａｌ．ＩｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＳｐｅｃｉａｌＰｌａｓｔｉｃｉｚｅｒｆｏｒＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌｏｎＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＳｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓＧｒｏｕｔｉｎｇＳｌｕｒｒｙ［Ｊ］．ＴｕｎｎｅｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，２０２２，４２（５）：７９８－８０６．］
［１１］Ｗｏｒｋｉｎｇ	Ｇｒｏｕｐ	ｏｎＣａｖｅｒｎ	ａｎｄ	Ｔｕｎｎｅｌ	ＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇａｎｄＧｅｏｔｅｃｈｎｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＯｆｆｉｃｅ．ＧｒｏｕｎｄＣｏｎｔｒｏｌｆｏｒＥＰＢＴＢＭＴｕｎ⁃ｎｅｌｌｉｎｇ：ＧＥＯＲｅｐｏｒｔＮｏ．２９８［Ｒ］．ＨｏｎｇＫｏｎｇ：ＴｈｅＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅＨｏｎｇＫｏｎｇＳｐｅｃｉａｌＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅＲｅｇｉｏｎ，２０１４．

［１２］ＭＩＬＬＩＧＡＮＧ．ＬｕｂｒｉｃａｔｉｏｎａｎｄＳｏｉｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇｉｎＴｕｎｎｅｌｌｉｎｇ，ＰｉｐｅＪａｃｋｉｎｇａｎｄＭｉｃｒｏｔｕｎｎｅｌｌｉｎｇ：ＡＳｔａｔｅ⁃ｏｆ⁃ｔｈｅ⁃ＡｒｔＲｅｖｉｅｗ［Ｒ］．Ｌｏｎｄｏｎ，ＵＫ：ＧｅｏｔｅｃｈｎｉｃａｌＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇＧｒｏｕｐ，２０００．

［１３］ＡＦＴＥＳ．	Ｎｅｗ	Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓｏｎ	Ｃｈｏｏｓｉｎｇ	ＭｅｃｈａｎｉｚｅｄＴｕｎｎｅｌｌｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｒ］．Ｐａｒｉｓ，Ｆｒａｎｃｅ：ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎＦｒａｎｃａｉｓｅＤｅｓＴｕｎｎｅｌｓ，２０００．

［１４］蒋硕忠．日本隧道、竖井防水技术和止水材料考察报告［Ｊ］．人	民长江，１９９６，２７（１）：３６－３８．［ＪＩＡＮＧＳｈｕｏ⁃ｚｈｏｎｇ．Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ	ＲｅｐｏｒｔｏｎＷａｔｅｒｐｒｏｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄＷａｔｅｒｐｒｏｏｆＭａｔｅｒｉａｌｓｏｆＴｕｎ⁃	ｎｅｌｓａｎｄＳｈａｆｔｓｉｎＪａｐａｎ［Ｊ］．ＹａｎｇｔｚｅＲｉｖｅｒ，１９９６，２７（１）：	３６－３８．］
［１５］熊希瑶，贺聪聪，焦啸宇，等．水生态环境中邻苯二甲酸酯	（ＰＡＥｓ）塑化剂的赋存及行为归趋［Ｊ］．中南民族大学学报（自	然科学版），２０２１，４０（３）：２３８－２４５．［ＸＩＯＮＧＸｉ⁃ｙａｏ，ＨＥＣｏｎｇ⁃	ｃｏｎｇ，ＪＩＡＯＸｉａｏ⁃ｙｕ，ｅｔａｌ．Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ，ＢｅｈａｖｉｏｒａｎｄＦａｔｅｏｆ	ＰｈｔｈａｌａｔｅＥａｓｔｅｒｓ（ＰＡＥｓ）ＰｌａｓｔｉｃｉｚｅｒｓｉｎＡｑｕａｔｉｃＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ	Ｓｙｓｔｅｍｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆSouth-Central Minzu University

（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ），２０２１，４０（３）：２３８－２４５．］
［１６］ＺＵＣＣＡＲＥＬＬＯＰ，ＯＬＩＶＥＲＩ	ＣＧ，ＣＡＶＡＬＬＡＲＯ	Ｆ，ｅｔ	ａｌ．

ＩｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＤｉｅｔａｒｙＰｈｔｈａｌａｔｅｓｉｎＢｒｅａｓｔＣａｎｃｅｒ：ＡＳｙｓｔｅｍａｔｉｃＲｅｖｉｅｗ［Ｊ］．ＦｏｏｄａｎｄＣｈｅｍｉｃａｌＴｏｘｉｃｏｌｏｇｙ，２０１８，１１８：６６７－６７４．

［１７］ＨＵＦＦＭ，ＤＡＳＩＬＶＥＩＲＡＷＡ，ＣＡＲＮＥＶＡＬＩＯ，ｅｔａｌ．ＳｙｓｔｅｍｓＡ⁃ｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅＬｉｖｅｒＴｒａｎｓｃｒｉｐｔｏｍｅｉｎＡｄｕｌｔＭａｌｅＺｅｂｒａｆｉｓｈＥｘｐｏｓｅｄｔｏｔｈｅＰｌａｓｔｉｃｉｚｅｒ（２－Ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ）Ｐｈｔｈａｌａｔｅ（ＤＥＨＰ）［Ｊ］．ＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃＲｅｐｏｒｔｓ，２０１８，８：２１１８．

［１８］ＨＥＲＲＥＲＯÓ，ＭＯＲＣＩＬＬＯＧ，ＰＬＡＮＥＬＬÓ Ｒ．ＴｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎａｌＤｅ⁃ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｏｆＧｅｎｅｔｉｃＢｉｏｍａｒｋｅｒｓｉｎＣｈｉｒｏｎｏｍｕｓｒｉｐａｒｉｕｓＬａｒｖａｅＥｘ⁃ｐｏｓｅｄｔｏ	Ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ	Ｒｅｌｅｖａｎｔ	Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓｏｆ	Ｄｉ（２－Ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ）	Ｐｈｔｈａｌａｔｅ（ＤＥＨＰ）［Ｊ］．ＰＬｏＳＯｎｅ，２０１７，１２

（２）：ｅ０１７１７１９．

［１９］胡红美，李铁军，朱颖杰，等．邻苯二甲酸酯类化合物的污染现		状及检测方法研究进展［Ｊ］．食品安全质量检测学院，２０２１，１２		（２１）：８５７３－８５８１．［ＨＵＨｏｎｇ⁃ｍｅｉ，ＬＩＴｉｅ⁃ｊｕｎ，ＺＨＵＹｉｎｇ⁃ｊｉｅ，ｅｔ		ａｌ．ＲｅｓｅａｒｃｈＰｒｏｇｒｅｓｓｏｎＰｏｌｌｕｔｉｏｎＳｔａｔｕｓａｎｄＤｅｔｅｃｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｓｏｆ		Ｐｈｔｈａｌａｔｅｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＦｏｏｄＳａｆｅｔｙａｎｄＱｕａｌｉｔｙ，２０２１，１２（２１）：８５７３－８５８１．］
［２０］苏毅，杨延梅，岳波，等．典型废矿物油的产生工艺及其重金属		浓度特征［Ｊ］．环境工程技术学报，２０１５，５（２）：１０６－１１３．［ＳＵ		Ｙｉ，ＹＡＮＧＹａｎ⁃ｍｅｉ，ＹＵＥＢｏ，ｅｔａｌ．ＳｔｕｄｙｏｎＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓｅｓ		ｏｆＵｓｅｄＭｉｎｅｒａｌＯｉｌａｎｄＴｈｅｉｒＨｅａｖｙＭｅｔａｌＣｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎＣｈａｒａｃ⁃		ｔｅｒｉｓｔｉｃｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１５，５（２）：１０６－１１３．］
［２１］生态环境部，国家发展和改革委员会，公安部，等．国家危险废		物名录［ＥＢ／ＯＬ］．（２０２１－１１－２７）［２０２４－０７－２２］．ｈｔｔｐｓ：∥ｗｗｗ．

ｍｅｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｘｘｇｋ２０１８／ｘｘｇｋ／ｘｘｇｋ０２／２０２０１１／ｔ２０２０１１２７＿８１０２０２．ｈｔｍｌ．

［２２］任立明，王志国，郑磊．我国社会源危险废物产生、回收及处置		现状及管理对策［Ｊ］．中国环境管理，２０１３，５（２）：５９－６４．［ＲＥＮ		Ｌｉ⁃ｍｉｎｇ，ＷＡＮＧＺｈｉ⁃ｇｕｏ，ＺＨＥＮＧＬｅｉ．ＴｈｅＣｕｒｒｅｎｔＳｉｔｕａｔｉｏｎａｎｄ		ｔｈｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｔｒａｔｅｇｙｆｏｒＧｅｎｅｒａｔｉｎｇ，ＲｅｃｙｃｌｉｎｇａｎｄＴｒｅａｔｍｅｎｔ		ｏｆＳｏｃｉａｌＳｏｕｒｃｅｄＨａｚａｒｄｏｕｓＷａｓｔｅｓ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｖｉ⁃		ｒｏｎｍｅｎｔａｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，２０１３，５（２）：５９－６４．］
［２３］ＯＳＭＡＮＤＩ，ＡＴＴＩＡＳＫ，ＴＡＭＡＮＡＲ．ＲｅｃｙｃｌｉｎｇｏｆＵｓｅｄＥｎｇｉｎｅ		ＯｉｌｂｙＤｉｆｆｅｒｅｎｔＳｏｌｖｅｎｔ［Ｊ］．ＥｇｙｐｔｉａｎＪｏｕｒｎａｌｏｆＰｅｔｒｏｌｅｕｍ，２０１８，２７（２）：２２１－２２５．

［２４］吴静，于海斌，张静星，等．短链氯化石蜡分析方法、环境行为	与健康效应的研究进展［Ｊ］．环境科学研究，２０２２，３５（２）：４６２－	４６９．［ＷＵＪｉｎｇ，ＹＵＨａｉ⁃ｂｉｎ，ＺＨＡＮＧＪｉｎｇ⁃ｘｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈ	ＰｒｏｃｅｓｓｏｎＡｎａｌｙｔｉｃａｌＭｅｔｈｏｄｓ，ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＢｅｈａｖｉｏｒａｎｄＨｅａｌｔｈ				ＣｈｌｏｒｉｎａｔｅｄＰａｒａｆｆｉｎｓ	［Ｊ］．	Ｒｅｓｅａｒｃｈ	ｏｆｏｆＳｈｏｒｔ⁃Ｃｈａｉｎ
	ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＳｃｉｅｎｃｅｓ，２０２２，３５（２）：４６２－４６９．］
［２５］ＣＨＥＮＳＳ，ＲＥＮＸＱ，ＹＵＹ，ｅｔａｌ．ＭｅｔａｂｏｌｉｃＤｉｓｔｕｒｂａｎｃｅｏｆＳｈｏｒｔ⁃	ａｎｄＭｅｄｉｕｍ⁃ＣｈａｉｎＣｈｌｏｒｉｎａｔｅｄＰａｒａｆｆｉｎｓｔｏＺｅｂｒａｆｉｓｈＬａｒｖａ［Ｊ］．	ＳｃｉｅｎｃｅｏｆｔｈｅＴｏｔａｌＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，２０２４，９２３：１７１３７２．

［２６］ＷＡＮＧＸ，ＺＨＵＪ，ＫＯＮＧＢ，ｅｔａｌ．Ｃ９－１３ＣｈｌｏｒｉｎａｔｅｄＰａｒａｆｆｉｎｓＣａｕｓｅＩｍｍｕｎｏｍｏｄｕｌａｔｏｒｙＥｆｆｅｃｔｓｉｎＡｄｕｌｔＣ５７ＢＬ／６Ｍｉｃｅ［Ｊ］．Ｓｃｉ⁃ｅｎｃｅｏｆｔｈｅＴｏｔａｌＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，２０１９，６７５，１１０－１２１．

［２７］环境保护部，工业和信息化部，国家卫生和计划生育委员会．

优先控制化学品名录（第１批）［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１７－１２－２８）［２０２４－０７－２２］．ｈｔｔｐｓ：∥ｗｗｗ．ｍｅｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｇｋｍｌ／ｈｂｂ／ｂｇｇ／２０１７１２／ｔ２０１７１２２９＿４２８８３２．ｈｔｍ．

［２８］国务院办公厅．国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知［ＥＢ／ＯＬ］．（２０２２－０５－２４）［２０２４－０７－２２］．ｈｔｔｐｓ：∥ｗｗｗ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｚｈｅｎｇｃｅ／ｚｈｅｎｇｃｅｋｕ／２０２２－０５／２４／ｃｏｎｔｅｎｔ＿５６９２０５９．ｈｔｍ．

［２９］ＪＯＶＩＣˇ ＩＣ＇Ｖ，ＶＯＬＫＢ，ＬＯＧＡＲＪ．ＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＤｅ⁃ｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＵｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄＴｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｔｈｅＬｊｕｂｌｊａｎａＢａｓｉｎ［Ｊ］．Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ，２０１８，１０（９）：２９７１．

［３０］中国民主建国会长沙市委员会．关于加强地铁盾构渣土管理和无害化处置的提案［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１７－０３－０１）［２０２４－０７－２２］．ｈｔｔｐ：∥ｃｓｄｃａ．ｏｒｇ．ｃｎ／ｄｅｔａｉｌ／５２．

［３１］环球网．怪异！钱塘江现神秘旋涡直径超百米：原因查明了

| 第１２期 | 郭敏等：盾构施工辅料中有毒有害化学物质环境风险管理建议 | ·１５７３· |
| --- | --- | --- |

［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１８－１０－１７）［２０２４－０７－２２］．ｈｔｔｐｓ：∥ｃｈｉｎａ．ｈｕａｎｑｉｕ．ｃｏｍ／ａｒｔｉｃｌｅ／９ＣａＫｒｎＫｄＬｇｂ．

［３２］董紫君，吕果，孙晓辉，等．盾构渣土中化学助剂的环境影响和绿色处理技术［Ｊ］．市政技术，２０２３，４１（９）：１－７．［ＤＯＮＧＺｉ⁃ｊｕｎ，ＬÜ Ｇｕｏ，ＳＵＮＸｉａｏ⁃ｈｕｉ，ｅｔａｌ．ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＩｍｐａｃｔａｎｄＧｒｅｅｎＴｒｅａｔｍｅｎｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｆＣｈｅｍｉｃａｌＡｄｄｉｔｉｖｅｓｉｎＳｈｉｅｌｄＭｕｃｋ［Ｊ］．

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｕｎｉｃｉｐａｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２３，４１（９）：１－７．］
［３３］王德乾，王明杰，刘娇妹，等．盾构泡沫剂生态友好性能测试方法与评价指标探讨［Ｊ］．隧道建设，２０２３，４３（增刊１）：８１．

［ＷＡＮＧＤｅ⁃ｑｉａｎ，ＷＡＮＧＭｉｎｇ⁃ｊｉｅ，ＬＩＵＪｉａｏ⁃ｍｅｉ，ｅｔａｌ．Ｔｅｓｔ	ＭｅｔｈｏｄａｎｄＥｖａｌｕａｔｉｏｎＩｎｄｅｘｆｏｒＥｃｏ⁃ＦｒｉｅｎｄｌｙＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆ	ＳｈｉｅｌｄＦｏａｍＡｇｅｎｔ［Ｊ］．ＴｕｎｎｅｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，２０２３，４３（Ｓｕｐｐｌ．１）：	８１－８６．］
［３４］冯卫华，梁梦兰．洗涤剂中聚羧酸盐对环境的影响［Ｊ］．日用化	学工业，２０００，３０（３）：３４－３５．［ＦＥＮＧＷｅｉ⁃ｈｕａ，ＬＩＡＮＧＭｅｎｇ⁃ｌａｎ．

ＴｈｅＥｆｆｅｃｔｏｆＰｏｌｙｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅｉｎＤｅｔｅｒｇｅｎｔｏｎＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ［Ｊ］．

ＣｈｉｎａＳｕｒｆａｃｔａｎｔＤｅｔｅｒｇｅｎｔ＆Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ，２０００，３０（３）：３４－３５．］［３５］向虹云．“盾构土环保处置”被写入政府工作报告，长沙这项技术率先全国［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１９－０１－１０）［２０２４－０７－２２］．ｈｔｔｐｓ：∥ｎｅｗｓ．ｃｈａｎｇｓｈａ．ｃｎ／ｘｃｔｔ／ｈｔｍｌ／１１００４０／２０１９０１１０／３０２２０．ｈｔｍｌ．

［３６］联合国．全球化学品统一分类和标签制度［ＥＢ／ＯＬ］．（２００８－１２－

３１）［２０２４－０７－２２］．ｈｔｔｐｓ：∥ｅｕｒ－ｌｅｘ．ｅｕｒｏｐａ．ｅｕ／ｌｅｇａｌ－ｃｏｎｔｅｎｔ／ＥＮ／ＴＸＴ／ＰＤＦ／？ｕｒｉ＝ＣＥＬＥＸ：０２００８Ｒ１２７２－２０２３１２０１＆ｑｉｄ＝１７３０３３３４２９８８３．

［３７］朱祖熹．盾构法隧道的盾尾防水密封与盾尾密封油脂［Ｊ］．中国	建筑防水，２００９（７）：２－６．［ＺＨＵＺｕ⁃ｘｉ．ＷａｔｅｒｐｒｏｏｆｉｎｇａｎｄＳｅａｌｉｎｇ	ｏｆＳｈｉｅｌｄＴａｉｌａｎｄＳｅａｌｉｎｇＧｒｅａｓｅ［Ｊ］．ＣｈｉｎａＢｕｉｌｄｉｎｇＷａｔｅｒｐｒｏｏｆ⁃	ｉｎｇ，２００９（７）：２－６．］
［３８］日本土木学会．隧道标准规范（盾构篇）及解说［Ｍ］．朱伟，译．	北京：中国建筑工业出版社，２００１：１０－１１．

［３９］朱伟，钱勇进，王璐，等．盾构隧道渣土与泥浆的分类与处理利用技术及主要问题［Ｊ］．隧道建设，２０２１，４１（增刊２）：１－１３．

［ＺＨＵＷｅｉ，ＱＩＡＮＹｏｎｇ⁃ｊｉｎ，ＷＡＮＧＬｕ，ｅｔａｌ．Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，Ｔｒｅａｔ⁃ｍｅｎｔ，ａｎｄＵｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓｏｆＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌＡｂａｎｄｏｎｅｄＳｏｉｌａｎｄＲｅｌａｔｅｄＩｓｓｕｅｓ［Ｊ］．ＴｕｎｎｅｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，２０２１，４１（Ｓｕｐｐｌ．２）：１－１３．］

作者简介：郭敏（１９８３—），女，江苏扬州人，副研究员，硕士，主要从事化学品行为特性及环境健康风险评估研究。Ｅ⁃ｍａｉｌ：ｇｕｏｍｉｎ＠ｎｉｅｓ．ｏｒｇ

（责任编辑：陈昕）

欢迎订阅２０２５年《生态与农村环境学报》

《生态与农村环境学报》系生态环境部主管、生态环境部南京环境科学研究所主办的全国性学术期刊，是《中文核心期刊要目总览》２０２３年版入编期刊、中国科学引文数据库（ＣＳＣＤ）核心期刊、中国学术期刊评价研究报告（ＲＣＣＳＥ）核心期刊、中国科技论文统计源期刊（中国科技核心期刊）、中国农林核心期刊，被中国学术期刊网络版（ＣＮＫＩ⁃ＣＡＪＤ）、中国知网《学术精要数据库》、中国学术期刊数据库（ＣＯＪ）、中国科技论文与引文数据库（ＣＳＴＰＣＤ）、中国核心期刊（遴选）数据库（万方）、中文科技期刊数据库（维普）、国家哲学社会科学文献中心、超星期刊数据库、美国生物学文摘预评（ＢＰ）、生物学文摘（ＢＩＯＳＩＳ）、美国化学文摘（ＣＡ）、国际农业和生物科学中心文摘库（ＣＡＢＡＢＳＴＲＡＣＴＳ）、英国国际农业与生物科学研究中心（ＣＡＢＩ）、国际联机检索系统－化学化工（ＣＡｏｎＳＴＮ）、艾博思科学术数据库（ＥＢＳＣＯ）、荷兰地学数据库（ＧＥＯＢＡＳＥ）、英国公共健康研究数据库（ＧｌｏｂａｌＨｅａｌｔｈ）、日本科学技术振兴机构数据库（ＪＳＴ）、生物医学电子数据库ＯＶＩＤ、ＲＥＡＸＹＳＦＩＬＥＢＩＢｏｎＳＴＮ、荷兰文摘与引文数据库（ＳＣＯＰＵＳ）、美国乌利希国际期刊指南（ＵＰＤ）、科技期刊世界影响力指数（ＷＪＣＩ）报告等国内外重要刊库网收录。曾荣获全国优秀环境科技期刊、江苏省优秀期刊、第二届江苏＂十强科技期刊＂、第三届江苏省新闻出版政府奖期刊奖提名奖、第七届华东地区优秀期刊、ＲＣＣＳＥ中国权威学术期刊、首届江苏省科技期刊优秀论文奖。

本刊宗旨：及时报道生态与农村环境保护领域创新性研究成果等。

主要栏目：研究报告、研究简报、研究方法、专论与综述、学术讨论与建议等。

主要内容：（１）区域环境与发展，包括生态环境变化与全球环境影响、区域生态环境风险评价、环境规划与管理、区域生态经济与生态安全等；（２）自然保护与生态，自然资源保护与利用、生物多样性与外来物种入侵、转基因生物环境安全与监控、生态工程与生态修复、有机农业与农业生态、气候变化与生态响应等；（３）污染控制与修复，包括污染控制原理与技术、土壤污染与修复、水环境污染与修复、大气污染防控、农业废弃物综合利用与资源化、农用化学品风险评价与监控、化学品环境与健康等。

主要读者对象：从事生态学、环境科学、农学、林学、地学、资源科学等研究、教学、生产的科技人员，相关专业的高等院校师生以及各级决策与管理人员。

本刊为月刊，每月２５日出版，Ａ４开本，每期１３６页，每期定价３０．００元，全年定价３６０．００元，公开发行，国内邮发代号２８－１１４，全国各地邮局均可订阅；国外由中国国际图书贸易总公司（北京３９９信箱）负责发行，国外发行代号Ｑ５６８８。如漏订，可向本刊编辑部补订。编辑部地址：江苏省南京市蒋王庙街８号；邮政编码：２１００４２；电话：（０２５）８５２８７０９２，８５２８７０５３，８５２８７０３６，８５２８７６０１，８５２８７６３０；网址：ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｅｒｅ．ａｃ．ｃｎ；Ｅ⁃ｍａｉｌ：ｅｒｅ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ，ｂｊｂ＠ｎｉｅｓ．ｏｒｇ。

本刊编辑部

１２月１８日