工程情况

一、工程简介：

重庆长江隧道为正线单洞双线高速客运专线铁路隧道，设计时速120km/h。

本隧道位于重庆市渝中区、南岸区境内，为正线单洞双线隧道。盾构段全长3845m，其中穿越长江段1282m，始发组装洞室长50m，盾构机从3#斜井将盾构机部件运至始发组装洞室进行组装始发，掘进至3845m抵达盾构机拆解洞室，盾构机拆解洞室长40m，盾构机拆解采用洞内拆解后沿1#斜井通道运输出隧道转场。

隧道洞身大部分位于侏罗系泥岩夹砂岩地层，泥岩岩质较软，泥岩最大饱和抗压强度5.91MPa，砂岩最大饱和抗压强度35.5MPa，穿越向斜构造，局部砂岩夹层为裂隙水丰富地段，向斜轴部附近具承压性，深孔揭示受缓倾隔水层影响，地下水位埋深较浅，一般埋深小于30m，浅埋段、山间垭口及沟槽地段雨季施工时，可能裂隙渗水集中，水量较大，须家河组砂岩层厚大，砂岩地层中基岩裂隙水丰富，隧道施工时可能产生较大的线状涌水。DK4+890~DK6+172段共1282m隧道下穿长江，隧道洞身位于上、下沙溪庙组泥岩、砂岩层中。隧道最大水压9bar。过江段均为浅埋段，一般埋深小于30m，最小覆岩厚度约10m，基岩裂隙水补给水量丰富（受长江水补给）。

长江过江隧道盾构区间长 3845m，采用 1 台 φ12.66m 泥水平衡盾构机施工。管片内径 11.1m，外径 12.2m，管片每环 9 块，厚 0.55m，环宽 2m。混凝土设计强度等级 C60，抗渗等级 P15。

二、重难点：

（一）洞内组装及拆解

盾构始发和接收，采用洞内组装和洞内拆解，为国内大直径盾构首次，无借鉴经验，且盾构部件需经斜井到达始发洞室，空间狭小，难度大，风险高，给组装拆解施工及盾构机运输吊装提出巨大挑战。

组装洞室全长50米，全段位于半径为1400米的左偏曲线的缓和曲线上，设计纵坡为30‰的上坡。埋深约149.23米，主体结构主要位于泥岩夹砂岩、砂岩夹页岩岩层Ⅳ级围岩。

（二）穿越长江

盾构机下穿长江流域为长江主航道和朝天门游船两江游的航道，平时船流量较大，无法占用航道进行钻孔勘测工作，穿越地质不明确，地层突变易出现姿态难控、卡刀盘等风险。

（三）穿越节理裂隙带

穿越流域通过物探测线进行的浅水域瞬变电磁法测试，揭示该区域有4处节理裂隙带，该区域渗水量较大，并且中线上的第1、4号节理裂隙带与长江河床饱和水卵石层联通，盾构机通过时存在贯通、卡刀盘的风险。

（四）盾构掘进断面软硬不均

盾构隧道洞身大部分位于侏罗系泥岩夹砂岩地层，地层斜向节理发育，泥岩与砂岩叠落，软硬不均，施工过程中易出现结“泥饼”情况，对刀盘刀具磨损较大。

（五）前舱堆积滞排

盾构隧道开挖地层中泥岩岩质软，遇水后易风化崩解，最大饱和抗压强度5.91MPa；砂岩最大饱和抗压强度35.5MPa。施工过程中盾构机姿态控制难度大，存在岩石堆积滞排风险。

三、工程意义

这是是国内首条高速铁路盾构穿越长江的隧道，也是国内首次大直径盾构机洞内组装、始发、接收、拆卸的隧道，将有效助力成渝双城经济圈发展，完善长江经济带交通运输体系。